ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Логгер на LSM6DSV320X

| Обозначение проекта | Логгер_LSM6DSV320X |
| --- | --- |
| Датчик | LSM6DSV320X |
| Микроконтроллер | STM32L433CCT3 |
| Основная память | P25Q128H-SUH-IT (128 Мбит SPI NOR Flash) |
| Расширение (модуль) | FM25V10A-G (1 Мбит FRAM, I2C/SPI) |
| Интерфейс связи | USB CDC (виртуальный COM-порт) |
| Программный стек | Keil MDK, STM32CubeMX, Qt 6.5 LTS |
| Разработчик PCB | P-CAD 2006 |
| Связанный проект | Измеритель БК: ЛУЧ.736.01 |
| Версия ТЗ | 1.0 |
| Дата | 2025 |

# 1. Обзор проекта

Настоящее техническое задание определяет требования к разработке автономного регистратора данных (логгера) на базе датчика LSM6DSV320X и микроконтроллера STM32L433CCT3. Устройство предназначено для записи инерциальных данных (акселерометр, гироскоп) в несъёмную NOR Flash память с последующей выгрузкой через USB-интерфейс и программу Qt.

# 2. Аппаратная платформа

| Компонент | Модель | Примечание |
| --- | --- | --- |
| МК | STM32L433CCT3 | Low-power, 80 МГц, 256 KB Flash, 64 KB RAM |
| ИМУ датчик | LSM6DSV320X | Акселерометр ±320g, гироскоп, FSM, I2C |
| NOR Flash | P25Q128H-SUH-IT | 128 Мбит, SPI, основное хранилище лога |
| FRAM (модуль) | FM25V10A-G | 1 Мбит, быстрая запись, буфер/расширение |
| USB | USB FS (встроен в МК) | CDC VCP, определение режима |
| RTC | Встроен в STM32L433 | Хранение времени на батарейке |
| Питание | Батарейка + USB | Рабочий = батарейка, Сервисный = USB |

# 3. Режимы работы устройства

Устройство определяет текущий режим автоматически по факту подключения USB:

| Параметр | Сервисный режим | Рабочий режим |
| --- | --- | --- |
| Определение | USB подключён к ПК | USB отсутствует, питание от батарейки |
| Связь | USB CDC (виртуальный COM) | Нет |
| Qt-программа | Подключается, управляет | Не используется |
| Доступные функции | Чтение лога, визуализация, настройка параметров рабочего цикла, обновление FSM | Один из трёх режимов логгирования |
| Потребление | Питание от USB | Минимальное (Stop/Standby) |

# 4. Рабочие режимы логгирования

Активный рабочий режим задаётся в сервисном режиме командой SET MODE и сохраняется в энергонезависимой памяти. Переход в рабочий режим осуществляется командой START WORK из Qt-программы. Предусмотрено три варианта:

| № | Название | Данные | Условие записи |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим 1 | Регистратор цикла | Время начала/конца, MAX акс., MAX гиро за цикл | По вращению колеса > 10 об/мин |
| Режим 2 | Логгер по активности | Акс. X/Y/Z, Гиро X/Y/Z, периодически температура | Только при наличии данных акселерометра (по прерыванию) |
| Режим 3 | Логгер непрерывный | Акс. X/Y/Z, Гиро X/Y/Z, периодически температура | Непрерывно с заданной частотой (до 1 кГц) |

# 5. Режим 1 — Регистратор цикла вращения

Режим предназначен для автономной работы от батарейки с минимальным энергопотреблением. Датчик LSM6DSV320X установлен соосно с осью колеса.

## 5.1. Состояния автомата

| Состояние | Описание |
| --- | --- |
| ПАССИВНОЕ | Стоп-режим МК. RTC активен. Акселерометр в режиме low-power с детекцией WAKE. Минимальный ток потребления. |
| WAKE-UP | Прерывание INT от акселерометра. МК выходит из Stop. Инициализация датчика. Переход в ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ. |
| ОПРЕД. СКОРОСТИ | Вычисление скорости вращения колеса (об/мин) по данным акселерометра или гироскопа. Если скорость > 10 об/мин — переход в РАБОЧИЙ ЦИКЛ. Иначе — возврат в ПАССИВНОЕ. |
| РАБОЧИЙ ЦИКЛ | Фиксация времени начала (RTC). Непрерывное считывание акс./гиро. Накопление MAX значений по каждой оси. Контроль факта вращения. |
| СОХРАНЕНИЕ | Остановка вращения (скорость < 10 об/мин или таймаут). Запись в Flash: время начала, время конца, MAX акс. X/Y/Z, MAX гиро X/Y/Z. Переход в ПАССИВНОЕ. |

## 5.2. Определение скорости вращения

- Датчик ориентирован так, что ось вращения колеса совпадает с одной из осей гироскопа.

- Скорость (об/мин) вычисляется из показаний гироскопа: RPM = |ω| / (2π) × 60, где ω в рад/с.

- Порог начала цикла: 10 об/мин (настраивается командой SET THRESHOLD).

- Порог остановки: скорость < 10 об/мин в течение N измерений (гистерезис, настраивается).

## 5.3. Структура записи в памяти

| Поле | Размер | Описание |
| --- | --- | --- |
| Время начала цикла | 4 байт (Unix) | Метка RTC момента начала вращения |
| Время конца цикла | 4 байт (Unix) | Метка RTC момента остановки |
| MAX Акс. X | 2 байт (int16) | Максимальное значение за цикл, мг |
| MAX Акс. Y | 2 байт (int16) | Максимальное значение за цикл, мг |
| MAX Акс. Z | 2 байт (int16) | Максимальное значение за цикл, мг |
| MAX Гиро X | 2 байт (int16) | Максимальное значение за цикл, mdps |
| MAX Гиро Y | 2 байт (int16) | Максимальное значение за цикл, mdps |
| MAX Гиро Z | 2 байт (int16) | Максимальное значение за цикл, mdps |
| CRC / флаг | 2 байт | Контрольная сумма записи |
| ИТОГО на запись | 24 байт | 128 Мбит Flash → ~700 000 записей циклов |

## 5.4. Энергопотребление в пассивном состоянии

- МК: режим Stop 2 — ток ~2 мкА.

- LSM6DSV320X: low-power mode с детектором WAKE — ток ~15 мкА.

- RTC: поддерживается от батарейки.

- Суммарный ток в пассиве: ~20 мкА → CR2032 (225 мАч) ≈ 11 000 часов автономной работы.

# 6. Сервисный режим и Qt-программа

При подключении USB МК переходит в сервисный режим, инициализирует USB CDC и ожидает команды от Qt-программы (Qt 6.5 LTS). Протокол — текстовый или бинарный через виртуальный COM-порт.

| Команда Qt | Действие логгера |
| --- | --- |
| Подключение / INFO | Передача версии прошивки, ID датчика, статуса памяти |
| READ LOG | Выгрузка лога из Flash по USB CDC |
| ERASE LOG | Очистка Flash |
| SET MODE [1/2/3] | Установка рабочего режима логгирования |
| SET ODR [Гц] | Установка частоты опроса датчика (Режим 2, 3) |
| SET THRESHOLD | Порог скорости вращения (Режим 1, по умолч. 10 об/мин) |
| SET FS_XL / FS_G | Диапазон измерений акселерометра / гироскопа |
| UPDATE FSM | Загрузка новой программы FSM в датчик |
| START WORK | Команда перехода в рабочий режим, USB отключается |

# 7. Организация памяти

## 7.1. NOR Flash P25Q128H-SUH-IT (основная)

- Интерфейс: SPI (до 104 МГц).

- Объём: 128 Мбит = 16 МБайт.

- Структура: заголовок (настройки, версия, указатели) + кольцевой буфер записей лога.

- Режим 2/3: запись фреймов акс.+гиро+темп. (12–14 байт/фрейм).

- Режим 1: запись структур цикла (24 байт/запись, ~700 000 записей).

## 7.2. FRAM FM25V10A-G (модуль расширения)

- Интерфейс: SPI.

- Объём: 1 Мбит = 128 КБайт.

- Назначение: быстрый буфер для режимов 2/3, хранение конфигурации, промежуточные данные при записи во Flash.

- Подключается как опциональный модуль.

# 8. FSM датчика LSM6DSV320X

Встроенная машина состояний датчика используется для автономного детектирования событий без участия МК:

- WAKE-UP: детектирование начала движения → прерывание INT1 на МК.

- Режим 1: детектирование вращения, вычисление порогов скорости на уровне датчика (при наличии ресурсов FSM).

- Программа FSM загружается через сервисный режим командой UPDATE FSM.

- Разработка программы FSM — в среде Unico-GUI (ST).

# 9. Программное обеспечение

## 9.1. Прошивка МК (Keil MDK + STM32CubeMX)

- HAL-драйверы I2C (LSM6DSV320X), SPI (Flash, FRAM), USB CDC.

- FreeRTOS или bare-metal с конечным автоматом состояний устройства.

- Драйвер LSM6DSV320X: инициализация, чтение данных, конфигурация FSM.

- Драйвер P25Q128H: чтение, запись страниц, стирание секторов, wear-leveling.

- Драйвер FM25V10A-G: чтение/запись произвольного доступа.

- USB CDC: приём команд, передача данных лога.

- RTC: инициализация, чтение/запись метки времени.

## 9.2. Qt-программа (Qt 6.5 LTS)

- Обнаружение COM-порта логгера, подключение.

- Отображение статуса устройства: режим, заполненность памяти, версия.

- Настройка параметров рабочего цикла: режим, ODR, диапазоны, порог скорости.

- Выгрузка и визуализация лога: графики акселерометра, гироскопа, температуры.

- Для режима 1: таблица циклов с временем и MAX значениями.

- Экспорт данных в CSV.

# 10. Открытые вопросы (требуют уточнения)

- Тип батарейки: CR2032 (держатель) или LiPo (с зарядкой от USB)?

- Размеры платы и механические ограничения.

- Требования к точности RTC (нужен ли внешний кварц 32.768 кГц?).

- Формат протокола USB CDC: текстовый (ASCII) или бинарный?

- Нужна ли индикация (LED) состояния устройства?

- Необходим ли защитный диод на USB VBUS для детектирования режима?

- Алгоритм вычисления скорости вращения: по гироскопу или акселерометру (центробежное ускорение)?