ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Программно-аппаратный комплекс

«Логгер LSM6DSV320X: Автономный инерциальный логгер»

| Обозначение проекта | Logger_LSM6DSV320X |
| --- | --- |
| Датчик | LSM6DSV320X (Акселерометр ±320g, Гироскоп, FSM) |
| Микроконтроллер | STM32L433CCT3 (ARM Cortex-M4, 80 МГц, Ultra-low-power) |
| Основная память | P25Q128H-SUH-IT (128 Мбит SPI NOR Flash) |
| Питание (рабочий режим) | LS14250 (3,6 V Li-SOCl₂, 1/2AA) |
| Интерфейс связи | UART (XP2, сервисный разъём) / USB-C (плата расширения, опционально) |
| Программный стек | Keil MDK, STM32CubeMX, Qt 6.5 LTS |
| Версия ТЗ | 2.0 |
| Дата | 2025 |

# 1. Обзор проекта

Настоящее ТЗ определяет требования к разработке автономного регистратора данных (логгера) на базе датчика LSM6DSV320X и микроконтроллера STM32L433CCT3. Устройство предназначено для установки на торец оси колеса, регистрации инерциальных данных в несъёмную NOR Flash-память с последующей выгрузкой через сервисный интерфейс (UART или USB-C) и программу Qt.

# 2. Аппаратная платформа

| Компонент | Модель | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Микроконтроллер | STM32L433CCT3 | ARM Cortex-M4, 80 МГц, 256 KB Flash, 64 KB RAM |
| ИМУ-датчик | LSM6DSV320X | Акселерометр ±320g, Гироскоп ±4000 dps, FSM, I2C/SPI |
| NOR Flash | P25Q128H-SUH-IT | 128 Мбит, SPI, основное хранилище лога |
| FRAM (модуль) | FM25V10A-G | 1 Мбит, SPI, быстрый буфер (опционально) |
| Источник питания | LS14250 | 3,6 V Li-SOCl₂ (1/2AA), рабочий режим |
| RTC | Встроен в STM32L433 | Хранение времени на батарейке (VBAT) |
| LED | 1 шт. | Индикация только в сервисном режиме |

# 3. Конструктивное исполнение

## 3.1. Основная плата

- Габариты: 29 × 15 мм.

- Разъём XP1 — SWD-интерфейс (программирование и отладка через ST-Link).

- Разъём XP2 — сервисный: UART-обмен с ПК, внешнее питание (+VEX), вывод калибровки RTC (CLBR).

- 20 краевых контактных площадок (K1…K20) — интерфейс расширения.

## 3.2. Плата расширения (USB-модуль, опционально)

- Габариты: 29 × 15 мм (идентичны основной плате).

- Разъём USB-C: интерфейс связи с ПК (питание +5VU, линии D–/D+).

- Соединение с основной платой: «бутерброд» через контактные площадки K1…K20, зеркальное расположение площадок.

## 3.3. Назначение контактных площадок K1…K20

| Контакт | Сигнал | Описание |
| --- | --- | --- |
| K1, K2 | U1TX, U1RX | Сервисный UART (двусторонний обмен с ПК) |
| K3, K8 | GND | Общий провод (земля) |
| K4 | +VEX | Внешнее питание через XP2 (сервисный режим, базовый вариант) |
| K5 | CLBR | Выход сигнала калибровки часов RTC |
| K7 | +5VU | Питание от USB (через плату расширения) |
| K15, K16 | USB_M, USB_P | Дифференциальные линии USB (D− / D+) |

# 4. Режимы работы устройства

Устройство определяет текущий режим автоматически по наличию питания на входах +VEX или +5VU (K4, K7):

| Параметр | Сервисный режим | Рабочий режим |
| --- | --- | --- |
| Активация | Питание на K4 (+VEX) или K7 (+5VU) | Только батарея LS14250 |
| Питание | Внешнее (+VEX или +5VU USB) | Батарея LS14250 (3,6 V) |
| Интерфейс | UART (XP2) или USB-C (модуль) | Отсутствует |
| Доступные функции | Чтение лога, настройка, обновление FSM | Логгирование (Режим 1 или 2) |
| LED | Работает, индицирует состояние | Выключён |
| Потребление | От внешнего источника | Минимальное (Stop 2 МК + low-power датчик) |

# 5. Рабочие режимы логгирования

Активный режим задаётся в сервисном режиме командой SET MODE и сохраняется в энергонезависимой памяти. Переход в рабочий режим осуществляется командой START WORK, после чего внешнее питание отключается.

| № | Название | Данные | Триггер записи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регистратор цикла | Время, длительность, MAX G, MAX RPM, температура | Вращение > 10 об/мин |
| 2 | Потоковая регистрация | Акс. X/Y/Z, Гиро X/Y/Z, температура периодически | Вращение ≥ 10 об/мин |

## 5.1. Режим 1 — Регистратор цикла вращения

Режим предназначен для автономной работы с минимальным энергопотреблением. Датчик LSM6DSV320X установлен соосно с осью колеса.

### 5.1.1. Конечный автомат состояний

| Состояние | Описание |
| --- | --- |
| ПАССИВНОЕ | Стоп-режим МК (Stop 2, ~2 мкА). RTC активен. Датчик в low-power с детекцией WAKE (~15 мкА). Суммарный ток ~20 мкА. |
| WAKE-UP | Прерывание INT1 от FSM. МК выходит из Stop. Инициализация датчика. Переход в ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ. |
| ОПРЕД. СКОРОСТИ | Вычисление RPM по гироскопу. Если > 10 об/мин — переход в РАБОЧИЙ ЦИКЛ. Иначе — возврат в ПАССИВНОЕ. |
| РАБОЧИЙ ЦИКЛ | Фиксация t₀ (RTC). Непрерывное считывание акс./гиро. Накопление MAX значений. Контроль вращения. |
| СОХРАНЕНИЕ | Скорость < 10 об/мин (с гистерезисом) или таймаут. Запись в Flash. Переход в ПАССИВНОЕ. |

### 5.1.2. Структура записи в Flash (Режим 1)

| Поле | Размер | Описание |
| --- | --- | --- |
| Время начала цикла | 4 байта (uint32) | Метка RTC, Unix timestamp |
| Время конца цикла | 4 байта (uint32) | Метка RTC, Unix timestamp |
| Длительность цикла | 4 байта (uint32) | Секунды, отображается как ЧЧ:ММ:СС |
| MAX вибрации | 2 байта (uint16) | Модуль вектора √(Ax²+Ay²+Az²), единицы mg |
| MAX скорость | 2 байта (uint16) | Максимальные обороты за цикл, об/мин |
| Температура | 2 байта (int16) | Однократный замер, единицы 0,1 °C |
| CRC8 + флаг | 2 байта | Контрольная сумма + флаг валидности записи |
| ИТОГО на запись | 20 байт | 128 Мбит Flash → ~838 000 записей |

### 5.1.3. Энергопотребление в пассивном состоянии

- МК в режиме Stop 2: ~2 мкА.

- LSM6DSV320X в low-power + FSM WAKE: ~15 мкА.

- RTC: питание от VBAT (батарейка RTC).

- Суммарный ток в пассиве: ~20 мкА → LS14250 (1200 мАч) ≈ 60 000 часов автономной работы.

## 5.2. Режим 2 — Потоковая регистрация

Режим предназначен для записи сырых инерциальных данных для последующего анализа вибраций.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Триггер записи | Скорость вращения ≥ 10 об/мин (FSM датчика → INT1 МК) |
| Остановка записи | Скорость < 10 об/мин (c гистерезисом, настраивается) |
| Данные фрейма | Акс. X/Y/Z (int16) + Гиро X/Y/Z (int16) + Timestamp (uint32) |
| Температура | Периодически, раз в N фреймов (настраивается) |
| ODR | Фиксированный, задаётся командой SET ODR (26 / 52 / 104 / 208 / 416 Гц) |
| Размер фрейма | 16 байт → при 208 Гц ≈ 91 мин записи в 16 МБ |

# 6. Организация памяти

## 6.1. NOR Flash P25Q128H (16 МБ, основная)

- Интерфейс: SPI (до 104 МГц).

- Структура: заголовок (настройки, версия, указатель записи) + линейный массив записей.

- При заполнении: новые записи прекращаются. Старые данные не перезаписываются.

- Индикация переполнения через LED (в сервисном режиме) и статус в ответе на команду INFO.

## 6.2. FRAM FM25V10A-G (опциональный модуль)

- Объём: 1 Мбит = 128 КБ.

- Назначение: быстрый буфер для Режима 2, хранение конфигурации, промежуточные данные.

# 7. Сервисный режим и протокол команд

Протокол обмена: ASCII-команды, бинарная выгрузка данных лога. Физический интерфейс: UART (через XP2) или USB-C (через плату расширения). Детекция активного интерфейса по наличию питания.

| Команда | Действие |
| --- | --- |
| INFO | Фирмваре, ID датчика, статус памяти (заполненость), активный режим |
| READ LOG | Бинарная выгрузка лога из Flash |
| ERASE LOG | Полная очистка Flash |
| SET MODE [1/2] | Установка рабочего режима логгирования |
| SET ODR [Hz] | Частота опроса (Режим 2): 26 / 52 / 104 / 208 / 416 Гц |
| SET THRESHOLD | Порог скорости вращения (по умолч. 10 об/мин) |
| SET FS_XL / FS_G | Диапазон акселерометра / гироскопа |
| SET TEMP_PERIOD | Периодичность записи температуры (Режим 2), N фреймов |
| UPDATE FSM | Загрузка новой программы FSM в датчик |
| SET TIME | Синхронизация RTC (запись Unix timestamp) |
| START WORK | Переход в рабочий режим, внешнее питание отключается |

# 8. Индикация состояния (LED)

Один светодиод. Работает исключительно в сервисном режиме. В рабочем режиме LED выключён (экономия энергии).

| Состояние | Индикация |
| --- | --- |
| Сервисный режим: готовность | Медленные мигания (1 раз/с) |
| Сервисный режим: выгрузка данных (READ LOG) | Быстрые мигания (5 раз/с) |
| Сервисный режим: Flash заполнена | Непрерывное свечение (LED не гаснет) |
| Сервисный режим: ошибка / сбой | Двойное мигание (2 импульса через паузу) |
| Рабочий режим | LED выключён |

# 9. FSM датчика LSM6DSV320X

- WAKE-UP: автономное детектирование начала движения → прерывание INT1 на МК.

- Детекция вращения: вычисление порогов скорости на уровне датчика (Regime 1).

- Программа FSM загружается через сервисный режим командой UPDATE FSM.

- Разработка программы FSM — в среде Unico-GUI (ST).

# 10. Программное обеспечение

## 10.1. Прошивка МК (Keil MDK + STM32CubeMX)

- HAL-драйверы: I2C (LSM6DSV320X), SPI (Flash, FRAM), UART, USB CDC.

- FreeRTOS или bare-metal с конечным автоматом состояний.

- Драйвер LSM6DSV320X: инициализация, чтение данных, конфигурация FSM, автопереключение Low-g/High-g.

- Драйвер P25Q128H: чтение/запись страниц, стирание секторов, wear-leveling.

- Драйвер FM25V10A-G: произвольный доступ (опционально).

- RTC: инициализация, чтение/запись Unix timestamp, калибровка через CLBR.

- Защита от дребезга при остановке: задержка закрытия цикла 30–60 с (настраивается).

## 10.2. Qt-программа (Qt 6.5 LTS)

- Обнаружение порта логгера (UART / USB CDC), подключение.

- Отображение статуса: режим, заполненность Flash, версия прошивки.

- Настройка: режим, ODR, диапазоны, порог скорости, синхронизация RTC.

- Выгрузка и визуализация лога: графики (Regime 2), таблица циклов (Regime 1).

- Экспорт в CSV.

# 11. Открытые вопросы

- Точность RTC: нужен ли внешний кварц 32,768 кГц или достаточно калибровки через CLBR?

- Минимальная длительность цикла для записи (фильтр коротких циклов) — требует определения.

- Алгоритм автопереключения Low-g/High-g акселерометра — порог и гистерезис.

- Назначение остальных контактов K1…K20 (не задействованных).

- Скорость UART: нужно зафиксировать (115200 или выше).