# Полное руководство по заполнению GPIO Policy Matrix

Документ предназначен для firmware, hardware и system engineers, использующих GPIO Policy Matrix в проектах embedded систем и low-power устройств.

## Назначение документа

GPIO Policy Matrix используется для централизованного описания поведения каждого GPIO микроконтроллера.

Документ необходим для согласования firmware, hardware, BSP и low-power архитектуры.

Матрица позволяет стандартизировать использование GPIO во всех режимах работы устройства.

## Где используется GPIO Policy Matrix

Разработка hardware

Разработка firmware

Low-power optimization

Создание BSP

Проверка power budget

Bring-up платы

Production firmware

Тестирование и диагностика

## Основные правила заполнения

Каждый GPIO должен занимать отдельную строку.

Нельзя оставлять пустыми обязательные поля.

Все имена сигналов должны иметь единый стиль.

Неиспользуемые GPIO рекомендуется переводить в ANALOG.

Необходимо учитывать RESET и PASSIVE состояния.

## Подробное описание столбцов

### Pin Number

Назначение: Физический номер вывода микроконтроллера.

Пример значений: 15, 48

### Pin Name

Назначение: Имя GPIO согласно datasheet.

Пример значений: PA2, PB11

### Signal Name

Назначение: Логическое имя сигнала в проекте.

Пример значений: UART_DBG_TX

### Peripheral

Назначение: Периферия микроконтроллера.

Пример значений: USART2, ADC1

### Mode

Назначение: Электрический режим GPIO.

Пример значений: INPUT, OUTPUT_PP, ANALOG

| Режим | Описание |
| --- | --- |
| INPUT | Цифровой вход |
| OUTPUT_PP | Push-Pull выход |
| OUTPUT_OD | Open Drain |
| ANALOG | Аналоговый режим |
| AF_UART | UART Alternate Function |
| AF_SPI | SPI Alternate Function |

### Direction

Назначение: Направление сигнала.

Пример значений: INPUT / OUTPUT / BIDIR

### Wake Source

Назначение: Может ли GPIO будить систему.

Пример значений: YES / NO

### Wake Transition

Назначение: Тип wakeup события.

Пример значений: RISING / FALLING

### RESET State

Назначение: Состояние GPIO после reset.

Пример значений: Hi-Z / ANALOG

### PASSIVE State

Назначение: Состояние GPIO в low-power.

Пример значений: ANALOG

### WORK State

Назначение: Рабочее состояние GPIO.

Пример значений: AF_UART

### SERVICE State

Назначение: Состояние в сервисном режиме.

Пример значений: SWD ENABLED

### Module Assignable

Назначение: Может ли GPIO использоваться модулем.

Пример значений: YES / NO

### Module Variant

Назначение: Для каких SKU используется.

Пример значений: BASE / LTE

### Reserved

Назначение: Резервирование GPIO.

Пример значений: YES / NO

### Default State

Назначение: Состояние после инициализации firmware.

Пример значений: LOW / HIGH

### Power Domain

Назначение: Домен питания.

Пример значений: VDD_MAIN

### Notes

Назначение: Дополнительные инженерные комментарии.

Пример значений: External pull-up 10k

## Workflow заполнения таблицы

Импортировать pinout из datasheet/CubeMX.

Назначить логические сигналы.

Определить режимы работы GPIO.

Настроить RESET/PASSIVE/WORK состояния.

Проверить wakeup GPIO.

Проверить отсутствие floating inputs.

Проверить low-power совместимость.

## Типичные ошибки

Floating input: Повышенное энергопотребление и ложные wakeup.

Конфликт GPIO состояний: Внешний pull-up и GPIO LOW.

Неопределённый RESET state: Некорректный старт периферии.

Неверный wake source: Устройство не просыпается.

## Рекомендации для STM32L433

Unused GPIO переводить в ANALOG.

Минимизировать активные outputs в STOP mode.

Проверять external pull-up на open-drain линиях.

Отключать SWD в production sleep mode.

Контролировать wakeup EXTI линии.

## Пример заполненной строки

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Pin Number | 15 |
| Pin Name | PA2 |
| Signal Name | UART_DBG_TX |
| Peripheral | USART2 |
| Mode | AF_UART |
| Direction | OUTPUT |
| Wake Source | NO |
| RESET State | Hi-Z |
| PASSIVE State | ANALOG |
| WORK State | AF_UART |
| Power Domain | VDD_MAIN |
| Notes | Debug console |

## Заключение

GPIO Policy Matrix является одним из ключевых документов embedded проекта. Корректное заполнение таблицы позволяет снизить энергопотребление, избежать конфликтов GPIO, упростить поддержку firmware и ускорить bring-up устройства.