# Руководство по заполнению GPIO Policy Matrix

Документ описывает назначение столбцов таблицы GPIO Policy Matrix и правила её заполнения для проектов на STM32/embedded систем.

## Pin Number

Физический номер вывода микроконтроллера согласно datasheet/package.

## Pin Name

Имя GPIO внутри микроконтроллера (например PA0, PB5).

## Signal Name

Логическое имя сигнала в проекте (например UART_DBG_TX).

## Peripheral

Периферия микроконтроллера, использующая вывод.

## Mode

Электрический режим работы GPIO.

## Direction

Направление сигнала: INPUT / OUTPUT / BIDIR.

## Wake Source

Может ли GPIO использоваться для пробуждения устройства.

## Wake Transition

Тип события пробуждения: RISING/FALLING/BOTH.

## RESET State

Состояние пина после аппаратного reset.

## PASSIVE State

Состояние GPIO в low-power режиме.

## WORK State

Рабочее состояние GPIO при нормальной работе.

## SERVICE State

Состояние GPIO в сервисном или debug режиме.

## Module Assignable

Можно ли использовать GPIO в модульных конфигурациях.

## Module Variant

Для каких вариантов устройства используется GPIO.

## Reserved

Флаг резервирования GPIO.

## Default State

Состояние GPIO после инициализации firmware.

## Power Domain

Домен питания, к которому относится GPIO.

## Notes

Дополнительные инженерные комментарии и ограничения.

## Рекомендации по заполнению

Каждый GPIO должен занимать отдельную строку.

Не оставлять пустыми критические поля.

Для unused GPIO использовать режим ANALOG.

Избегать floating inputs.

Проверять wakeup GPIO и EXTI конфигурацию.

Согласовывать RESET/PASSIVE состояния с hardware схемой.

## Пример заполнения

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Pin Name | PA2 |
| Signal Name | UART_DBG_TX |
| Peripheral | USART2 |
| Mode | AF_UART |
| Direction | OUTPUT |
| PASSIVE State | ANALOG |
| WORK State | AF_UART |
| Power Domain | VDD_MAIN |