ТЗ — LOGLSMW v1.0

Сервисное приложение устройства LogLSM (LOGLSMA + MA00)

Техническое задание: внешний вид и функционал

Дата: 11 июня 2026  |  Статус: черновик на согласовании

Протокол: LTP v1.0  |  Транспорт: всегда COM (USART2, 921 600 бод)

Бесконтактно: через регистратор-ретранслятор BLE (этап 6)

# 1. Назначение

LOGLSMW — приложение для ПК (Windows, Qt 6.5+, CMake) для работы с автономным инерциальным логгером LogLSM в режиме SERVICE:

- диагностика устройства (связь, датчики, время, температуры);

- мониторинг IMU и температур в реальном времени с графиками;

- управление Flash-памятью: статус, чтение (дамп), стирание;

- подготовка устройства к работе: установка времени, параметров IMU, запуск регистрации.

## 1.1 Бесконтактная работа — топология «ретранслятор»

ПК всегда подключается к регистратору проводом (UART, COM-порт). Для бесконтактной работы используется второй регистратор: подключённый кабелем работает как BLE-ретранслятор для удалённого (например, на вибростенде):

ПК ←─ кабель USART2, 921600 ─→ LogLSM №1        LogLSM №2 (вибростенд)

(ретранслятор) ←─ BLE (HLK-B40 ↔ HLK-B40) ─→

Следствия для архитектуры:

- приложению не нужен Bluetooth вообще — только COM-порт, всегда;

- маршрутизация — по полю ADDR пакета LTP: ретранслятор обрабатывает пакеты со своим адресом (0x8D), а чужие пересылает в BLE-канал (USART1) и обратно;

- для UI «бесконтактный режим» = выбор адреса целевого устройства (§3.2);

- ключевой сценарий — мониторинг изделия на вибростенде в реальном времени: вкладка «Мониторинг» работает одинаково с прямым и ретранслируемым устройством (медленнее: BLE-канал 115200 бод / эфир ~30–50 КБ/с).

Режим ретрансляции — функция firmware (этап 6), на структуру приложения не влияет.

# 2. Режимы работы приложения

| Режим | Описание | Вкладки |
| --- | --- | --- |
| SERVICE | Ручные команды, диагностика, настройка | Команды, Flash |
| MONITOR | Периодический опрос, графики в реальном времени | Мониторинг |
| LOG | Выгрузка содержимого Flash в файл, прогресс | Flash |

Режимы не переключаются явно — определяются тем, какая вкладка активна и что запущено. Одновременно активен только один потребитель канала: при запуске дампа Flash опрос мониторинга приостанавливается (и наоборот) — арбитраж в DeviceController (§5).

# 3. Главное окно — структура

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  МЕНЮ:  Файл | Устройство | Помощь                               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  ПАНЕЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (всегда видна, над вкладками)                │

│ [Порт: COM3 ▾] [Обновить] [Подключить] [Цель: Прямое (0x8D) ▾]   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ ┌────────┬──────────┬────────────┬───────┬───────────┐           │

│ │Команды │Мониторинг│   Flash    │ Лог   │ Настройки │           │

│ └────────┴──────────┴────────────┴───────┴───────────┘           │

│                                                                  │

│                [ содержимое активной вкладки ]                   │

│                                                                  │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ СТАТУСБАР: ● COM3 921600 | ADDR 0x8D | TX:124 RX:123 CRCerr:0    │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Изменение против текущей версии: панель подключения выносится из вкладки наверх — подключение нужно из любой вкладки. Отдельная вкладка «Подключение» упраздняется.

## 3.1 Меню

| Меню | Пункты |
| --- | --- |
| Файл | Сохранить лог…, Экспорт графиков CSV…, Выход |
| Устройство | Ping, Who Am I, Синхронизировать время, Старт регистрации |
| Помощь | О программе (AboutDialog: версия, LTP v1.0, адрес устройства) |

## 3.2 Панель подключения (постоянная)

| Виджет | objectName | Тип | Поведение |
| --- | --- | --- | --- |
| Порт | cmbPort | QComboBox | список COM-портов |
| Обновить | btnRefresh | QPushButton | пересканировать порты |
| Подключить | btnConnect | QPushButton | toggle Подключить/Отключить |
| Цель | cmbTarget | QComboBox | «Прямое (0x8D)» / «Через ретранслятор (0x8E)» — v1: только прямое, второй пункт disabled |
| Индикатор | lblLinkState | QLabel | ● зелёный/серый/красный (подкл./откл./ошибка) |

cmbTarget задаёт ADDR исходящих пакетов (DeviceController.targetAddr). Физический канал всегда один — COM.

## 3.3 Статусбар

lblPort (порт+скорость), lblAddr (адрес устройства), lblCounters (TX/RX/CRCerr — счётчики из QLtp), lblDevTime (последнее известное время устройства).

# 4. Вкладки

## 4.1 Вкладка «Команды»

┌─ Устройство ─────────────┐ ┌─ Время ───────────────────────┐

│ [Ping] [Who Am I]        │ │ Устройство: 00:00:37 01/01/00 │

│ WHO_AM_I: 0x6C (LSM6DSO) │ │ [Прочитать] [Синхронизировать]│

└──────────────────────────┘ └───────────────────────────────┘

┌─ Датчики ────────────────────────────────────────────────────┐

│ [IMU Raw] [Temp LSM] [Temp TMP117] [Temp STM32]              │

│ Acc: X.. Y.. Z..   Gyro: X.. Y.. Z..   T: 28.5 / 28.1 / 29.0 │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─ IMU параметры ──────────────────────────────────────────────┐

│ Acc FS: [±2g ▾]  Gyro FS: [±250dps ▾]  [Прочитать] [Записать]│

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─ Регистрация ────────────────────────────────────────────────┐

│ [▶ Старт регистрации]  (выход из SERVICE, устройство в WORK) │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

Главное отличие от текущей версии: результаты показываются в полях рядом с кнопками (QLabel), а не только строками в логе. Лог дублирует всё (вкладка «Лог»).

| Группа | Виджеты (objectName) | Команды LTP |
| --- | --- | --- |
| Устройство | btnPing, btnWhoAmI, lblWhoAmI | 0x01, 0x02 |
| Время | lblDevDateTime, btnGetTime, btnSyncTime | 0x1B, 0x1C (время ПК) |
| Датчики | btnImuRaw, btnTempLsm, btnTempTmp117, btnTempStm, lblAxes, lblTemps | 0x1A, 0x10, 0x0A, 0x11 |
| IMU параметры | cmbAccFs, cmbGyroFs, btnFsRead, btnFsWrite | 0x13, 0x15, 0x17, 0x19 |
| Регистрация | btnStartRegister | 0x1D, с подтверждением QMessageBox |

Кнопка «Синхронизировать»: отправляет 0x1C с текущим временем ПК, затем читает 0x1B и показывает результат — закрывает замечание со стенда (RTC = 01/01/2000).

## 4.2 Вкладка «Мониторинг» (режим MONITOR, ключевая для вибростенда)

┌─ Управление ───────────────────────────────────────────────────┐

│ ☑Acc ☑Gyro ☐T(LSM) ☐T(TMP117) ☐T(STM32)  Период: [100 мс ▾]    │

│ [▶ Старт] [⏸ Пауза] [■ Стоп] [Очистить] [CSV…]  Окно: [30 с ▾] │

├─ График 1: Акселерометр (X красн, Y зел, Z син) ───────────────┤

│   QCustomPlot  plotAcc                                         │

├─ График 2: Гироскоп (X, Y, Z) ─────────────────────────────────┤

│   QCustomPlot  plotGyro                                        │

├─ График 3: Температуры (LSM, TMP117, STM32) ───────────────────┤

│   QCustomPlot  plotTemp                                        │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

| Виджет | objectName | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Чекбоксы каналов | chkAcc, chkGyro, chkTLsm, chkTTmp, chkTStm | определяют, какие команды в цикле опроса |
| Период опроса | cmbPollPeriod | 50/100/200/500/1000/5000 мс (50 мс — только для кабеля) |
| Окно графика | cmbTimeWindow | 10/30/60/300 с, скользящее |
| Управление | btnMonStart, btnMonPause, btnMonStop, btnMonClear, btnMonCsv | — |
| Графики | plotAcc, plotGyro, plotTemp | QCustomPlot, автомасштаб Y, общая ось X (время) |

Поведение:

- один QTimer; за тик опрашиваются только включённые каналы, последовательно (следующий запрос — после ответа или таймаута предыдущего, не пачкой);

- пауза останавливает отрисовку, но не сбор; стоп — всё;

- данные копятся в кольцевых буферах (глубина = окно × частота, с запасом);

- CSV: timestamp_ms;ax;ay;az;gx;gy;gz;t_lsm;t_tmp;t_stm (пустые поля у выключенных);

- сырые LSB пересчитываются в физические единицы по текущему FS (g, dps) — FS читается при старте мониторинга (0x17/0x19);

- графики скрываются/показываются по чекбоксам (layout перестраивается).

Требование производительности: при 100 мс × 2 команды UI не подвисает, отрисовка ≤ 20 FPS (replot по таймеру, не на каждую точку).

## 4.3 Вкладка «Flash» (режимы SERVICE + LOG)

┌─ Состояние ────────────────────────────────────────────────────┐

│ [Питание Flash: Вкл/Выкл]  [Прочитать ID]  ID: EF 60 18  16 МБ │

│ Статус: готова / занята (WIP)            [Обновить статус]     │

├─ Заголовок лога ───────────────────────────────────────────────┤

│ [Прочитать заголовок]  Версия:1 Режим:2 Указатель: 0x0123A0    │

│ Заполнено: 1.2 МБ из 16 МБ (7%)  ▓▓░░░░░░░░░░░░░               │

├─ Выгрузка ─────────────────────────────────────────────────────┤

│ Диапазон: [Весь лог ▾ | Всё 16МБ | Адрес+размер]               │

│ Адрес: [0x000000]  Размер: [0x10000]  Файл: [dump.bin] [...]   │

│ [⬇ Выгрузить]  [Отмена]   ▓▓▓▓▓░░░░ 34%  ETA 01:12  92 КБ/с    │

├─ Стирание ─────────────────────────────────────────────────────┤

│ [Стереть страницу: N] [⚠ Стереть всё] (двойное подтверждение)  │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

| Виджет | objectName | Команды |
| --- | --- | --- |
| Питание | btnFlashPwr (toggle) | 0x0E / 0x0F |
| ID | btnFlashId, lblFlashId | 0x04 |
| Статус | btnFlashState, lblFlashState | 0x09 (WIP-бит) |
| Заголовок | btnReadHeader, lblLogInfo, barFill | 0x07 (чтение 0x000000) |
| Выгрузка | cmbDumpRange, editAddr, editSize, editFile, btnBrowse, btnDump, btnDumpCancel, barDump, lblDumpStat | цикл 0x07 по 256 байт |
| Стирание | spinPage, btnErasePage, btnEraseAll | 0x06, 0x05 |

Поведение выгрузки (LOG):

- последовательные запросы 0x07 по 256 байт, SEQ-матчинг, до 3 повторов на блок при таймауте/ошибке, затем стоп с сообщением;

- прогресс, скорость, ETA; отмена корректно завершает текущий блок;

- запись в файл потоково (не копить 16 МБ в памяти);

- на время дампа мониторинг и ручные команды блокируются (§5).

«Стереть всё»: QMessageBox с вводом слова «СТЕРЕТЬ» — защита от случайного клика.

## 4.4 Вкладка «Лог»

│ [фильтр: Все ▾ TX RX ERR]  [Поиск: ____]  ☑Автопрокрутка       │

│ QPlainTextEdit  logView  (моноширинный)                        │

│ [Очистить] [Сохранить…]  ☐ HEX-дамп пакетов                    │

- единый журнал обмена: [чч:мм:сс.мс] [TX|RX|ERR] описание;

- ERR — красным; CRC-ошибки канала — оранжевым;

- ☑ HEX-дамп: дополнительно сырые байты пакетов (для отладки протокола);

- лимит 5000 строк (старые удаляются), QPlainTextEdit (не QTextEdit — производительность).

## 4.5 Вкладка «Настройки»

| Параметр | objectName | Default |
| --- | --- | --- |
| Адрес устройства | spinDevAddr (hex) | 0x8D |
| Скорость COM | cmbBaud | 921600 |
| Таймаут ответа, мс | spinTimeout | 500 |
| Повторы при таймауте | spinRetries | 2 |
| Лимит лога, строк | spinLogLimit | 5000 |

Хранение: QSettings (org «LogLSM», app «LOGLSMW»). Геометрия окна тоже сохраняется.

# 5. Архитектура

## 5.1 Слои

UI (MainWindow + вкладки)

↓ сигналы/слоты

DeviceController — высокоуровневые операции: ping(), syncTime(),

↓               dumpFlash(...); очередь запросов, SEQ-матчинг,

↓               таймауты, повторы

QLtp             — сборка/разбор пакетов LTP (готов, проверен в железе)

↓

ComLink          — QSerialPort (на основе текущего класса COM)

Bluetooth-стека на ПК нет: бесконтактный режим реализуется ретранслятором (§1.1), для приложения это лишь другой ADDR в пакетах (cmbTarget). Таймауты для ретранслируемой цели увеличиваются (×4, настройка).

## 5.2 DeviceController (новый класс — ядро v1)

- очередь запросов: один запрос в полёте; следующий — после ответа/таймаута;

- SEQ-матчинг: ответ принимается только с SEQ текущего запроса; поздние — в лог, игнор;

- таймаут (из настроек) + повторы; после исчерпания — сигнал requestFailed;

- арбитраж: эксклюзивные операции (дамп) блокируют очередь для остальных;

- сигналы результата типизированы: axesReady(AxesSample), tempReady(source, float), dateTimeReady(...), flashBlockReady(addr, QByteArray), errorReceived(cmd, code).

UI не знает про LTP вообще — только DeviceController.

## 5.3 Файлы проекта (план)

SoftWare/LOGLSMW/

├── main.cpp, mainwindow.{h,cpp,ui}   — главное окно, вкладки

├── devicecontroller.{h,cpp}          — НОВЫЙ: очередь, SEQ, targetAddr

├── comlink.{h,cpp}                   — НОВЫЙ: обёртка QSerialPort

├── qltp.{hpp,cpp}                    — готов

├── monitorpage.{h,cpp}               — НОВЫЙ: мониторинг и графики

├── flashpage.{h,cpp}                 — НОВЫЙ: логика Flash/дампа

└── qcustomplot/                      — есть

MainWindow — только каркас и маршрутизация; логика страниц — в своих классах.

# 6. Протокол — требования к поведению

| Требование | Значение |
| --- | --- |
| Запросы | DIR=0, SEQ автоинкремент (реализовано) |
| Ответы | принимать только DIR=1; FLAGS.ERR проверять до PAYLOAD (реализовано) |
| Таймаут | 500 мс default, настройка |
| Повторы | 2 default; для эксклюзивных операций — 3 на блок |
| Echo-защита | пакеты DIR=0 на приёме игнорируются (реализовано) |
| Счётчики | TX, RX, CRCerr — в статусбар |

# 7. Этапность реализации

| Этап | Содержание | Критерий готовности |
| --- | --- | --- |
| 1. UI-каркас | mainwindow.ui: все вкладки, все виджеты с objectName по ТЗ, без обработчиков | окно собирается, все элементы на местах |
| 2. Ядро | DeviceController + ILink/ComLink, перенос текущих команд | всё, что работало, работает через очередь |
| 3. Команды | вкладка «Команды» полностью (+SET_DATETIME, PING, WHO_AM_I, FS) | проверка в железе |
| 4. Мониторинг | графики, опрос, CSV | 100 мс опрос без подвисаний |
| 5. Flash | статус, дамп с прогрессом, стирание | дамп 16 МБ за ~3 мин по кабелю |
| 6. Ретранслятор | firmware: пересылка чужих ADDR в BLE-канал (USART1) и обратно; UI: активация cmbTarget, увеличенные таймауты | мониторинг устройства на вибростенде через ретранслятор |

После согласования ТЗ — этап 1: полный mainwindow.ui без обработчиков, затем поэтапно логика и отладка.

# 8. Открытые вопросы

- Формат заголовка лога во Flash (§4.3 «Заполнено») — взять из data_format_spec_v1.md, уточнить парсинг указателя записи.

- Частота потокового режима для вибростенда: командный polling даёт ~10–20 Гц на канал; для честных 104 Гц нужен потоковый режим LTP (CMD бит 7=1, зарезервирован в спеке) — заложить в firmware на этапе 6 вместе с BLE.

- Ретрансляция (этап 6, firmware): схема пересылки — разбирать только заголовок и пересылать кадр целиком (FEND-граница); буферизация из-за разницы скоростей (кабель 921600 / BLE 115200); связывание двух HLK-B40 (master/slave, AT-команды); адрес второго устройства (предложение: 0x8E, задаётся в настройках).

- Аппаратная альтернатива: SoC с интегрированным BLE — STM32WB (например WB55: Cortex-M4 + M0+ радио, периферия как у L4, HAL совместим). Снимает HLK-B40, UART-узкое место и схему B_PWON. Для LOGLSMW ничего не меняет — ПК по-прежнему говорит с ретранслятором по кабелю. Вопрос ревизии C платы, не ПО.