LTP

LogLSM Transport Protocol

Спецификация протокола. Версия 1.0

Проект: LogLSM — Автономный инерциальный логгер

Аппаратная платформа: STM32L433CC + LOGLSMA / LOGLSMB

Транспорт: UART / USB CDC / BLE UART Bridge

10 июня 2026

# История изменений

| Версия | Дата | Автор | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-06-10 | LogLSM Team | Первая финальная версия. Переход с WAKE на LTP. |

# 1. Обзор

LTP (LogLSM Transport Protocol) — лёгкий бинарный транспортный протокол для встраиваемых систем проекта LogLSM. Является эволюцией протокола WAKE.

LTP разработан для:

• Микроконтроллеров STM32 (STM32L433CC и совместимых)

• DMA-ориентированного приёма по UART

• Транспорта USB CDC

• Систем с низким энергопотреблением

• Потоковой передачи данных (телеметрия, дамп Flash)

Принципиальные отличия от предшественника WAKE:

• CRC16 включена в протокол и обязательна — контроль целостности каждого пакета

• Поле FLAGS — направление (запрос/ответ), признак ошибки, резерв под ACK

• Поле SEQ — порядковый номер, позволяет сопоставить запрос с ответом

• CMD bit 7 разделяет командные пакеты и пакеты данных (телеметрия/стрим)

• Поддержка нескольких физических транспортов без изменения формата пакета

# 2. Физические транспорты

Протокол LTP не зависит от физического уровня. Один и тот же формат пакета используется на всех транспортах:

| Интерфейс | Скорость | Назначение |
| --- | --- | --- |
| USART2 → XP2 | 921 600 бод | Сервисный кабель. Вариант A (LOGLSMA). Основной отладочный порт. |
| USART1 → HLK-B40 BLE | 115 200 бод | BLE UART-мост. Вариант A/B. Беспроводная телеметрия. |
| USART1 → XP1+XP2 | 921 600 бод | Сервисный кабель. Вариант B (LOGLSMB). |
| USB CDC → MB00 | CDC (USB FS) | USB-C через модуль расширения MB00. Вариант B. |

# 3. Формат пакета

Каждый LTP-пакет имеет следующую структуру:

| FEND | ADDR | CMD | FLAGS | SEQ | LEN | PAYLOAD | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (LE) | 2 (LE) | N | 2 (BE) |

Все поля передаются с применением байтового стаффинга (см. раздел 4).

CRC16 вычисляется по сырым (до стаффинга) байтам полей ADDR…PAYLOAD.

## 3.1 FEND — маркер начала кадра

Значение: 0xC0

Передаётся без стаффинга. Является единственным байтом 0xC0, который не экранируется — он всегда означает начало нового пакета. При обнаружении 0xC0 в любом состоянии FSM-парсер сбрасывается и начинает принимать следующий пакет.

## 3.2 ADDR — адрес устройства

Размер: 1 байт. Bit 7 всегда равен 1 (признак адресного байта).

Диапазон допустимых адресов: 0x80–0xFF. Адрес 0x00–0x7F недопустим и вызывает сброс парсера.

Назначенные адреса устройств:

• LOGLSMA: 0x8D

• LOGLSMB: 0x8D (то же, порт определяет устройство)

• Широковещательный: 0xFF (зарезервирован)

Хост при отправке запроса указывает адрес целевого устройства. Устройство при ответе копирует тот же адрес.

## 3.3 CMD — команда / тип данных

Размер: 1 байт. Bit 7 задаёт тип пакета:

| CMD bit 7 | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 (0x00–0x7F) | Команда (Control) | Пара запрос/ответ. Хост отправляет запрос, устройство отвечает с тем же CMD и DIR=1. |
| 1 (0x80–0xFF) | Данные (Data) | Непрерывный поток данных. Нет обязательного ответа. Используется для телеметрии, стриминга IMU, дампа Flash. |

Bit 7 = 0 (командные пакеты, 0x00–0x7F): обмен по схеме запрос/ответ. Хост отправляет запрос (DIR=0), устройство отвечает (DIR=1) тем же CMD. SEQ запроса копируется в ответ.

Bit 7 = 1 (пакеты данных, 0x80–0xFF): потоковая передача без обязательного ответа. Устройство передаёт данные с установленным DIR=1. Типично используется для телеметрии IMU, температурного стрима, дампа Flash.

## 3.4 FLAGS — флаги

Размер: 1 байт.

| Бит | Имя | Описание |
| --- | --- | --- |
| bit 0 | DIR | Направление: 0 = запрос (host→device), 1 = ответ (device→host) |
| bit 1 | ERR | Пакет ошибки. Payload[0] = код ошибки |
| bit 2 | ACK | Требуется подтверждение (зарезервировано, не используется в v1.0) |
| bit 3–7 | — | Зарезервированы, должны быть 0 |

Хост в запросе: DIR=0, ERR=0. Устройство в ответе: DIR=1, ERR=1 если произошла ошибка (Payload[0] = код ошибки).

## 3.5 SEQ — порядковый номер

Размер: 2 байта, little-endian (младший байт первым).

Хост инкрементирует SEQ при каждом новом запросе. Устройство копирует SEQ из запроса в ответ без изменений.

Хост сопоставляет запрос с ответом по паре (CMD, SEQ). Начальное значение SEQ: 0x0001.

При переполнении (0xFFFF → 0x0000) счётчик продолжает работу — значение 0x0000 допустимо.

Для пакетов данных (CMD bit7=1) SEQ используется как порядковый номер кадра.

## 3.6 LEN — длина payload

Размер: 2 байта, little-endian.

Диапазон: 0x0000–0xFFFF. Если LEN=0, поле PAYLOAD отсутствует, за LEN сразу следует CRC16.

Рекомендуемое максимальное значение для прошивки LOGLSMA: 512 байт (ограничение буфера).

## 3.7 PAYLOAD — полезная нагрузка

Размер: LEN байт. Содержимое зависит от команды (см. раздел 7).

Все числовые поля payload — little-endian, если не указано иное.

Первый байт большинства ответных payload — код ошибки er_* (0x00 = успех).

## 3.8 CRC16 — контрольная сумма

Размер: 2 байта, big-endian (старший байт первым).

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Алгоритм | CRC16-CCITT |
| Полином | 0x1021 |
| Начальное значение | 0xFFFF |
| Входной реверс | Нет (false) |
| Выходной реверс | Нет (false) |
| XOR на выходе | 0x0000 |
| Порядок байт в пакете | Big-Endian: старший байт CRC первым |
| Покрытие | ADDR + CMD + FLAGS + SEQ(2) + LEN(2) + PAYLOAD — всё до стаффинга |

Пример реализации на C:

uint16_t LTP_CRC16(const uint8_t *data, uint32_t len) {

uint16_t crc = 0xFFFF;

for (uint32_t i = 0; i < len; i++) {

crc ^= (uint16_t)data[i] << 8;

for (int j = 0; j < 8; j++)

crc = (crc & 0x8000) ? (uint16_t)((crc << 1) ^ 0x1021)

: (uint16_t)(crc << 1);

}

return crc;

}

# 4. Байтовый стаффинг (Byte Stuffing)

LTP использует SLIP-совместимое экранирование. Применяется ко всем байтам пакета ПОСЛЕ открывающего FEND — то есть к полям ADDR, CMD, FLAGS, SEQ, LEN, PAYLOAD и CRC16.

| Исходный байт | Закодированная последовательность | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 0xC0 (FEND) | 0xDB 0xDC | Маркер кадра — заменяется escape-последовательностью |
| 0xDB (FESC) | 0xDB 0xDD | Escape-байт — заменяется escape-последовательностью |

Порядок при передаче:

1. Вычислить CRC16 по сырым байтам (до стаффинга)

2. Стаффинг применить ко всем полям: ADDR → … → PAYLOAD → CRC16

3. Добавить открывающий FEND в начало

Порядок при приёме:

1. Дестаффинг применять побайтно в FSM-парсере

2. Накапливать CRC в процессе приёма по сырым (дестаффированным) байтам

3. После приёма CRC16 сравнить накопленную CRC с принятой

# 5. FSM-парсер

Рекомендуемая реализация: конечный автомат (Finite State Machine), обрабатывающий поток байт по одному. Совместим с DMA-приёмом в кольцевой буфер.

| Состояние | Описание |
| --- | --- |
| WAIT_FEND | Ожидание 0xC0. После приёма → WAIT_ADDR. FEND в любом состоянии сбрасывает FSM. |
| WAIT_ADDR | Приём ADDR (bit7=1 обязателен). Если bit7=0 → WAIT_FEND (ошибка синхронизации). |
| WAIT_CMD | Приём CMD. bit7 сохраняется как тип пакета. |
| WAIT_FLAGS | Приём FLAGS (1 байт). |
| WAIT_SEQ0 | Приём SEQ младший байт (little-endian). |
| WAIT_SEQ1 | Приём SEQ старший байт. |
| WAIT_LEN0 | Приём LEN младший байт. |
| WAIT_LEN1 | Приём LEN старший байт. Если LEN=0 → WAIT_CRC0. Если LEN>MAX → WAIT_FEND. |
| WAIT_PAYLOAD | Приём N байт payload, накапливаем в буфер и считаем CRC. |
| WAIT_CRC0 | Приём CRC16 старший байт (big-endian). |
| WAIT_CRC1 | Приём CRC16 младший байт. Проверка CRC. Если OK → PACKET_DONE. Иначе → WAIT_FEND. |
| PACKET_DONE | Пакет готов к обработке диспетчером. FSM → WAIT_FEND. |
| ESCAPE | Вспомогательное: приём FESC, следующий байт декодируется. |

Ключевое правило: байт 0xC0 (FEND) в любом состоянии немедленно сбрасывает FSM в WAIT_ADDR. Это обеспечивает автоматическую ресинхронизацию после потери байт или повреждения пакета.

# 6. Коды ошибок

Когда устройство не может выполнить команду, оно отвечает пакетом с FLAGS.ERR=1. Payload[0] содержит код ошибки:

| Код | Имя | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | er_none | Успех |
| 0x01 | er_timeout | Таймаут операции |
| 0x02 | er_badarg | Некорректный аргумент или длина payload |
| 0x03 | er_not_impl | Команда не реализована |
| 0x04 | er_dead_imu | IMU недоступен |
| 0x80 | er_crc | CRC16 не совпала (LTP уровень) |

# 7. Таблица команд

CMD 0x00–0x7F — командные пакеты (bit 7 = 0). CMD 0x80–0xFF — пакеты данных (bit 7 = 1).

«Запрос» — payload хоста, «Ответ» — payload устройства. cod(1) = код ошибки (0x00 = успех).

| CMD | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0x04 | CMD_FLASH_READ_ID | Чтение JEDEC ID Flash P25Q128H. Ответ: cod(1) + id[3] |
| 0x05 | CMD_FLASH_CHIP_ERASE | Полное стирание Flash. Ответ: cod(1) |
| 0x06 | CMD_FLASH_PAGE_ERASE | Стирание страницы. Запрос: page_num(2). Ответ: cod(1) |
| 0x07 | CMD_FLASH_READ | Чтение данных. Запрос: addr(4)+size(4). Ответ: cod(1)+data[N] |
| 0x08 | CMD_FLASH_WRITE | Запись страницы. Запрос: page_num(2)+data[N]. Ответ: cod(1) |
| 0x09 | CMD_FLASH_GET_STATE | Состояние Flash. Ответ: cod(1)+WIP(1) |
| 0x0A | CMD_GET_TEMP | Температура TMP117 (I2C). Ответ: cod(1)+temp_float(4) |
| 0x0B | CMD_SET_BAUD | Изменение скорости UART. Запрос: baud(4). Ответ: cod(1) |
| 0x0C | CMD_FRAM_WRITE | Запись FRAM. Запрос: page_num(2)+data[N]. Ответ: cod(1) |
| 0x0D | CMD_FRAM_READ | Чтение FRAM. Запрос: addr(4)+size(4). Ответ: cod(1)+data[N] |
| 0x0E | CMD_FLASH_ON | Включить Flash (QPWR=PA8 HIGH + QPI). Ответ: cod(1) |
| 0x0F | CMD_FLASH_OFF | Выключить Flash (QPWR=PA8 Hi-Z). Ответ: cod(1) |
| 0x10 | CMD_GET_TEMP_IMU | Температура LSM6DSO. Ответ: cod(1)+temp_float(4) |
| 0x11 | CMD_GET_TEMP_CHIP | Температура STM32 (внутренний). Ответ: cod(1)+temp_float(4) |
| 0x12 | CMD_ACC_SET_ODR | Установить ODR акселерометра. Зарезервировано. |
| 0x13 | CMD_ACC_SET_FS | Установить Full Scale акселерометра (2/4/8/16 g) |
| 0x14 | CMD_GYRO_SET_ODR | Установить ODR гироскопа. Зарезервировано. |
| 0x15 | CMD_GYRO_SET_FS | Установить Full Scale гироскопа (125/250/500/1000/2000 °/s) |
| 0x16 | CMD_ACC_GET_ODR | Получить ODR акселерометра. Зарезервировано. |
| 0x17 | CMD_ACC_GET_FS | Получить Full Scale акселерометра. Ответ: cod(1)+fs(4) |
| 0x18 | CMD_GYRO_GET_ODR | Получить ODR гироскопа. Зарезервировано. |
| 0x19 | CMD_GYRO_GET_FS | Получить Full Scale гироскопа. Ответ: cod(1)+fs(4) |
| 0x1A | CMD_GET_AXES_RAW | Сырые оси IMU. Ответ: cod(1)+gyro[xyz int16×3]+acc[xyz int16×3] |
| 0x1B | CMD_GET_DATETIME | Текущее время RTC. Ответ: cod(1)+year+month+day+hour+min+sec |
| 0x1C | CMD_SET_DATETIME | Установить время RTC. Запрос: year+month+day+hour+min+sec |
| 0x1D | CMD_START_REGISTER | Запустить режим регистрации, выйти из Service |
| 0x90 | DATA_AXES_STREAM | (Данные) Стрим осей IMU. Payload: timestamp(4)+acc[xyz]+gyro[xyz] |
| 0x91 | DATA_TEMP_STREAM | (Данные) Стрим температуры. Payload: timestamp(4)+temp_float(4) |

# 8. Примеры пакетов

## 8.1 CMD_GET_DATETIME (0x1B) — запрос

Хост запрашивает текущее время RTC. Payload отсутствует (LEN=0):

C0  8D  1B  00  01 00  00 00  XX XX

│   │   │   │   │──┘  │──┘  │──┘

│   │   │   │   SEQ=1  LEN=0  CRC16

│   │   │   FLAGS: DIR=0 (запрос)

│   │   CMD=0x1B (GET_DATETIME, командный пакет)

│   ADDR=0x8D (bit7=1)

FEND=0xC0

## 8.2 CMD_GET_DATETIME (0x1B) — ответ

Устройство отвечает: cod=0, год=26, месяц=6, день=10, час=14, мин=30, сек=5:

C0  8D  1B  01  01 00  07 00  1A 00 06 0A 0E 1E 05  XX XX

│   │   │   │   │──┘  │──┘  │──────────────────┘  │──┘

│   │   │   │   SEQ=1  LEN=7  payload[7]            CRC16

│   │   │   FLAGS: DIR=1 (ответ)

│   │   CMD=0x1B

│   ADDR=0x8D

FEND

Payload: cod(0x00) + year(0x1A=26) + month(0x06) + day(0x0A=10) + hour(0x0E=14) + min(0x1E=30) + sec(0x05)

## 8.3 Стаффинг — пример

Если в payload встречается байт 0xC0, он заменяется парой 0xDB 0xDC:

Сырой payload:   ... C0 FF ...

После стаффинга: ... DB DC FF ...

CRC вычисляется по сырым байтам (0xC0 0xFF...), стаффинг применяется уже после.

# 9. Рекомендуемая архитектура реализации

## 9.1 Встраиваемая сторона (STM32)

UART RX → DMA (circular/normal) → Ring Buffer

→ FSM Parser (ltp_parse byte-by-byte)

→ Dispatcher (CMD → Service handler)

→ sendPacket (LTP_BuildPacket → HAL_UART_Transmit)

Важно: перезапуск DMA (HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA) выполнять в main loop, а не из ISR-коллбэка. В коллбэке устанавливать только флаг.

## 9.2 Хостовая сторона (Qt / PC)

QSerialPort::readyRead → onDataReceived(QByteArray)

→ QLtp::Parse (byte-by-byte)

→ signal packetReceived(addr, cmd, flags, seq, QByteArray)

→ MainWindow::onPacketReceived → dispatch by CMD

QLtp::Build(addr, cmd, flags, seq, payload) формирует пакет с CRC16 и стаффингом.

# 10. Сравнение с протоколом WAKE

| Параметр | WAKE (предшественник) | LTP (текущий) |
| --- | --- | --- |
| Маркер кадра | 0xC0 (FEND) | 0xC0 (FEND) |
| Адрес ADDR | 1 байт, bit7=1 | 1 байт, bit7=1 |
| Команда CMD | 1 байт | 1 байт, bit7 = тип пакета |
| Длина N | 2 байта | 2 байта (поле LEN) |
| FLAGS | Нет | 1 байт (DIR, ERR, ACK) |
| SEQ | Нет | 2 байта (сопоставление запрос/ответ) |
| CRC | Отключена | CRC16-CCITT, обязательна |
| Стаффинг | Есть | Есть |
| Стрим данных | Нет (только команды) | CMD bit7=1 (пакеты данных) |
| Overhead | 4 байта | 9 байт |