LTP

LogLSM Transport Protocol

Спецификация протокола. Версия 1.0

Проект: LogLSM — Автономный инерциальный логгер

Контроллер: STM32L433CC  |  UART 921 600 / USB CDC

Дата: 10 июня 2026  |  Статус: Утверждён

Команда проекта LogLSM

## История изменений

| Версия | Дата | Автор | Изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-05-01 | Команда LogLSM | Первичный набросок на основе WAKE-протокола |
| 0.9 | 2026-06-01 | Команда LogLSM | Добавлены FLAGS, SEQ, CRC16. Переименован в LTP |
| 1.0 | 2026-06-10 | Команда LogLSM | Утверждённая спецификация v1.0 |

# 1. Введение

## 1.1 Что такое LTP

LTP (LogLSM Transport Protocol) — компактный двоичный транспортный протокол для встраиваемых систем на базе STM32. Обеспечивает надёжную передачу команд и данных между устройством LogLSM и управляющим приложением по UART, USB CDC и BLE UART-бриджу.

LTP — прямое эволюционное развитие протокола WAKE. Механизмы низкого уровня (framing FEND/FESC, структура адреса) заимствованы напрямую, что обеспечивает преемственность кода и упрощает переход.

## 1.2 Предыстория: WAKE и его ограничения

WAKE — лёгкий бинарный протокол для последовательных интерфейсов, созданный для простых embedded-систем начала 2000-х. Структура: FEND | ADDR | CMD | N_HIGH | N_LOW | PAYLOAD. Хорошо работает для простого сценария запрос-ответ.

В проекте LogLSM выявились принципиальные проблемы при масштабировании WAKE:

Нет CRC: любое искажение байта в канале (UART-помехи, BLE-ретрансляция) приводит к молчаливой обработке повреждённых данных — ошибку обнаружить невозможно.

Нет признака направления: получив пакет CMD=0x1A, парсер не может понять — это запрос хоста или ответ устройства. Оба выглядят одинаково.

Нет номера транзакции: при потере ответа хост не может понять, на какой именно запрос пришёл поздний ответ. Критично при автоматическом polling нескольких сенсоров.

Ограничение PAYLOAD 255 байт: недостаточно для bulk-чтения Flash (256 байт страница + служебные данные).

Нет различия команда/поток: непрерывная IMU-телеметрия 104 Гц неотличима от одиночных команд — диспетчеризация усложняется.

Ни одна из этих проблем не была теоретической — все проявились в реальных сессиях отладки. Переход на LTP продиктован практикой, а не желанием усложнить протокол.

## 1.3 Почему эволюция, а не замена

Рассматривались альтернативы: Modbus RTU, COBS/HDLC, протокол с нуля. Все требовали полной переработки firmware и Qt-приложения — недопустимые затраты при ограниченных ресурсах.

LTP сохраняет framing WAKE без изменений (FEND=0xC0, FESC=0xDB, TFEND=0xDC, TFESC=0xDD). Весь код работы с DMA, ring-буфером и детектированием FEND не требует переработки — только парсер заголовка выше уровня фреймирования.

Если спросят «зачем менять WAKE, если работал?»: он работал пока не добавили BLE с его шумом, polling трёх сенсоров и необходимость дампить Flash. При первом сложном сценарии WAKE показал все структурные ограничения одновременно.

# 2. Архитектура системы

## 2.1 Многоуровневая модель

LTP использует строгое разделение на уровни. Каждый уровень отвечает за одну задачу и не знает о деталях реализации соседних.

Физический уровень (UART / USB CDC / BLE UART-бридж)

|

Уровень фреймирования (FEND, FESC stuffing — совместим с SLIP)

|

Уровень транспорта (заголовок: ADDR | CMD | FLAGS | SEQ | LEN)

|

FSM-парсер (разбор потока байт из DMA ring-буфера)

|

Диспетчер (маршрутизация по CMD)

|

Сервисы (CMD_GET_TEMP, CMD_GET_AXES_RAW, CMD_FLASH_ERASE, ...)

Физический уровень не содержит никакой логики протокола — только доставка байт. Один и тот же стек LTP работает поверх UART, USB CDC или BLE без изменений в парсере и диспетчере.

## 2.2 DMA-ориентированный приём

На STM32 приём реализован через HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA в режиме кругового буфера. DMA автономно заполняет буфер; прерывание IDLE или половины буфера сигнализирует о новых данных. CPU обрабатывает байты уже накопленными — это фундаментально снижает накладные расходы по сравнению с байт-за-байтом через RXNE.

Перезапуск HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA выполняется ТОЛЬКО из main loop, никогда из ISR. Запуск DMA из callback ISR ломает HAL при DMA-half transfer — известная особенность HAL.

# 3. Фреймирование и Stuffing

## 3.1 Маркер FEND

Каждый пакет начинается байтом FEND = 0xC0, заимствованным из SLIP (RFC 1055). В SLIP он обозначает Frame END — конец кадра. В WAKE и LTP он переосмыслен как START — начало пакета. Получив 0xC0, парсер сразу понимает: начинается новый пакет.

Несоответствие названия (END) и функции (START) намеренно сохранено для совместимости со всей существующей документацией WAKE.

## 3.2 Правила stuffing

FEND (0xC0) и FESC (0xDB) нельзя передавать внутри пакета как есть — они имеют специальное значение. Byte stuffing заменяет их двухбайтовыми последовательностями:

| Исходный байт | Передаётся как | Причина |
| --- | --- | --- |
| 0xC0 (FEND) | 0xDB 0xDC | Маркер кадра не может встречаться внутри пакета |
| 0xDB (FESC) | 0xDB 0xDD | Escape-символ должен экранировать сам себя |
| Любой другой | без изменений | Передаётся как есть |

Stuffing применяется ко всем байтам после первого FEND: ADDR, CMD, FLAGS, SEQ, LEN, PAYLOAD, CRC16. Первый FEND-маркер передаётся как есть — он не экранируется.

Получатель выполняет destuffing до проверки CRC. CRC вычисляется по сырым (до stuffing) байтам.

# 4. Формат пакета

## 4.1 Структура

Полный формат пакета LTP (значения до stuffing):

FEND | ADDR | CMD | FLAGS | SEQ[0] | SEQ[1] | LEN[0] | LEN[1] | PAYLOAD[0..LEN-1] | CRC[0] | CRC[1]

| Поле | Размер | Позиция | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| FEND | 1 байт | 0 | 0xC0 — маркер начала кадра (Frame END из SLIP, переосмыслен как START) |
| ADDR | 1 байт | 1 | Адрес устройства, бит 7 = 1 (0x80–0xFF). Унаследован от WAKE. |
| CMD | 1 байт | 2 | Код команды. Бит 7 = 0: командный пакет (0x00–0x7F). Бит 7 = 1: поток данных (0x80–0xFF). |
| FLAGS | 1 байт | 3 | Флаги: бит 0 = DIR (0 = запрос, 1 = ответ), бит 1 = ERR, биты 2–7 зарезервированы. |
| SEQ | 2 байта LE | 4–5 | Порядковый номер пакета, little-endian. Начинается с 0, инкрементируется на 1. |
| LEN | 2 байта LE | 6–7 | Длина PAYLOAD в байтах (0 допустимо), little-endian. |
| PAYLOAD | LEN байт | 8… | Полезная нагрузка. Может быть пустой. |
| CRC16 | 2 байта BE | 8+LEN | CRC16-CCITT по ADDR..PAYLOAD (сырые байты, до stuffing). Big-endian. |

Фиксированная длина заголовка — 8 байт (от ADDR до LEN включительно). FSM-парсер всегда знает точное число байт для полного заголовка, прежде чем приступать к чтению PAYLOAD.

## 4.2 Поле ADDR

ADDR — адрес устройства. Бит 7 всегда = 1 (0x80–0xFF). Правило унаследовано от WAKE. Для LOGLSMA: ADDR = 0x8D. Широковещательный адрес (будущее): ADDR = 0xFF.

Зачем бит 7 = 1? В шинных топологиях это позволяет мастеру фильтровать пакеты без полного разбора заголовка: байт > 0x7F — это ADDR, иначе — данные внутри пакета.

## 4.3 Поле CMD

CMD — код команды или тип потока. LTP вводит семантику бита 7 поля CMD:

| CMD бит 7 | Диапазон | Тип пакета | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x00–0x7F | Командный (Command) | CMD_PING, CMD_WHO_AM_I, CMD_GET_TEMP |
| 1 | 0x80–0xFF | Поток данных (Data Stream) | IMU-телеметрия 104 Гц, bulk dump Flash |

Это разделение решает ключевую проблему WAKE: невозможность отличить одиночную команду от фрейма непрерывного потока. Диспетчер смотрит на бит 7 CMD и немедленно направляет пакет в обработчик команд или буфер потоковых данных.

Пример: CMD=0x1A (GET_AXES_RAW, бит 7=0) — командный запрос, один ответ. CMD=0x9A (0x80|0x1A, бит 7=1) — те же данные в режиме потока: устройство шлёт их автономно на частоте IMU ODR (104 Гц).

В v1.0 потоковые команды (CMD бит 7=1) зарезервированы. Архитектурный слот уже предусмотрен, чтобы при внедрении не менять формат заголовка.

# 5. Поле FLAGS

FLAGS — 1-байтовое поле флагов, расположенное сразу после CMD. Отсутствовало в WAKE и является одним из ключевых расширений LTP.

| Бит | Название | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | DIR | 0 = запрос 1 = ответ | Направление. 0 — отправляет хост (мастер). 1 — отвечает устройство (STM32). |
| 1 | ERR | 0 / 1 | Признак ошибки. При ERR=1 PAYLOAD содержит 1 байт кода ошибки. |
| 2 | ACK (резерв) | 0 | Зарезервировано для явного подтверждения доставки. В v1.0 не используется. |
| 3–7 | — | 0 | Зарезервированы, должны быть 0. |

## 5.1 Флаг DIR — направление пакета

DIR=0: отправляет хост (запрос). DIR=1: отвечает устройство (STM32).

Зачем это нужно? В WAKE оба направления выглядели идентично. При отладке через анализатор UART невозможно было понять: это запрос или ответ? Парсер Qt-приложения обрабатывал всё одинаково — при echo-петле возникала двойная обработка.

С FLAGS.DIR парсер устройства может сразу отбросить пакет не для него (DIR=0 от другого мастера) без разбора PAYLOAD — только по полю FLAGS.

## 5.2 Флаг ERR — признак ошибки

ERR=1 означает, что устройство возвращает ошибку. PAYLOAD содержит ровно 1 байт — код ошибки. Обработчик на стороне хоста проверяет ERR до разбора PAYLOAD.

Это унифицирует обработку ошибок для всех команд: не нужно для каждой команды договариваться о специальном формате ошибочного ответа — один байт FLAGS.ERR + один байт кода — универсальный механизм.

# 6. Поля SEQ и LEN

## 6.1 SEQ — порядковый номер

SEQ — 16-битный порядковый номер, little-endian. Начинается с 0, инкрементируется на 1. При переполнении (65535 -> 0) продолжает циклически.

Зачем SEQ: в режиме periodic polling хост отправляет CMD_GET_TEMP_IMU, CMD_GET_TEMP, CMD_GET_TEMP_CHIP с интервалом 100–5000 мс. При потере ответа в зашумлённом BLE хост получал ответ со смещением и не мог понять: это ответ на текущий запрос или предыдущий?

С SEQ хост копирует порядковый номер запроса в ответ. Матчинг SEQ позволяет точно соотносить запросы с ответами.

В v1.0 устройство копирует SEQ из запроса в ответ. Простейшая реализация, достаточная для сценария запрос-ответ. В будущем возможен режим с независимым счётчиком на стороне устройства.

## 6.2 LEN — длина PAYLOAD

LEN — 16-битное поле, little-endian, длина PAYLOAD в байтах (0 допустимо, максимум 65535).

В WAKE длина кодировалась двумя байтами N_HIGH/N_LOW (формально 16 бит), но на практике никогда не превышала 255. LTP явно задокументировал полные 16 бит.

Это критично для будущей CMD_FLASH_READ: чтение страницы 256 байт + 4-байтный адрес + служебные поля уже превышают 255. С uint16 LEN ограничений нет.

# 7. Целостность данных — CRC16

## 7.1 Параметры CRC

LTP использует CRC16-CCITT — стандартный промышленный алгоритм (IEC 13239, Bluetooth, авиационные стандарты).

| Параметр | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Алгоритм | CRC16-CCITT | Стандарт IEC 13239, применяется в Bluetooth и авиации |
| Полином | 0x1021 | X^16+X^12+X^5+1 — хорошая обнаруживаемость пакетных ошибок |
| Init | 0xFFFF | Ненулевой init обнаруживает начальные нули в данных |
| Reflect In | false | Прямой порядок бит, удобен для MCU без аппаратного bit-reverse |
| Reflect Out | false | Аналогично |
| XOR Out | 0x0000 | Нет инверсии на выходе |
| Покрытие | ADDR+CMD+FLAGS+SEQ+LEN+PAYLOAD | Все поля кроме FEND и самого CRC |
| Порядок байт CRC | Big-endian (старший байт первым) | Традиционный сетевой порядок для контрольных сумм |

## 7.2 Почему CRC16-CCITT, а не простая сумма

WAKE не имел контрольной суммы вовсе — только поле длины. Для UART без помех это допустимо. Но с появлением BLE-канала (HLK-B40, SPP-over-BLE) ситуация изменилась.

BLE имеет собственную CRC на уровне пакетов, но: UART-интерфейс между MCU и HLK-B40 не защищён — это единственный ненадёжный участок тракта.

Простая сумма байт (XOR или арифметическая) обнаруживает только нечётное число инвертированных бит. CRC16 с полиномом 0x1021 обнаруживает: все 1-битные ошибки, все 2-битные в окне 32767 байт, все пакеты с нечётным числом ошибок.

«Зачем CRC, если у UART есть бит чётности?» — на 921600 бод STM32 USART работает в 8N1 (без бита чётности) для максимальной совместимости. Паритет добавляет 11% overhead и не обнаруживает 2-битные ошибки. CRC16 покрывает весь пакет — на порядок надёжнее.

## 7.3 Вычисление CRC

CRC покрывает: ADDR + CMD + FLAGS + SEQ[0] + SEQ[1] + LEN[0] + LEN[1] + PAYLOAD (сырые байты, до stuffing). FEND и само поле CRC не включаются.

Передаётся big-endian: CRC[0] (старший байт) первым.

uint16_t ltp_crc16(const uint8_t *buf, size_t len) {

uint16_t crc = 0xFFFF;

for (size_t i = 0; i < len; i++) {

crc ^= (uint16_t)buf[i] << 8;

for (int b = 0; b < 8; b++)

crc = (crc & 0x8000) ? (crc << 1) ^ 0x1021 : crc << 1;

}

return crc;  // poly=0x1021, init=0xFFFF, no reflect, xor=0

}

Тест-вектор: строка "123456789" (9 байт ASCII) -> CRC16-CCITT = 0x29B1.

# 8. FSM-парсер

## 8.1 Состояния автомата

FSM (конечный автомат) — рекомендуемая архитектура парсера для потоковой обработки байт из DMA ring-буфера. Автомат обрабатывает один байт за итерацию main loop, не блокируя CPU.

| Состояние | Триггер перехода | Действие |
| --- | --- | --- |
| WAIT_FEND | Получен 0xC0 | Сбросить буфер, начать новый пакет |
| READ_HEADER | Накоплены 8 байт заголовка | Разобрать ADDR, CMD, FLAGS, SEQ, LEN |
| READ_PAYLOAD | Прочитано LEN байт | Сохранить PAYLOAD, перейти к чтению CRC |
| READ_CRC | Прочитано 2 байта CRC | Проверить CRC; ОК -> PACKET_DONE, иначе -> ERROR |
| ESCAPE | Получен 0xDB | Следующий байт XOR 0x20 -> вставить в поток |
| PACKET_DONE | CRC верна | Передать диспетчеру, вернуться в WAIT_FEND |
| ERROR | Любая ошибка | Отбросить пакет, сканировать поток до следующего FEND |

## 8.2 Устойчивость к ошибкам

Ключевое требование: автоматическое восстановление синхронизации после любой ошибки без участия приложения.

Стратегия: при любой ошибке (неверный CRC, неожиданный байт, выход за пределы буфера) парсер сбрасывается в WAIT_FEND и продолжает сканировать поток в поисках следующего 0xC0. Первый же FEND начинает новый пакет.

Максимальные потери при помехе: один пакет. Следующий будет принят корректно.

WAKE не имел механизма восстановления. При потере байта длины парсер считывал неверное число байт — последующие десятки пакетов интерпретировались неверно. LTP FSM лишён этой проблемы: FEND всегда точка синхронизации.

## 8.3 Рекомендуемые структуры (STM32, C11)

typedef enum { LTP_WAIT_FEND=0, LTP_READ_HEADER, LTP_READ_PAYLOAD,

LTP_READ_CRC, LTP_ESCAPE } LtpFsmState;

typedef struct {

LtpFsmState state;

LtpFsmState state_before_esc; // состояние до 0xDB

uint8_t  header[8];           // ADDR+CMD+FLAGS+SEQ+LEN

uint8_t  payload[LTP_MAX_PAYLOAD];

uint16_t payload_idx, payload_len;

uint8_t  crc_buf[2]; uint8_t crc_idx;

uint8_t  header_idx;

} LtpParser;

# 9. Таблица команд

## 9.1 Команды v1.0

Все команды реализованы в firmware rp_device. Все относятся к классу командных пакетов (CMD бит 7 = 0). Обозначения: -/- = запрос(DIR=0)/ответ(DIR=1), RSP = только ответ, LE = little-endian.

| CMD | Название | Напр. | PAYLOAD запроса | PAYLOAD ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | CMD_PING | -/- | пусто | пусто (DIR=1 подтверждение) |
| 0x02 | CMD_WHO_AM_I | -/- | пусто | uint8: WHO_AM_I регистр |
| 0x0A | CMD_GET_TEMP | -/- | пусто | uint8 cod + float32 LE (TMP117) |
| 0x10 | CMD_GET_TEMP_IMU | -/- | пусто | uint8 cod + float32 LE (LSM6DSO) |
| 0x11 | CMD_GET_TEMP_CHIP | -/- | пусто | uint8 cod + float32 LE (STM32 internal) |
| 0x1A | CMD_GET_AXES_RAW | -/- | пусто | cod¦gyroXYZ¦accXYZ (int16 x 6) |
| 0x1B | CMD_GET_DATETIME | -/- | пусто | cod¦год¦мес¦д¦ч¦мин¦сек (7 байт) |
| 0x20 | CMD_FLASH_PAGE_TEST | -/- | uint32 addr LE | uint8 результат |
| 0x21 | CMD_FLASH_ERASE | -/- | пусто | uint8 результат |
| 0xFF | CMD_ERROR | RSP | — | uint8 код ошибки |

## 9.2 Коды ошибок

| Код | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | ERR_OK | Нет ошибки, операция успешна |
| 0x01 | ERR_UNKNOWN_CMD | Неизвестная команда |
| 0x02 | ERR_BAD_LEN | Неверная длина PAYLOAD |
| 0x03 | ERR_CRC | Ошибка CRC — пакет повреждён |
| 0x04 | ERR_BUSY | Устройство занято (например, стирание Flash) |
| 0x05 | ERR_FLASH | Ошибка Flash-операции |
| 0x06 | ERR_IMU | IMU не отвечает / ошибка инициализации |
| 0x07 | ERR_NO_SERVICE | Команда недоступна в текущем режиме питания |

## 9.3 Форматы PAYLOAD

### CMD_GET_DATETIME (0x1B)

Запрос: PAYLOAD пустой (LEN=0). Ответ (7 байт):

struct { uint8_t cod; uint8_t year,month,day,hour,minutes,seconds; };

cod=0 — OK. year: 0..99 (2000+year). hour: 0..23. minutes/seconds: 0..59.

### CMD_GET_AXES_RAW (0x1A)

Запрос: пустой. Ответ (13 байт):

struct { uint8_t cod; int16_t gyro_x,gyro_y,gyro_z; int16_t acc_x,acc_y,acc_z; };

Gyro идёт перед Acc (порядок структуры LSM6DSO_AxesRaw_t). Все int16 — little-endian, сырые LSB.

### CMD_GET_TEMP / CMD_GET_TEMP_IMU / CMD_GET_TEMP_CHIP (0x0A / 0x10 / 0x11)

Запрос: пустой. Ответ (5 байт):

struct { uint8_t cod; float temp; };  // float IEEE 754 LE, градусы Цельсия

# 10. Транспортные каналы

LTP не зависит от физического транспорта. Один стек работает поверх любого байтового канала.

| Транспорт | Скорость | Статус | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| USART2 (сервисный кабель) | 921 600 бод | Реализован | Дамп Flash (16 МБ за ~3 мин), диагностика |
| USART1 -> HLK-B40 BLE | 115 200 бод | Реализован | Телеметрия по воздуху, живые графики |
| USB CDC (вариант B) | 12 Мбод | Планируется | Высокоскоростной дамп через MB00 |
| RS-485 | до 10 Мбод | Резерв | Промышленная шина, будущие применения |

## 10.1 USART2 — сервисный кабель

Скорость 921 600 бод выбрана исходя из задачи: Flash P25Q128H = 16 МБ. При 921600 бод (~92 КБ/с реальная пропускная способность с учётом LTP overhead) полный дамп — около 3 минут. Приемлемо для сервисного сценария с кабелем.

921600 бод — нестандартная скорость. На STM32L433CC с тактированием 80 МГц погрешность делителя USART2 < 0.1%. Убедитесь, что драйвер CP210x/CH340 на стороне ПК поддерживает эту скорость.

## 10.2 USART1 -> HLK-B40 (BLE)

BLE-канал для беспроводной диагностики. Скорость к HLK-B40: 115 200 бод. HLK-B40 поддерживает до 921600 бод (AT+BAUD), но BLE-эфир ограничен ~30–50 КБ/с. 115200 бод — разумный баланс: UART не узкое место, пониженная скорость упрощает отладку и снижает потребление USART.

Sleep-пины HLK-B40 (PC6/PC7) не разведены на MCU варианта A. Управление питанием BLE — через B_PWON (PB6, P-канальный FET BSS215P): MCU LOW -> BLE питается; MCU HIGH/Hi-Z -> BLE обесточен.

# 11. WAKE vs LTP: детальное сравнение

Для тех, кто знаком с WAKE и задаётся вопросом «зачем было менять?»:

| Характеристика | WAKE (исходный) | LTP (новый) |
| --- | --- | --- |
| Поля заголовка | FEND ¦ ADDR ¦ CMD ¦ N_HIGH ¦ N_LOW | FEND ¦ ADDR ¦ CMD ¦ FLAGS ¦ SEQ ¦ LEN ¦ PAYLOAD ¦ CRC16 |
| Контроль целостности | Нет (только поле длины) | CRC16-CCITT (poly 0x1021) |
| Направление пакета | Не определено (нет флагов) | FLAGS.DIR = 0 запрос, 1 ответ |
| Номер транзакции | Нет | SEQ uint16 LE, автоинкремент |
| Тип пакета | Нет (все команды однородны) | CMD бит 7: команда / поток данных |
| Сигнализация ошибок | Нет механизма | FLAGS.ERR + 1 байт кода ошибки в PAYLOAD |
| Framing / stuffing | FEND + stuffing (SLIP) | То же — обратно совместимо на уровне фреймирования |
| Макс. PAYLOAD | 255 байт (N — 1 байт) | 65535 байт (LEN — uint16) |
| DMA / USB пригодность | Ограничена | Оптимизирован для DMA RX circular buffer |

Резюме: LTP добавляет ровно то, чего не хватало WAKE в реальных условиях LogLSM: целостность (CRC), направленность (FLAGS.DIR), трассируемость (SEQ) и масштабируемость (LEN uint16, CMD бит 7). Всё остальное — без изменений.

# 12. Примеры пакетов

## 12.1 CMD_PING — запрос

Хост отправляет ping устройству 0x8D. PAYLOAD пустой, SEQ=0.

Байты: C0  8D  01  00  00 00  00 00  XX XX

FEND ADDR CMD FL  SEQ[0,1]  LEN[0,1]  CRC[0,1]

ADDR=0x8D (бит 7=1). CMD=0x01 (бит 7=0, командный). FLAGS=0x00 (DIR=0, запрос). SEQ=0. LEN=0.

## 12.2 CMD_PING — ответ устройства

Байты: C0  8D  01  01  00 00  00 00  XX XX

FLAGS=0x01: бит 0 (DIR)=1 -> ответ. SEQ=0 (скопирован из запроса). LEN=0.

## 12.3 CMD_GET_TEMP_IMU — ответ с данными

Температура LSM6DSO = 25.50 °C.

float 25.5 -> IEEE 754 LE: 00 00 CC 41

PAYLOAD: 00 00 00 CC 41  (5 байт: cod=0, float LE)

Байты: C0  8D  10  01  00 00  05 00  00 00 00 CC 41  XX XX

## 12.4 Ответ с ошибкой

CMD_FLASH_ERASE отклонён — устройство занято.

FLAGS=0x03 (DIR=1, ERR=1), PAYLOAD=1 байт: 0x04 (ERR_BUSY)

Байты: C0  8D  21  03  00 00  01 00  04  XX XX

## 12.5 Stuffing — пример

Если CRC вышла 0xC012, в потоке:

Без stuffing: ... C0 12   <- 0xC0 внутри пакета = ошибка парсера!

Со stuffing:  ... DB DC 12  <- корректно

# 13. Руководство по реализации

## 13.1 Firmware (STM32, C11)

Разместить в App/Src/ltp.c и App/Inc/ltp.h. Минимальный публичный API:

void     ltp_parser_init(LtpParser *p);

void     ltp_parser_feed(LtpParser *p, uint8_t byte); // вызов из main loop

void     ltp_on_packet(LtpPacket *pkt);               // callback диспетчера

uint16_t ltp_crc16(const uint8_t *buf, size_t len);

int      ltp_build(uint8_t *out, uint8_t addr, uint8_t cmd,

uint8_t flags, uint16_t seq,

const uint8_t *payload, uint16_t plen);

ltp_parser_feed — вызывать для каждого байта из DMA ring-буфера в main loop. Никогда из ISR.

## 13.2 Qt-приложение (C++17)

Класс QLtp заменяет QWake:

class QLtp : public QObject { Q_OBJECT

public:

void feed(uint8_t byte);

static QByteArray build(uint8_t cmd, uint8_t addr,

const QByteArray &payload = {});

signals:

void packetReceived(uint8_t addr, uint8_t cmd,

uint8_t flags, uint16_t seq, QByteArray payload);

};

## 13.3 Контрольный список интеграции

[ ] ltp_crc16 протестирован тест-вектором 0x29B1.

[ ] Stuffing применяется ко всем байтам после FEND: ADDR, CMD, FLAGS, SEQ, LEN, PAYLOAD, CRC.

[ ] CRC вычисляется по сырым байтам (до stuffing).

[ ] CRC передаётся big-endian.

[ ] SEQ копируется из запроса в ответ.

[ ] FLAGS.DIR=1 в каждом ответе устройства.

[ ] Парсер возвращается в WAIT_FEND при любой ошибке.

[ ] DMA перезапускается только из main loop, не из ISR.

— Конец документа —