LTP (LogLSM Transport Protocol)

Происхождение, архитектура и отличия от WAKE

# 1. История происхождения

Первоначально транспортный протокол проекта LogLSM основывался на промышленном протоколе WAKE. Классический WAKE представлял собой легковесный бинарный протокол обмена пакетами поверх UART, RS‑232 и RS‑485.

# 2. Причины отказа от имени WAKE

Название WAKE начало конфликтовать с терминологией STM32: WKUP pins, wakeup events и low‑power subsystem.

# 3. Что представляет собой LTP

LTP — это современный embedded transport protocol, ориентированный на DMA streaming, UART/USB CDC и low‑power systems.

# 4. Архитектурная модель LTP

LTP построен как layered architecture.

# 5. Архитектурные преимущества LTP

DMA‑oriented architecture

FSM parser architecture

CRC16 вместо CRC8

Sequence field

Flags field

modular layered architecture

# 6. Что означает DMA/FSM architecture

LTP работает как потоковый transport subsystem. UART RX использует DMA и ring buffer. FSM parser читает непрерывный поток байтов и собирает packet stream без зависимости от IRQ на каждый байт.

Это обеспечивает устойчивость к fragmentation, stream corruption и позволяет автоматически восстанавливать синхронизацию.

# 7. Что означает modular layered architecture

LTP разделен на независимые уровни: Physical, Framing, Transport, Parser, Dispatcher и Service Layer.

Каждый layer отвечает только за свою задачу и не зависит от внутренней реализации других уровней.

Это позволяет независимо менять UART, USB, parser, services и application logic без разрушения всей архитектуры.

# 8. Итог

LTP является эволюцией: SLIP → WAKE → LTP.

Протокол сочетает простоту WAKE с современной DMA/FSM и layered embedded architecture.