LTP (LogLSM Transport Protocol)

Происхождение, архитектура и отличия от WAKE

1. История происхождения

Первоначально транспортный протокол проекта LogLSM основывался на промышленном протоколе WAKE. Классический WAKE представлял собой легковесный бинарный протокол обмена пакетами поверх UART, RS‑232 и RS‑485.

Основой WAKE являлся протокол SLIP (Serial Line Internet Protocol). От SLIP были унаследованы:

- framing через FEND

- escaping через FESC

- byte stuffing

- binary stream transfer

WAKE создавался для микроконтроллеров 1990‑х и начала 2000‑х годов, когда объем RAM и производительность MCU были сильно ограничены.

2. Причины отказа от имени WAKE

В проекте LogLSM название WAKE начало конфликтовать с терминологией STM32:

- WKUP pins

- wakeup events

- low‑power subsystem

- power management

Появилась неоднозначность: WAKE мог означать как communication protocol, так и wakeup logic.

Для устранения конфликтов протокол был переименован в: LTP — LogLSM Transport Protocol.

3. Что представляет собой LTP

LTP — это современный embedded transport protocol, ориентированный на:

- STM32L4

- DMA streaming

- UART/USB CDC

- low‑power systems

- expansion modules

- Qt desktop software

4. Архитектурная модель LTP

LTP построен как layered architecture.

| Layer | Назначение |
| --- | --- |
| Physical | UART / USB CDC / RS‑485 |
| Framing | SLIP‑compatible framing |
| Transport | Packets, flags, sequence, CRC16 |
| Parser | DMA → Ring Buffer → FSM Parser |
| Dispatcher | Routing commands and services |
| Service | Telemetry, config, diagnostics |

5. Framing Layer

LTP использует SLIP‑совместимый framing:

- FEND = 0xC0

- FESC = 0xDB

- TFEND = 0xDC

- TFESC = 0xDD

Используется byte stuffing, позволяющий безопасно передавать поток данных через stream‑based transports.

6. Формат пакета LTP

Типовой формат пакета:

| FEND | ADDR | CMD | FLAGS | SEQ | LEN | PAYLOAD | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. Parser Architecture

Parser architecture проекта:

DMA → Ring Buffer → FSM Parser

FSM parser обеспечивает:

- устойчивость к fragmentation

- устойчивость к stream corruption

- автоматическое восстановление синхронизации

- работу с partial packets

- устойчивость к DMA chunk split

8. Чем LTP лучше классического WAKE

LTP является развитием идей WAKE, но ориентирован уже на современные embedded systems.

- DMA‑oriented architecture

- FSM parser architecture

- CRC16 вместо CRC8

- Sequence field

- Flags field

- better low‑power integration

- modular layered architecture

9. CRC16

В LTP используется CRC16‑CCITT.

CRC16 нужен не для исправления ошибок, а для:

- обнаружения corruption

- защиты parser

- защиты command packets

- обнаружения desynchronization

- повышения надежности transport layer

Overhead CRC16 составляет всего 2 байта на пакет, что практически не влияет на STM32L433.

10. Почему сохранен SLIP framing

Несмотря на развитие архитектуры, SLIP framing был сохранен, поскольку он:

- прост в реализации

- требует минимум RAM

- идеально подходит для FSM parser

- хорошо работает с DMA stream processing

- обеспечивает надежную stream synchronization

11. Основная философия LTP

LTP — это lightweight embedded transport protocol, ориентированный на надежную передачу данных между:

- MCU

- expansion modules

- desktop software

- service tools

LTP не является network stack или TCP replacement. Главная задача LTP — надежный embedded transport layer.

12. Итог

LTP является эволюцией:

SLIP → WAKE → LTP

При этом:

- сохранена простота WAKE

- сохранена надежность SLIP framing

- добавлена современная DMA/FSM architecture

- добавлена modular layered architecture

- улучшена reliability transport layer

LTP является transport subsystem проекта LogLSM.