ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Программно-аппаратный комплекс
«LogLSM: Автономный инерциальный логгер»
Редакция 2 (расширенная)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Устройство LogLSM представляет собой автономный инерциальный логгер, предназначенный для длительной автономной регистрации параметров движения, вибрации, ударных нагрузок и эксплуатационных событий,  устанавливаемый на торец оси вращения.

Основная область применения:
• регистрация вращения колесных узлов
• контроль ударных воздействий
• анализ вибрации
• фиксация циклов эксплуатации
• автономный мониторинг оборудования

Устройство предназначено для работы в условиях ограниченного энергопотребления и длительной автономной эксплуатации от батарейного источника питания.

2. АРХИТЕКТУРА ПРОЕКТА

Проект разделяется на:
• Платформа контроллеров
• Платы расширения
• Общее ядро встроенного программного обеспечения
• Аппаратно-зависимый уровень BSP и драйверов
• Сервисная инфраструктура

Архитектура проекта предусматривает разделение аппаратно-зависимых и аппаратно-независимых частей встроенного программного обеспечения.

3. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЛЕРОВ

Основные варианты платформы:

• Контроллер LogLSM-A v0.0 - базовый вариант платформы

• Контроллер LogLSM-B v0.0 - расширенная версия
• дополнительная периферия
• расширенные возможности модулей
• расширенная topology

4. МОДУЛИ РАСШИРЕНИ

Формат обозначения модулей:

Module LogLSM-<ControllerVariant>M<Index> vX.Y

Примеры:
• Module LogLSM-AM1 v0.0
• Module LogLSM-BM3 v0.0

Один модуль может содержать несколько функциональных узлов.

5. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Основные компоненты платформы:
• MCU: STM32L433CC
• MEMS sensor: LSM6DSO — базовый вариант
• MEMS sensor: LSM6DSV320X — расширенный вариант
• External Flash: P25Q128H
• Battery: LS14250
• Часовой кварц: ABS06-32.768KHZ

Допускается применение совместимых компонентов при сохранении электрической и программной совместимости.

6. РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Устройство имеет 3 основных operating states:

PASSIVE
• STM32L433CC в режиме Shutdown
• потребление порядка 0.20 µA с RTC
• допускается потеря данных SRAM
• питание внешней Flash отключено
• используется для длительного хранения

WORK
• основной автономный режим
• event-driven operation
• обработка MEMS данных
• последовательная запись
• переходы в Stop2 между обработками

SERVICE
• работа от внешнего питания
• ограничения по энергопотреблению отсутствуют
• разрешены erase/program operations
• разрешены debug interfaces
• firmware update
• диагностика и калибровка

7. TOPOLOGY ПРОБУЖДЕНИЯ

Поддерживаются следующие переходы:

PASSIVE → WORK
• MEMS interrupt
• WKUP line

PASSIVE → SERVICE
• external power detect
• dedicated WKUP line

В качестве wakeup источников используются dedicated WKUP pins STM32L433CC.

8. ПОЛИТИКА РАБОТЫ С FLASH

Основное устройство хранения:
P25Q128H

Основные правила:
• erase operations разрешены только в SERVICE
• запись только page programming
• размер страницы 256 bytes
• запись строго последовательная
• первый байт записанной страницы не равен FF

В PASSIVE:
• питание flash полностью отключается

В WORK:
• допускаются Standby и Deep Power Down

Первый блок flash зарезервирован как service block.

9. GPIO POLICY MATRIX

Для каждого GPIO должны быть определены:
• Signal Name
• Peripheral
• Mode
• Wake Source
• Wake Transition
• RESET state
• PASSIVE state
• WORK state
• SERVICE state

GPIO behavior определяется отдельно для каждого operating mode.

10. ПРОГРАММНАЯ АРХИТЕКТУРА

Firmware разделяется на:

COMMON
• LOGGER_CORE
• STORAGE_CORE
• DSP
• TELEMETRY
• UTILITIES

PLATFORM LAYER
• BSP
• Drivers
• GPIO
• DMA
• Clock configuration
• Wake manager
• Low power control

MODULE LAYER
• support expansion boards
• module abstraction

11. STORAGE POLICY

Система хранения реализуется как последовательный журнал.

Требования:
• отсутствие случайной записи
• последовательное заполнение
• recovery после reset
• поиск свободной области по first byte != FF
• поддержка crash recovery
• минимизация erase cycles

12. LOW POWER REQUIREMENTS

Приоритетом проекта является ultra-low-power operation.

Требования:
• минимальное active time
• aggressive Stop2 usage
• отключение неиспользуемых domains
• контроль leakage current
• перевод unused GPIO в Analog
• контроль powered/unpowered interfaces

13. ИНТЕРФЕЙСЫ

Поддерживаются:
• UART
• USB
• SWD
• QSPI
• SPI
• I2C

Сервисные интерфейсы активируются преимущественно в SERVICE mode.

14. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ

Требуется обеспечить:
• защиту от потери данных
• watchdog recovery
• crash recovery
• контроль integrity storage
• deterministic behavior
• восстановление после unexpected reset

15. СТРУКТУРА РЕПОЗИТОРИЯ

Основная структура:

LogLSM/
├── COMMON/
├── CONTROLLERS/
├── MODULES/
├── DOCS/
├── TOOLS/
├── TESTBENCH/
├── NOTES/
└── ARCHIVE/

Каждый controller содержит:
• HARDWARE
• FIRMWARE
• TEST
• DOCS

16. ТЕСТИРОВАНИЕ

Требуется проведение:
• функциональных испытаний
• энергетических испытаний
• vibration tests
• impact tests
• wakeup tests
• storage recovery tests
• long-term автономных испытаний

17. СТАТУС ПРОЕКТА

Текущий этап:
prototype platform architecture definition.

Зафиксированы:
• operating modes
• storage policy
• wakeup topology
• hardware naming
• repository structure
• GPIO policy architecture