LTP (LogLSM Transport Protocol): Происхождение, архитектура и отличия от WAKE

1. История происхождения

Первоначально транспортный протокол проекта LogLSM основывался на промышленном протоколе WAKE. Классический WAKE представлял собой легковесный бинарный протокол обмена пакетами поверх интерфейсов UART, RS-232 и RS-485.

Основой WAKE являлся протокол SLIP (Serial Line Internet Protocol), от которого были унаследованы ключевые механизмы:

- Framing через маркер FEND

- Escaping через маркер FESC

- Byte stuffing (байтовые подстановки)

- Binary stream transfer (передача бинарного потока)

WAKE создавался для микроконтроллеров 1990-х и начала 2000-х годов, когда объем RAM и общая производительность MCU были сильно ограничены.

2. Причины отказа от имени WAKE

В проекте LogLSM название WAKE начало конфликтовать с аппаратной терминологией микроконтроллеров STM32:

- Выводы пробуждения (WKUP pins)

- События пробуждения (wakeup events)

- Подсистема низкого потребления (low-power subsystem)

- Управление питанием (power management)

Возникла критическая неоднозначность: термин WAKE мог означать как протокол связи (communication protocol), так и логику пробуждения устройства (wakeup logic). Для устранения конфликтов протокол был переименован в LTP — LogLSM Transport Protocol.

3. Что представляет собой LTP

LTP — это современный встроенный транспортный протокол (embedded transport protocol), ориентированный на:

- Микроконтроллеры STM32L4

- Потоковую передачу данных через DMA (DMA streaming)

- Интерфейсы UART / USB CDC

- Энергоэффективные системы (low-power systems)

- Модули расширения (expansion modules)

- Настольное ПО на базе фреймворка Qt (Qt desktop software)

4. Архитектурная модель LTP

LTP построен как многоуровневая структура (layered architecture). Взаимодействие уровней распределено следующим образом:

| Уровень (Layer) | Назначение уровня |
| --- | --- |
| Physical | Аппаратные интерфейсы: UART / USB CDC / RS-485 |
| Framing | Формирование кадров, совместимое со спецификацией SLIP |
| Transport | Управление пакетами, флагами, последовательностью (sequence) и проверка CRC16 |
| Parser | Обработка потока данных: DMA \(\rightarrow \) Кольцевой буфер (Ring Buffer) \(\rightarrow \) Конечный автомат (FSM Parser) |
| Dispatcher | Маршрутизация команд и внутренних сервисов |
| Service | Конечные сервисы: телеметрия, конфигурация устройства, диагностика |

5. Framing Layer (Уровень кадрирования)

LTP использует SLIP-совместимый механизм оформления кадров со следующими управляющими байтами:

- FEND = 0xC0 (Frame End)

- FESC = 0xDB (Frame Escape)

- TFEND = 0xDC (Transmitted FEND)

- TFESC = 0xDD (Transmitted FESC)

Использование механизма byte stuffing позволяет безопасно передавать бинарный поток данных через любые потоковые транспорты (stream-based transports).

6. Формат пакета LTP

Типовая структура кадра LTP имеет строго определенный формат:

FEND \(\rightarrow \) ADDR \(\rightarrow \) CMD \(\rightarrow \) FLAGS \(\rightarrow \) SEQ \(\rightarrow \) LEN \(\rightarrow \) PAYLOAD \(\rightarrow \) CRC16

7. Архитектура парсера (Parser Architecture)

Поток данных в проекте обрабатывается по следующей цепочке:
\(\text{DMA}\longrightarrow \text{Ring\ Buffer\ (Кольцевой\ буфер)}\longrightarrow \text{FSM\ Parser\ (Конечный\ автомат)}\)

Парсер на базе конечного автомата (FSM parser) обеспечивает:

- Высокую устойчивость к фрагментации данных (fragmentation)

- Защиту от повреждения потока (stream corruption)

- Автоматическое и быстрое восстановление синхронизации

- Корректную работу с частичными пакетами (partial packets)

- Устойчивость к разрыву чанков данных на уровне DMA (DMA chunk split)

8. Чем LTP лучше классического WAKE

LTP является глубоким развитием идей WAKE, адаптированным под современные встроенные системы:

- DMA-oriented architecture — архитектура, изначально спроектированная под работу с контроллером прямого доступа к памяти.

- FSM parser architecture — использование детерминированного конечного автомата для разбора байтового потока.

- CRC16 вместо CRC8 — значительно повышенная надежность контроля целостности.

- Поле Sequence — контроль порядка следования пакетов и защита от дубликатов.

- Поле Flags — возможность гибкого управления свойствами пакета.

- Better low-power integration — улучшенная интеграция с режимами пониженного энергопотребления MCU.

- Modular layered architecture — четкое разделение ответственности между уровнями абстракции.

9. Контроль целостности (CRC16)

В LTP применяется алгоритм контрольной суммы CRC16-CCITT.

Важно отметить, что CRC16 используется не для исправления ошибок, а для решения следующих задач:

- Своевременное обнаружение повреждения данных (corruption)

- Аппаратная и программная защита парсера от сбоев

- Валидация критически важных пакетов команд (command packets)

- Быстрое обнаружение рассинхронизации (desynchronization)

- Общее повышение надежности транспортного уровня (transport layer)

Избыточность (overhead) алгоритма составляет всего 2 байта на пакет, что не оказывает сколько-нибудь заметного влияния на вычислительную производительность процессора STM32L433.

10. Почему сохранен SLIP framing

Несмотря на полную переработку верхних уровней архитектуры, базовый SLIP framing был сохранен по ряду причин:

- Предельно прост в программной реализации

- Требует минимального объема оперативной памяти (RAM)

- Идеально ложится на логику работы FSM парсера

- Отлично сочетается с потоковой обработкой данных через DMA

- Обеспечивает жесткую и надежную синхронизацию потока (stream synchronization)

11. Основная философия LTP

LTP — это легковесный встроенный транспортный протокол (lightweight embedded transport protocol), созданный для надежного обмена данными между:

- Микроконтроллерами (MCU)

- Модулями расширения (expansion modules)

- Настольным программным обеспечением (desktop software)

- Сервисными утилитами (service tools)

⚠️ Важное замечание: LTP не является полноценным сетевым стеком и не позиционируется как замена TCP. Его главная и единственная задача — выполнять роль надежного встроенного транспортного уровня (embedded transport layer).

12. Итог

Протокол LTP представляет собой закономерную технологическую эволюцию:
\(\text{SLIP}\longrightarrow \text{WAKE}\longrightarrow \text{LTP}\)

При этом разработчикам удалось достичь баланса:

- Сохранена легендарная простота протокола WAKE

- Сохранена проверенная временем надежность кадрирования SLIP

- Добавлена современная архитектура на базе DMA и FSM

- Внедрена модульная многоуровневая структура (modular layered architecture)

- Существенно повышена общая надежность транспортного уровня

В текущей реализации LTP успешно выполняет роль основной транспортной подсистемы (transport subsystem) проекта LogLSM.

Если вам потребуется перевести эту документацию на английский язык с сохранением всей технической терминологии или сгенерировать C-структуру (struct) для формата пакета LTP из пункта 6, дайте знать! С чего бы вы хотели начать?