# LTP — LogLSM Transport Protocol v1.0

# LTP — LogLSM Transport Protocol v1.0

## 1. Назначение

LTP (LogLSM Transport Protocol) — компактный бинарный транспортный протокол для embedded систем.

Основное назначение:

передача логов;

телеметрия;

конфигурация устройства;

OTA обновление firmware;

диагностика;

обмен данными между STM32 и host software.

---

# 2. Основные особенности

Протокол:

бинарный;

transport-independent;

DMA-friendly;

packet-oriented;

пригоден для USB CDC;

пригоден для UART;

пригоден для CAN/CAN FD через adapter layer;

пригоден для low-power embedded systems.

---

# 3. Поддерживаемые транспорты

## Текущие

USB CDC (primary)

UART

## Будущие

CAN FD

BLE

TCP tunnel

---

# 4. Архитектура

Application Services

v

LTP Core

v

Transport Adapter

v

USB / UART / CAN

---

# 5. Формат пакета

## Packet Layout

+------+------+------+------+--------+--------+----------+--------+

|FEND  | VER | ADDR | CMD  | FLAGS  | SEQ16  | LEN16    | DATA   |

+------+------+------+------+--------+--------+----------+--------+

| CRC16                                                          |

+----------------------------------------------------------------+

---

# 6. Описание полей

## FEND

Frame delimiter.

Значение:

0x7E

Используется:

для packet synchronization;

parser resync;

stream framing.

---

## VER

Версия протокола.

Размер:

1 byte

Текущая версия:

0x01

---

## ADDR

Адрес устройства.

Размер:

1 byte

### Рекомендуемое распределение

| Address   | Назначение        |

| --------- | ----------------- |

| 0x00      | Broadcast         |

| 0x01      | Main Logger       |

| 0x10-0x1F | Sensor modules    |

| 0x20-0x2F | Expansion modules |

| 0xF0      | Bootloader        |

| 0xFF      | Host PC           |

---

## CMD

Команда или тип сообщения.

Размер:

1 byte

---

## FLAGS

Флаги пакета.

Размер:

1 byte

### Flags Definition

| Bit | Name         | Description       |

| --- | ------------ | ----------------- |

| 0   | ACK_REQUIRED | Требуется ACK     |

| 1   | IS_ACK       | ACK packet        |

| 2   | IS_NACK      | NACK packet       |

| 3   | FRAGMENTED   | Fragmented packet |

| 4   | RESERVED     | Reserved          |

| 5   | RESERVED     | Reserved          |

| 6   | PRIORITY     | High priority     |

| 7   | RESERVED     | Reserved          |

---

## SEQ16

Sequence number.

Размер:

uint16_t

Используется:

retransmission;

duplicate detection;

ACK matching;

OTA reliability.

Wrap-around:

0xFFFF > 0x0000

---

## LEN16

Размер payload.

Размер:

uint16_t

Максимум:

65535 bytes

Рекомендуемые размеры:

UART: 256 bytes

USB CDC: 512-2048 bytes

CAN FD: 64 bytes fragments

---

## DATA

Payload.

Содержимое зависит от CMD.

---

## CRC16

Контрольная сумма.

Алгоритм:

CRC16-CCITT

Parameters:

POLY = 0x1021

INIT = 0xFFFF

CRC вычисляется:

начиная с VER;

заканчивая последним байтом DATA.

FEND не включается в CRC.

---

# 7. Escaping

Для stream transports используется escaping.

## Escape byte

0x7D

## Правила

| Byte | Encoded   |

| ---- | --------- |

| 0x7E | 0x7D 0x5E |

| 0x7D | 0x7D 0x5D |

---

# 8. Команды

## Core Commands

| CMD  | Name        |

| ---- | ----------- |

| 0x01 | HELLO       |

| 0x02 | ACK         |

| 0x03 | NACK        |

| 0x10 | LOG_DATA    |

| 0x11 | SENSOR_DATA |

| 0x12 | STATUS      |

| 0x20 | CONFIG_GET  |

| 0x21 | CONFIG_SET  |

| 0x30 | TIME_SYNC   |

| 0x40 | FILE_BEGIN  |

| 0x41 | FILE_DATA   |

| 0x42 | FILE_END    |

| 0x70 | OTA_BEGIN   |

| 0x71 | OTA_DATA    |

| 0x72 | OTA_END     |

| 0xF0 | DEBUG       |

---

# 9. ACK/NACK

## ACK Packet

Payload:

SEQ16

---

## NACK Packet

Payload:

SEQ16 + ERROR_CODE

---

# 10. Error Codes

| Code | Meaning         |

| ---- | --------------- |

| 0x01 | CRC_ERROR       |

| 0x02 | INVALID_LENGTH  |

| 0x03 | UNKNOWN_COMMAND |

| 0x04 | TIMEOUT         |

| 0x05 | BUSY            |

| 0x06 | ACCESS_DENIED   |

---

# 11. Fragmentation

Используется:

OTA;

file transfer;

large telemetry.

При FLAGS.FRAGMENTED = 1:

FRAG_ID

FRAG_INDEX

FRAG_TOTAL

DATA

---

# 12. Reliability Modes

## Mode 0 — Unreliable

Без ACK.

Используется:

logs;

telemetry.

---

## Mode 1 — Reliable

ACK + retransmission.

Используется:

configuration;

OTA;

flash operations.

---

# 13. Parser FSM

Рекомендуемая state machine:

WAIT_FEND

READ_HEADER

READ_PAYLOAD

READ_CRC

VALIDATE

DISPATCH

---

# 14. DMA Integration

Протокол предназначен для:

circular DMA RX;

zero-copy parsing;

ring buffers.

Рекомендуется:

parser task/thread;

ISR minimal processing;

no dynamic allocation.

---

# 15. CAN/CAN FD Support

LTP поддерживает CAN/CAN FD через transport adapter.

LTP packet:

не изменяется;

фрагментируется transport layer.

Это обеспечивает:

единый protocol stack;

единый OTA;

единый Qt host software.

---

# 16. Bootloader Compatibility

LTP должен поддерживаться:

application firmware;

bootloader firmware.

Это обеспечивает:

единый updater;

единый protocol parser;

единый Qt host.

---

# 17. Рекомендации по реализации

Рекомендуется:

static buffers;

fixed-size queues;

no malloc/free;

deterministic execution;

ISR-safe API.

---

# 18. Совместимость

Протокол протестирован/ориентирован на:

STM32L4;

STM32G4;

STM32F4;

Qt6 host software.

---

# 19. Будущие расширения

Возможные future features:

encryption;

compression;

device discovery;

routing;

multi-channel streams;

remote diagnostics.