# LTP — LogLSM Transport Protocol v1.0

## 1. Назначение

LTP (LogLSM Transport Protocol) — компактный бинарный транспортный протокол для embedded систем.

## 2. Основные особенности

Бинарный, transport-independent, DMA-friendly, packet-oriented.

## 3. Поддерживаемые транспорты

USB CDC (primary), UART, future CAN FD, BLE.

## 4. Архитектура

Application Services -> LTP Core -> Transport Adapter -> USB/UART/CAN

## 5. Формат пакета

FEND | VER | ADDR | CMD | FLAGS | SEQ16 | LEN16 | DATA | CRC16

## 6. CRC16

CRC16-CCITT, POLY=0x1021, INIT=0xFFFF

## 7. Команды

HELLO, ACK, NACK, LOG_DATA, SENSOR_DATA, STATUS, CONFIG_GET/SET, OTA.

## 8. Parser FSM

WAIT_FEND -> READ_HEADER -> READ_PAYLOAD -> READ_CRC -> VALIDATE -> DISPATCH

## 9. DMA Integration

Circular DMA RX, ring buffer, zero-copy parsing.

## 10. CAN Support

LTP packet remains unchanged and is fragmented by transport adapter.