ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Программно-аппаратная платформа «LogLSM»

Автономный инерциальный логгер-регистратор

Редакция 4.0 — консолидированная версия

Дата составления: 8 июня 2026

Документ объединяет и заменяет собой предыдущие версии ТЗ (base, v1, v2). Основой служит «Редакция 3.0» и материалы архитектурного фриза LTP (LTP Architecture Freeze v1.0), дополненные принятыми инженерными решениями и протокольными договорённостями из рабочих обсуждений проекта.

Содержание

Содержание	2

0. Журнал версий и происхождение документа	4

1. Назначение изделия и область применения	5

1.1. Основные области применения	5

2. Архитектура проекта (платформа)	5

2.1. Контроллеры	5

2.2. Модули расширения	6

3. Аппаратная платформа и компоненты	6

4. Конструктивное исполнение	7

4.1. Основная плата	7

4.2. Плата расширения (модуль, опционально)	7

5. Режимы работы устройства	7

5.1. PASSIVE — минимальное энергопотребление	7

5.2. WORK — основной автономный режим логгирования	8

5.3. SERVICE — режим обслуживания и диагностики	9

6. Организация памяти и модель времени	9

6.1. NOR Flash (основное хранилище)	9

Маркеры записей (запись данных через типизированные блоки)	10

Service Block	10

6.2. FRAM (опциональный модуль расширения)	10

6.3. Модель времени (Epoch Time Model)	10

7. Wakeup topology и GPIO Policy Matrix	11

7.1. Источники пробуждения	11

7.2. GPIO Policy Matrix	11

8. Протокол обмена данными — LTP (LogLSM Transport Protocol)	11

8.1. Вариант A — по решениям обсуждения PROTOCOL.md (2Q.txt)	12

8.2. Вариант B — «Спецификация LTP v1.0» (папка LogLSM Transport Protocol, материалы от 4 июня)	13

8.3. Сопоставление вариантов и рекомендация по выбору	15

8.4. Архитектура парсера (общие принципы для обоих вариантов)	15

8.5. Транспорты	16

8.6. Рекомендуемая спецификация LTP v1.0 (FINAL) — предложение для закрытия темы	16

9. Bootloader и обновление прошивки	19

9.1. Команды обновления прошивки	19

10. Сервисный режим: команды и индикация	19

10.1. Основные команды сервисного режима	19

10.2. Индикация состояния (LED)	20

11. FSM датчика LSM6DSV320X	20

12. Энергопотребление и стратегия питания	20

12.1. Состояния энергопотребления (по инженерным решениям)	21

12.2. Оценка потребления в режиме PASSIVE	21

13. Требования к надёжности	22

14. Принятые инженерные решения	22

14.1. Стратегия логирования данных	23

14.2. Машина состояний системы (верхний уровень)	23

14.3. Философия проекта	23

15. Архитектура программного обеспечения	24

15.1. Прошивка МК	24

15.2. Qt-приложение (хост-сторона)	24

16. Структура репозитория и текущий статус проекта	25

16.1. Структура репозитория (целевая, по Редакции 3.0)	25

16.2. Текущий статус проекта	25

17. Открытые вопросы и риски	26

Приложение А. Соответствие разделов источникам	28

0. Журнал версий и происхождение документа

Документ является результатом сведения воедино нескольких поколений ТЗ и архитектурных обсуждений проекта LogLSM. Решено, что более ранние версии (LogLSM_TZ.docx — «база», LogLSM_TZ_v1.docx, LogLSM_TZ_v2.docx) переносятся в архив и не используются как источник истины — их содержимое включено сюда там, где оно осталось актуальным.

| Источник | Статус и роль в этом документе |
| --- | --- |
| LogLSM_TZ.docx / _v1 / _v2 | Архивные версии. Использованы как источник аппаратных характеристик, конструктива и не противоречащих формулировок (раздел 3–4). |
| loglsm_tz_revision_3_based_on_uploaded_spec.md (Редакция 3.0) | Базовый архитектурный каркас этого документа: модель платформы (контроллеры + модули), режимы PASSIVE/WORK/SERVICE, структура репозитория, GPIO policy, wakeup topology. |
| LTP Architecture Freeze v1.0 (LTP_Full_Project_Archive) | Зафиксированная модель протокола, TLV, хранения (append-only с маркерами), рабочих профилей LOGGER/REGISTRATOR и firmware update — принята как «замороженная» основа. |
| loglsm_engineering_decisions.md | Инженерные решения (Decision №1–8) — включены в раздел 14 и учтены в соответствующих технических разделах. |
| «Что пока НЕ зафиксировано» + ответы автора | Прямые ответы автора проекта на критические архитектурные вопросы (хранение, время, питание, протокол, надёжность) — формируют логику решений по всему документу. |
| 2Q.txt (обсуждение PROTOCOL.md) | Финальные решения по протоколу LTP: адресация, поле SERVICE, размер payload, endian, ACK-модель, формат firmware update. |
| FULL_FIRMWARE_ARCHITECTURE_FREEZE.md / LTP_PROTOCOL_STATUS.md | Дополнительные сведения о режимах LOGGER/REGISTRATOR, USB-интерфейсе, Qt6-наборе инструментов. |

Решение по архивации: все файлы — источники предыдущих версий ТЗ, черновики и материалы обсуждений — переносятся автором в архивную папку. Дальнейшая работа ведётся только с этим документом и материалами, помеченными как актуальные в таблице выше.

1. Назначение изделия и область применения

LogLSM — автономный регистратор данных (логгер), предназначенный для установки на торец оси колеса и предназначенный для длительной регистрации параметров движения: скорости вращения, вибрации, ударных нагрузок и эксплуатационных событий. Записывает инерциальные данные в несъёмную NOR Flash-память с последующей выгрузкой через сервисный интерфейс (UART или USB-C) и Qt-приложение.

Устройство ориентировано на длительную автономную работу от батарейного питания с минимальным энергопотреблением — приоритет проекта - ultra-low-power operation, industrial-grade устройство.

1.1. Основные области применения

- регистрация циклов вращения;

- регистрация скорости вращения;

- контроль вибрации;

- регистрация ударных воздействий;

- мониторинг эксплуатационных циклов;

- накопление статистики работы оборудования;

- автономная регистрация инерциальных данных.

2. Архитектура проекта (платформа)

Проект реализуется как платформа — семейство устройств, а не единичное изделие. Архитектура предусматривает разделение аппаратно-зависимых и аппаратно-независимых частей встроенного программного обеспечения.

Состав платформы:

- платформа контроллеров (несколько вариантов основной платы);

- платы расширения (модули с разной функциональностью и интерфейсами);

- общее ядро встроенного программного обеспечения, переиспользуемое между вариантами;

- аппаратно-зависимый уровень BSP и драйверов;

- сервисная инфраструктура (протокол, диагностика, обновление прошивки).

2.1. Контроллеры

| Вариант | Статус и описание |
| --- | --- |
| Controller LogLSM-A v0.0 | Базовый вариант платформы. Изготовлен и используется как текущий рабочий аппаратный вариант (1-я аппаратная версия в производстве/эксплуатации). |
| Controller LogLSM-B v0.0 | Расширенный вариант платформы — следующий этап развития. Допускает расширенную периферию, дополнительные интерфейсы, изменённую топологию подключения модулей и расширенную функциональность. |

2.2. Модули расширения

Формат обозначения модулей:

Module LogLSM-<ControllerVariant>M<Index> vX.Y

Примеры: Module LogLSM-AM1 v0.0, Module LogLSM-BM3 v0.0. Один модуль может содержать несколько функциональных узлов. На практике уже сейчас предусмотрены и/или обсуждались модули: USB-C интерфейс связи (плата расширения, «бутерброд» через площадки K1…K20), а также варианты с FRAM/SD-card расширением и RTC battery backup.

Текущий статус: изготовлен и работает 1 аппаратный вариант (LogLSM-A); запланирован переход ко 2-му варианту контроллера (LogLSM-B), при этом платы расширения также будут существовать в нескольких вариантах исполнения.

3. Аппаратная платформа и компоненты

| Компонент | Модель | Интерфейс / примечание |
| --- | --- | --- |
| Микроконтроллер (MCU) | STM32L433CCT3 (Ultra-low-power, ARM Cortex-M4) | — |
| Инерциальный модуль (MEMS), базовый вариант | LSM6DSO | I2C / SPI |
| Инерциальный модуль (MEMS), расширенный вариант | LSM6DSV320X — Low-g (±16g) и High-g (до ±320g) акселерометр, гироскоп до ±4000 dps | I2C (hi2c1) / SPI |
| Внешняя NOR Flash (основная) | P25Q128H-SUH-IT, 128 Мбит = 16 МБ | QSPI (до 104 МГц), допускается замена на совместимую флеш любой ёмкости; программно поддерживаются режимы QSPI / Dual SPI / SPI |
| FRAM (опционально, плата расширения) | FM25V10A-G, 1 Мбит = 128 КБ | SPI — быстрый буфер, конфигурация, промежуточные данные |
| Батарея питания | LS14250, 3.6V Li-SOCl₂ | Основное автономное питание |
| Часовой кварц RTC | ABS06-32.768 KHz | Для повышения точности RTC (см. также открытый вопрос в р. 11) |
| Связь / сервисный интерфейс | UART (XP2) или USB-C (плата расширения) | Определяется по наличию внешнего питания |

Допускается применение совместимых компонентов при сохранении электрической и программной совместимости — платформенный подход подразумевает заменяемость ключевых компонентов (Flash, MEMS-датчик) без переработки архитектуры.

4. Конструктивное исполнение

4.1. Основная плата

- Габариты: 29 × 15 мм.

- Разъём XP1 — SWD-интерфейс (программирование и отладка через ST-Link).

- Разъём XP2 — сервисный: UART-обмен с ПК, внешнее питание (+VEX), вывод калибровки RTC (CLBR).

- 20 краевых контактных площадок (K1…K20) — интерфейс расширения, зеркальное расположение для подключения платы расширения.

4.2. Плата расширения (модуль, опционально)

- Габариты: 29 × 15 мм (идентичны основной плате) — конструкция «бутерброд».

- Возможный состав: USB-C разъём (питание +5VU, линии D−/D+, требуются подтяжки CC1/CC2 5.1 кОм к Rd, используется встроенная подтяжка D+ STM32), FRAM/SD-card, RTC battery backup — в зависимости от варианта модуля.

- Соединение с основной платой — через контактные площадки K1…K20.

Открытый вопрос / требует решения: назначение всех контактных площадок K1…K20 (часть из них пока не задействована) требует финальной фиксации в виде распиновочной таблицы.

5. Режимы работы устройства

Устройство имеет три основных состояния (зафиксировано в Редакции 3.0 и подтверждено LTP Architecture Freeze v1.0):

| Режим | Назначение |
| --- | --- |
| PASSIVE | Минимальное энергопотребление (режим ожидания) |
| WORK | Автономная регистрация (рабочий режим, см. п. 5.2 — профили LOGGER / REGISTRATOR) |
| SERVICE | Сервисный режим — обслуживание, диагностика, конфигурация, обновление прошивки |

5.1. PASSIVE — минимальное энергопотребление

- STM32L433 работает в режиме глубокого сна (см. открытый вопрос об уровне — Stop2 или Shutdown, раздел 12);

- допускается потеря данных SRAM (в зависимости от выбранного режима сна);

- питание внешней Flash отключается;

- большая часть периферии отключена.

Источники пробуждения (Wakeup topology, PASSIVE → WORK / PASSIVE → SERVICE):

- MEMS interrupt (детектирование движения датчиком);

- RTC;

- выделенные линии WKUP;

- детектирование внешнего питания (для перехода в SERVICE).

5.2. WORK — основной автономный режим логгирования

Активный профиль задаётся в сервисном режиме командой SET MODE и сохраняется в энергонезависимой памяти; переход в рабочий режим выполняется командой START WORK, после чего внешнее питание отключается. Особенности: событийная обработка, минимальное энергопотребление, использование Stop2 между обработками, последовательная запись данных, обработка MEMS-событий. Ограничения: операции стирания Flash запрещены, активная периферия ограничена, минимизируется активное время выполнения (active runtime). Для Flash в этом режиме допускаются Standby и Deep Power Down.

Режим WORK реализуется в одном из двух взаимоисключающих профилей:

|  | WORK_MODE_LOGGER (Режим 2 — потоковая регистрация) | WORK_MODE_REGISTRATOR (Режим 1 — регистратор цикла вращения) |
| --- | --- | --- |
| Суть | Непрерывная запись сырых инерциальных данных с заданной частотой, для последующего анализа вибраций (LOGGER = raw stream) | Анализ событий на стороне МК; запись итоговых записей по циклам вращения (REGISTRATOR = processed events) |
| Триггер | Скорость вращения ≥ 10 об/мин | Скорость вращения > 10 об/мин |
| Записываемые данные | Акселерометр X/Y/Z, гироскоп X/Y/Z, timestamp, температура | Время начала и конца цикла, длительность цикла, максимальная вибрация, максимальная скорость вращения, температура |
| Параметры | ODR: 26 / 52 / 104 / 208 / 416 Гц; размер фрейма — 16 байт | Структура записи — 20 байт (см. таблицу ниже) |
| Хранение | Compact binary flash storage, потоковая запись | TLV-based / структурированные итоговые записи событий |

Структура итоговой записи Режима 1 (Регистратор цикла вращения):

| Поле | Размер | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Время начала цикла | 4 байта | Unix-время / относительное (см. модель времени, р. 6.2) |
| Время окончания цикла | 4 байта | — |
| Длительность цикла | 4 байта | — |
| Максимальная вибрация (MAX_G) | 2 байта | √(Ax²+Ay²+Az²), мг |
| Максимальная скорость вращения (MAX_RPM) | 2 байта | RPM = ¦ω¦ / (2π) × 60, ω — рад/с с гироскопа |
| Температура | 2 байта | Однократный замер с MEMS |
| CRC + флаг | 2 байта | — |
| Итого | 20 байт | — |

Скорость вращения определяется по показаниям гироскопа (ось вращения колеса совпадает с одной из осей гироскопа); конечный автомат состояний Режима 1: ПАССИВНОЕ (Stop2, RTC активен, MEMS low-power) → WAKE-UP (прерывание INT1 от FSM) → ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ (вычисление RPM) → РАБОЧИЙ ЦИКЛ (накопление данных) → СОХРАНЕНИЕ (запись результата в Flash).

Защита от дребезга при остановке: реализуется адаптивный дебаунс (Decision №6, раздел 14) — таймаут закрытия цикла зависит от RPM (высокая скорость → короткий таймаут, низкая → длинный), вместо фиксированной задержки 30–60 с из ранних версий ТЗ.

5.3. SERVICE — режим обслуживания и диагностики

Активируется при подаче внешнего питания (на контакты +VEX/K4 или +5VU/K7 — детекция активного интерфейса по наличию питания). Особенности: отсутствие ограничений по энергопотреблению, поддержка отладки (debug support), обновление прошивки, диагностика, разрешены операции erase/program. Это единственный режим, в котором разрешено стирание Flash и запись в Service Block.

6. Организация памяти и модель времени

6.1. NOR Flash (основное хранилище)

Решение по архитектуре хранения: разделения памяти на «логгер» / «регистратор» не делается — режим выбирается единожды при инициализации устройства. Файловая система не используется (избыточна для детерминированной структуры данных), но устройство может представляться компьютеру «обычной флешкой» для штатной выгрузки данных стандартными средствами ОС.

- модель хранения — линейная, append-only (только дозапись, без перезаписи);

- запись только постранично (page programming), размер страницы — 256 байт;

- запись строго последовательная; первый байт записанной страницы не равен 0xFF;

- 0xFF в первом байте области — признак свободного/незаписанного пространства;

- поведение при заполнении: новые записи прекращаются, старые данные НЕ перезаписываются (FULL → stop logging — явный выбор автора, вариант overwrite oldest отклонён);

- операции стирания (erase) разрешены только в режиме SERVICE;

- ожидаемый объём лога равен полному объёму внешней Flash (длительный режим накопления);

- восстановление после сбоя — сканированием (scan-based recovery) с проверкой CRC; допустима потеря «хвоста» в RAM как крайний, но не фатальный случай.

Маркеры записей (запись данных через типизированные блоки)

| Код | Тип записи |
| --- | --- |
| 0x01 | RAW_SENSOR_BLOCK — блок сырых данных датчика (упакованный 16-битный поток) |
| 0x02 | TEMP_MARKER — маркер температуры |
| 0x03 | BATTERY_MARKER — маркер напряжения батареи |
| 0x04 | TIME_MARKER — маркер метки времени (для восстановления временной шкалы) |
| 0x05 | EVENT_MARKER — маркер события |
| 0x06 | MODE_MARKER — маркер смены режима |

Service Block

Первый блок Flash резервируется под служебную информацию: параметры инициализации, калибровочные данные, конфигурацию, идентификаторы устройства, сервисную информацию (в т.ч. счётчик стираний, история батареи — при необходимости). Запись в Service Block выполняется только в режиме SERVICE.

6.2. FRAM (опциональный модуль расширения)

FM25V10A-G, 1 Мбит = 128 КБ — назначение: быстрый буфер для потокового профиля (LOGGER), хранение конфигурации, промежуточные данные при записи во внешнюю Flash. Подключается как опциональный модуль расширения.

6.3. Модель времени (Epoch Time Model)

Прямые решения автора по модели времени:

- встроенной батарейки резервного питания RTC (RTC battery backup) на основной плате — нет; в крайнем случае backup-батарея может присутствовать на плате расширения;

- источник времени — только RTC, с периодической синхронизацией от ПК при инициализации в сервисном режиме;

- используется абсолютная временная шкала (например, 2026-06-04 / 13:22:11): дата хранится компактно и сравнительно редко (в заголовке/маркерах), а время — как основной, более частый параметр;

- требуемая точность измерения длительности цикла: ±1 секунда;

- автономная работа без связи с ПК — вплоть до момента считывания результатов и замены батареи;

- при потере RTC-времени: показания обнуляются, начинается новый временной эпох (epoch); после считывания данных начало эпоха можно скорректировать постфактум (epoch transitions, time sync).

7. Wakeup topology и GPIO Policy Matrix

7.1. Источники пробуждения

PASSIVE → WORK: MEMS interrupt, выделенная линия WKUP.

PASSIVE → SERVICE: детектирование внешнего питания (external power detect), выделенная линия WKUP.

7.2. GPIO Policy Matrix

Для каждого вывода GPIO должны быть зафиксированы следующие атрибуты (таблица заполняется по итогам распиновки и финальной схемы):

| Атрибут | Атрибут | Атрибут |
| --- | --- | --- |
| Signal Name | Peripheral | Mode |
| Wake Source | Wake Transition | RESET state |
| PASSIVE state | WORK state | SERVICE state |

Поведение GPIO определяется отдельно для каждого режима работы (PASSIVE / WORK / SERVICE); неиспользуемые выводы переводятся в режим Analog для минимизации токов утечки.

Открытый вопрос / требует решения: полная GPIO Policy Matrix должна быть извлечена из принципиальной схемы (SCH/PCB) и .ioc-конфигурации CubeMX и оформлена как приложение к ТЗ.

8. Протокол обмена данными — LTP (LogLSM Transport Protocol)

LTP — лёгкий бинарный транспортный протокол для встраиваемых систем, развивающий идеи SLIP и WAKE. Спроектирован как транспорт-независимый: один и тот же стек протокола может работать поверх UART, USB CDC и в перспективе CAN / RS-485 / BLE.

Архитектурно:

LTP Core → Transport Adapter → { UART DMA | USB CDC | (в будущем CAN) }

ВАЖНО: на момент составления документа в материалах проекта обнаружены ДВЕ параллельные проработки финального формата пакета LTP, выполненные в разное время и не сведённые друг с другом. Обе содержательно зрелые и пригодны как основа реализации, но взаимно несовместимы на уровне байтов. Окончательный выбор остаётся за автором проекта (см. также открытый вопрос в разделе 17). Ниже они приведены как Вариант A и Вариант B.

8.1. Вариант A — по решениям обсуждения PROTOCOL.md (2Q.txt)

FEND | ADDR | SERVICE | CMD | FLAGS | SEQ | LEN | PAYLOAD (0..256) | CRC16

| Поле | Размер | Назначение |
| --- | --- | --- |
| FEND | 1 байт | Маркер начала кадра (SLIP-совместимое обрамление, 0xC0) |
| ADDR | 1 байт | Адрес устройства — принята модель multi-device addressing (например 0x01 — Logger, 0x02 — Bootloader, 0x10 — Bridge), даже при текущем единственном устройстве — задел на будущее |
| SERVICE | 1 байт | Группа сервиса (см. карту сервисов ниже) — решение в пользу двухуровневой адресации SERVICE+CMD вместо плоского CMD |
| CMD | 1 байт | Команда внутри сервиса |
| FLAGS | 1 байт | Флаги пакета |
| SEQ | 1 байт | Порядковый номер — присутствует во всех пакетах |
| LEN | 2 байта | Длина полезной нагрузки |
| PAYLOAD | 0…256 байт | Полезная нагрузка (зафиксированный максимальный размер — 256 байт, под размер страницы Flash) |
| CRC16 | 2 байта | CRC16-CCITT (поли 0x1021, init 0xFFFF, без рефлексии, XOR-out 0x0000) |

Framing (SLIP): FEND=0xC0, FESC=0xDB, TFEND=0xDC, TFESC=0xDD. Экранирование: 0xC0 → 0xDB 0xDC; 0xDB → 0xDB 0xDD. Каждый пакет обязан начинаться с FEND; FEND, по логике SLIP, в CRC не включается.

Порядок байт (endian): по решению автора в 2Q.txt — LITTLE-ENDIAN с явной (explicit) побайтовой сериализацией, «зафиксировано навсегда». Решение принципиально важно для будущей транспорт-независимости (в первую очередь — для совместимости с CAN, где send((uint8_t*)&packet, sizeof(packet)) недопустим из-за выравнивания, паддинга компилятора и фрагментации кадров).

Карта сервисов (SERVICE MAP) — двухуровневая адресация SERVICE+CMD:

| Код | Сервис |
| --- | --- |
| 0x01 | SYSTEM |
| 0x02 | STORAGE |
| 0x03 | CONFIG |
| 0x04 | TELEMETRY |
| 0x05 | FIRMWARE |
| 0x06 | DIAGNOSTIC |
| 0x07 | SENSOR |

ACK-модель: SEQ присутствует во всех пакетах; ACK требуется только для критичных операций (прошивка, запись конфигурации, erase и иные критические операции); телеметрия — без ACK.

8.2. Вариант B — «Спецификация LTP v1.0» (папка LogLSM Transport Protocol, материалы от 4 июня)

Самостоятельная, более поздняя по дате попытка довести протокол до оформленного, готового к использованию вида (LTP_Specification_v1.docx / «Спецификация LTP v1.0.txt» / PROJECT_STRUCTURE.md). Содержит ряд проработок, отсутствующих в Варианте A: подробную адресную карту, модель фрагментации, систему кодов ошибок и режимы надёжности.

FEND | VER | ADDR | CMD | FLAGS | SEQ16 | LEN16 | DATA (0..65535) | CRC16

| Поле | Размер | Назначение |
| --- | --- | --- |
| FEND | 1 байт | Frame delimiter (значение 0x7E — отличается от Варианта A!) |
| VER | 1 байт | Версия протокола (текущая — 0x01); поля SERVICE в этом варианте нет — адресация одноуровневая, по CMD |
| ADDR | 1 байт | Адрес устройства (см. адресную карту ниже) |
| CMD | 1 байт | Команда / тип сообщения (плоский список, см. таблицу команд) |
| FLAGS | 1 байт | Биты: ACK_REQUIRED, IS_ACK, IS_NACK, FRAGMENTED, PRIORITY + резерв |
| SEQ16 | 2 байта (uint16) | Номер последовательности — для retransmission, duplicate detection, ACK matching, OTA reliability; wrap-around 0xFFFF → 0x0000 |
| LEN16 | 2 байта (uint16) | Длина данных, максимум 65535 байт; рекомендуемые размеры: UART — 256 байт, USB CDC — 512–2048 байт, CAN FD — фрагменты по 64 байта |
| DATA | 0…LEN16 байт | Полезная нагрузка, формат зависит от CMD |
| CRC16 | 2 байта | CRC16-CCITT (POLY=0x1021, INIT=0xFFFF); считается начиная с VER и до последнего байта DATA включительно; FEND в CRC не входит |

Framing (HDLC-подобное): FEND=0x7E, ESC=0x7D. Экранирование: 0x7E → 0x7D 0x5E; 0x7D → 0x7D 0x5D — отличается от SLIP-набора Варианта A (0xC0/0xDB).

Рекомендуемая адресная карта (ADDR):

| Адрес | Назначение |
| --- | --- |
| 0x00 | Broadcast |
| 0x01 | Main Logger |
| 0x10–0x1F | Sensor modules |
| 0x20–0x2F | Expansion modules |
| 0xF0 | Bootloader |
| 0xFF | Host PC |

Базовый набор команд (CMD, плоская карта без группировки по сервисам):

| CMD | Имя | CMD | Имя |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | HELLO | 0x30 | TIME_SYNC |
| 0x02 | ACK | 0x40 | FILE_BEGIN |
| 0x03 | NACK | 0x41 | FILE_DATA |
| 0x10 | LOG_DATA | 0x42 | FILE_END |
| 0x11 | SENSOR_DATA | 0x70 | OTA_BEGIN |
| 0x12 | STATUS | 0x71 | OTA_DATA |
| 0x20 | CONFIG_GET | 0x72 | OTA_END |
| 0x21 | CONFIG_SET | 0xF0 | DEBUG |

Дополнительные механизмы Варианта B, отсутствующие в Варианте A:

- Fragmentation — при FLAGS.FRAGMENTED=1 в данных передаются FRAG_ID / FRAG_INDEX / FRAG_TOTAL / DATA (используется для OTA, передачи файлов, объёмной телеметрии);

- Error Codes — формализованный список кодов ошибок: 0x01 CRC_ERROR, 0x02 INVALID_LENGTH, 0x03 UNKNOWN_COMMAND, 0x04 TIMEOUT, 0x05 BUSY, 0x06 ACCESS_DENIED;

- Reliability Modes — Mode 0 (Unreliable, без ACK — для логов и телеметрии) и Mode 1 (Reliable, ACK + retransmission — для конфигурации, OTA, операций с Flash);

- ACK / NACK — формализованные пакеты: ACK несёт SEQ16, NACK несёт SEQ16 + ERROR_CODE.

Архитектура парсера по Варианту B (FSM): WAIT_FEND → READ_HEADER → READ_PAYLOAD → READ_CRC → VALIDATE → DISPATCH. Также описана целевая структура firmware-проекта (Core/Inc, Core/Src с ltp.c/ltp_parser.c/ltp_crc.c/ltp_transport_*; Services/, Bootloader/, QtHost/) и трёхуровневая транспортная стратегия: основной — USB CDC Virtual COM, вторичный — UART, перспективный — CAN FD.

8.3. Сопоставление вариантов и рекомендация по выбору

| Параметр | Вариант A (2Q.txt) | Вариант B («Спецификация LTP v1.0») |
| --- | --- | --- |
| Framing | SLIP: FEND=0xC0 / FESC=0xDB | HDLC-подобное: FEND=0x7E / ESC=0x7D |
| Адресация сервисов | Двухуровневая: SERVICE + CMD (карта сервисов SYSTEM/STORAGE/CONFIG/...) | Одноуровневая: плоский CMD (+ поле VER — версия протокола) |
| SEQ / LEN | SEQ — 1 байт, LEN — 2 байта | SEQ16 / LEN16 — оба по 2 байта (uint16) |
| Максимальный payload | 256 байт (под страницу Flash) | до 65535 байт (с рекомендациями по транспортам) |
| Доп. механизмы | ACK только для критичных операций; явное решение по endian (little-endian, явная сериализация) | Полная модель: fragmentation, коды ошибок, Reliability Mode 0/1, формализованные ACK/NACK-пакеты |
| Источник решений | Прямые пронумерованные ответы автора по конкретным архитектурным вопросам протокола | Цельная, оформленная спецификация с акцентом на готовность к реализации (production-leaning) |

Открытый вопрос / требует решения: требуется явный выбор/подтверждение автора между Вариантом A и Вариантом B. Ниже (раздел 8.6) приводится конкретное предложение по их слиянию в единую финальную спецификацию — рекомендуется рассмотреть его как способ закрыть тему без необходимости начинать с нуля. До утверждения итогового формата реализация транспортного уровня и парсера не должна начинаться, так как черновики взаимно несовместимы на уровне кадра (разные значения FEND/ESC, разная разрядность полей).

8.4. Архитектура парсера (общие принципы для обоих вариантов)

USART RX DMA (Circular) → RX Ring Buffer → FSM Stream Parser → Packet Queue → Dispatcher → Services

Состояния FSM-парсера: WAIT_FEND, READ_HEADER, READ_PAYLOAD, READ_CRC, ESCAPE, PACKET_DONE, ERROR. Требования к парсеру: устойчивость к фрагментации входного потока, восстановление после повреждения и ошибки CRC, автоматическое восстановление синхронизации (поиск следующего FEND при ошибке CRC, без остановки сканирования потока).

8.5. Транспорты

- UART — основной для отладки/разработки и сервисного обмена через XP2, framing — SLIP;

- USB CDC (USB2 Full Speed Device, без USB-PD и High Speed) — производственный/сервисный интерфейс через плату расширения USB-C; требуются подтяжки CC1/CC2 5.1 кОм к Rd, используется встроенная подтяжка D+ STM32;

- CAN / RS-485 / BLE — заложены архитектурно как будущие транспорты через адаптер транспортного уровня (transport adapter) поверх единого стека LTP; на CAN потребуется фрагментация кадров на уровне адаптера.

8.6. Рекомендуемая спецификация LTP v1.0 (FINAL) — предложение для закрытия темы

Вместо того чтобы пытаться буквально совместить два черновика byte-в-byte (что и привело бы к компромиссному и местами противоречивому результату), ниже предложена самостоятельная итоговая редакция формата пакета — спроектированная заново, с учётом инженерного опыта по embedded-протоколам (SLIP/HDLC framing, версионирование, модели надёжности) и с опорой на то, что уже было ЯВНО решено автором проекта (двухуровневая адресация SERVICE+CMD, little-endian, категории ACK). Решения, ещё не принятые автором, закрыты собственным выбором — обоснование приведено для каждого пункта, чтобы решение можно было пересмотреть осознанно.

| Что взять и откуда | Обоснование выбора |
| --- | --- |
| Framing — из Варианта A: FEND=0xC0 / FESC=0xDB / TFEND=0xDC / TFESC=0xDD (классический SLIP) | SLIP — отраслевой стандарт для embedded UART-потоков, минимальная escaping-таблица (всего 2 правила), уже фигурирует в нескольких источниках проекта (LTP_PROTOCOL.md draft v1, LTP Architecture Freeze) — меньше переделок в уже описанной части |
| Заголовок пакета — гибрид: FEND ¦ ADDR ¦ SERVICE ¦ CMD ¦ FLAGS ¦ SEQ16 ¦ LEN16 ¦ PAYLOAD ¦ CRC16 | Берём двухуровневую адресацию SERVICE+CMD из Варианта A (она прямо отвечает зафиксированному решению автора по протоколу и хорошо ложится на структуру firmware-сервисов из раздела 15) — и одновременно расширяем SEQ и LEN до 16 бит по Варианту B, так как 256 значений SEQ может оказаться мало при потоковой телеметрии (профиль LOGGER), а LEN16 снимает искусственное ограничение в 256 байт для будущих транспортов (USB CDC, в перспективе CAN FD с фрагментацией) |
| Поле VER — добавить из Варианта B как 9-й байт заголовка (после ADDR) | Версионирование формата критично для платформы с несколькими поколениями контроллеров (LogLSM-A/B) и удалённым обновлением прошивки — без VER невозможно безопасно эволюционировать протокол позже, не поломав совместимость со старыми устройствами в поле |
| Карта сервисов SERVICE MAP — из Варианта A (SYSTEM/STORAGE/CONFIG/TELEMETRY/FIRMWARE/DIAGNOSTIC/SENSOR) | Прямое соответствие программным сервисам и решениям автора; карта команд по сервисам формализуется на уровне production-документа PROTOCOL.md |
| FLAGS, ACK/NACK, Error Codes, Reliability Mode 0/1, Fragmentation — из Варианта B | Это готовая, более полная инженерная модель надёжности (коды ошибок, формализованные ACK/NACK как отдельные пакеты, два режима — unreliable для телеметрии и reliable для критичных операций, явная схема фрагментации для OTA/файлов/больших блоков телеметрии). Изобретать это заново не нужно — модель Варианта B напрямую закрывает то, что в Варианте A было обозначено лишь в общих словах («ACK для критичных операций») |
| Endian — LITTLE-ENDIAN с явной побайтовой сериализацией (решение автора из 2Q.txt, «зафиксировано навсегда») | Прямое и категоричное решение автора; в обоих вариантах этот вопрос либо не затрагивается, либо не противоречит — переносится без изменений |

Итоговый предлагаемый формат пакета:

FEND | VER | ADDR | SERVICE | CMD | FLAGS | SEQ16 | LEN16 | PAYLOAD (0..LEN16) | CRC16

Для практических транспортов (UART/USB CDC) рекомендуется на первом этапе ограничивать PAYLOAD значением 256 байт (по размеру страницы Flash и ради простоты буферизации), не понижая разрядность поля LEN16 — это оставляет задел на будущее без изменения формата кадра.

Что это даёт: единую спецификацию, которая опирается на уже принятые автором решения (двухуровневая адресация, little-endian, ACK по категориям операций, framing SLIP), не отбрасывает проделанную в Варианте B инженерную проработку надёжности, и закрывает оба обнаруженных черновика одним документом — после чего реализацию транспортного уровня и парсера можно начинать без риска «менять формат на полпути».

Если автор согласен с этим направлением, следующий шаг — оформить его как PROTOCOL.md v1.0 (FINAL): зафиксировать байтовую раскладку заголовка, итоговую SERVICE+CMD карту команд (объединив списки команд из обоих вариантов и сервисной модели), таблицу кодов ошибок и набор ACK/NACK payload-ов — после чего тема протокола считается закрытой и не пересматривается без отдельного решения о смене версии (поле VER для этого и вводится).

9. Bootloader и обновление прошивки

Архитектурное решение: bootloader работает на том же протоколе LTP («тот же LTP» — прямое решение автора), не выделяется отдельным несовместимым протоколом. Обновление производится моделью FW Chunk Packets (а не общим уровнем фрагментации транспорта) — это решение обосновано простотой, низким потреблением RAM, естественной устойчивостью к потерям пакетов на UART и чистым разделением ответственности (transport остаётся универсальным, а FirmwareService управляет последовательностью chunk'ов).

9.1. Команды обновления прошивки

| Команда | Назначение |
| --- | --- |
| FW_BEGIN | Начало процедуры обновления |
| FW_PAGE / FW_DATA(seq=N) | Передача страницы/чанка данных (256 байт = размер страницы Flash — выровнено для записи «получил страницу → записал в Flash → ACK») |
| FW_VERIFY | Проверка целостности принятого образа |
| FW_COMMIT | Подтверждение и применение обновления |
| FW_REBOOT / FW_ABORT | Перезагрузка в новый образ / прерывание процедуры обновления |
| ENTER_BOOTLOADER | Команда входа в режим bootloader (зафиксированный способ входа — по команде, а не аппаратной перемычкой) |

Формат образа прошивки: RAW binary (вариант A — простое бинарное представление, без контейнерных форматов).

Recovery: при потере/повреждении чанка — модель NACK/повторной передачи (host: send chunk #N → device: CRC fail → NACK #N → host: resend #N).

Сжатие и шифрование firmware: решено не применять на данном этапе — во избежание излишнего усложнения (complexity explosion); возможный пересмотр — в последующих версиях платформы.

Dual-bank firmware: не требуется (явное решение автора — «нет»).

10. Сервисный режим: команды и индикация

10.1. Основные команды сервисного режима

| Команда | Назначение |
| --- | --- |
| INFO | Информация о системе (режим, заполненность памяти, версия прошивки) |
| READ LOG | Выгрузка лога |
| ERASE LOG | Очистка Flash (разрешено только в SERVICE) |
| SET MODE | Выбор рабочего профиля (LOGGER / REGISTRATOR), сохраняется в энергонезависимой памяти |
| SET ODR | Установка частоты выборки (ODR) |
| SET TIME | Синхронизация RTC с ПК |
| START WORK | Переход в рабочий режим WORK (после чего внешнее питание отключается) |
| UPDATE FSM | Загрузка программы FSM датчика (разрабатывается в среде Unico-GUI, ST) |

Физический интерфейс сервисного режима — UART (через XP2) или USB-C (через плату расширения), активный интерфейс определяется по наличию питания. Протокол обмена — описанный выше LTP (ASCII-команды старых версий ТЗ заменяются типизированными LTP-пакетами; обратная совместимость с текстовыми командами — по решению на этапе реализации сервисного слоя).

10.2. Индикация состояния (LED)

Используется один светодиод. LED активен только в режиме SERVICE; в режиме WORK светодиод выключён (экономия энергии).

| Состояние | Индикация |
| --- | --- |
| Готовность | Медленное мигание |
| Выгрузка данных | Быстрое мигание |
| Flash заполнена | Постоянное свечение |
| Ошибка | Двойное мигание |
| Режим WORK | LED выключён |

11. FSM датчика LSM6DSV320X

Встроенная машина состояний (FSM) MEMS-датчика используется для автономного детектирования событий без участия МК:

- WAKE-UP — автономное детектирование начала движения, формирование прерывания INT1 на МК;

- детекция вращения — вычисление порогов скорости вращения на уровне датчика (для профиля REGISTRATOR);

- автоматическое переключение между каналами Low-g и High-g акселерометра (порог и гистерезис — требуют определения, см. открытые вопросы).

Загрузка программы FSM выполняется в режиме SERVICE командой UPDATE FSM; разработка программы FSM ведётся в среде Unico-GUI (ST).

12. Энергопотребление и стратегия питания

Главный приоритет проекта — ultra-low-power operation: минимизация активного времени выполнения, агрессивное использование низкопотребляющих режимов МК, отключение неиспользуемых доменов, контроль токов утечки, перевод неиспользуемых GPIO в режим Analog.

12.1. Состояния энергопотребления (по инженерным решениям)

| Состояние | Описание |
| --- | --- |
| SENSOR_ONLY | Активны только IMU и RTC |
| MCU_ACTIVE | Состояние обработки данных |
| FLASH_WRITE | Временное состояние записи во внешнюю Flash |
| USB_SERVICE | Сервисный режим с внешним питанием |

Принципы: периферия включается только когда необходимо; предпочтение DMA перед программной передачей данных через CPU; USB отключён при автономной (батарейной) работе; агрессивная политика перехода в сон.

12.2. Оценка потребления в режиме PASSIVE

По данному параметру существуют две оценки из разных источников, требующие согласования:

| Источник | Режим МК | Оценка тока в простое |
| --- | --- | --- |
| TZ_v2 (архив) | Stop2 (RAM сохраняется, быстрое пробуждение) | ≈ 20 мкА (МК ≈ 2 мкА + LSM6DSV320X low-power/FSM ≈ 15 мкА + RTC). Автономность с LS14250 (1200 мА·ч) ≈ 60 000 ч |
| Редакция 3.0 | Shutdown (потеря SRAM допустима, более долгое пробуждение) | ≈ 0.20 мкА с RTC — на 2 порядка ниже |

Открытый вопрос / требует решения: необходимо явно зафиксировать целевой режим простоя устройства — Stop2 (быстрый отклик, сохранение SRAM, ток ~20 мкА) или Shutdown (минимальный ток ~0.2 мкА, но потеря SRAM и более долгое пробуждение). От выбора зависят: модель восстановления состояния после пробуждения, оценка автономности (отличие на 2 порядка) и архитектура wake manager.

Связанное инженерное решение (Decision №1, раздел 14): для основного low-power режима выбран Stop2 — по причине сохранения RAM, быстрого пробуждения, низкого тока потребления и пригодности для событийно-управляемой (interrupt-based) архитектуры; альтернатива Standby отклонена из-за полной потери RAM, более длительного пробуждения и необходимости дополнительной логики восстановления. Указанное в Редакции 3.0 значение Shutdown (~0.2 мкА), таким образом, по-видимому, относится к иному — более глубокому — состоянию PASSIVE и должно быть согласовано с этим решением.

13. Требования к надёжности

- crash recovery — восстановление после сбоя;

- watchdog recovery — обязательное использование независимого сторожевого таймера (IWDG) для автономного промышленного логгера, предотвращение состояний deadlock;

- deterministic behavior — детерминированное поведение;

- сохранность данных — журналируемое хранилище, CRC-проверка блоков, транзакционная запись;

- recovery после reset — после любого сброса устройство должно выходить в рабочий режим (пусть и с частичной потерей данных — это допустимо и не считается фатальным случаем).

Известные риски и меры по их снижению:

| Риск | Меры по снижению |
| --- | --- |
| Износ Flash (Flash Wear) | Пакетная (burst) запись, буферизация в RAM, wear leveling |
| Время автономной работы (Battery Lifetime) | Агрессивные режимы сна, автономное пробуждение по IMU, сокращение потокового режима |
| Потеря данных при сбое питания (Data Loss on Power Failure) | Журналируемое хранилище, CRC-блоки, транзакционная запись |

14. Принятые инженерные решения

Ниже сведены ключевые архитектурные решения проекта (из loglsm_engineering_decisions.md) с кратким обоснованием — они определяют технические разделы выше и являются обязательными ориентирами при реализации.

| № | Решение | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| №1 | Stop2 как основной low-power режим | Сохранение RAM, быстрое пробуждение, низкий ток, подходит для interrupt-based архитектуры. Альтернатива (Standby) отклонена — полная потеря RAM, долгое пробуждение, нужна доп. логика восстановления. |
| №2 | Автономное пробуждение по IMU (Autonomous Wakeup) | Исключает постоянный опрос (polling) МК, снижает расход батареи за счёт встроенного детектора движения LSM6DSV320X (wake-on-motion, inactivity detection, gyro threshold interrupt). |
| №3 | Журналируемый кольцевой буфер вместо FATFS | Устойчивость к потере питания, меньший износ флеш, проще реализация, детерминированное время операций. FATFS отклонена — выше сложность, риск повреждения, больше RAM, избыточна для последовательной телеметрии. |
| №4 | Пакетная запись во Flash (Burst Flash Writes) | DMA → RAM кольцевой буфер → периодический сброс (flush) через QSPI — снижает износ флеш, энергопотребление, повышает эффективность записи. |
| №5 | Событийная запись High-G (Event-Based High-G Recording) | Непрерывная запись ±320g расточительна по энергии и месту; вместо неё — порог срабатывания, pre-trigger буфер и post-trigger запись для эффективного захвата ударов/аварийных событий. |
| №6 | Адаптивный дебаунс остановки (Adaptive Stop Debounce) | Колесо может временно останавливаться или колебаться; фиксированный таймаут фрагментирует логи. Таймаут зависит от RPM: высокая скорость → короткий таймаут, низкая → длинный. |
| №7 | Обязательный независимый сторожевой таймер (IWDG) | Автономный промышленный логгер должен самостоятельно восстанавливаться и не допускать состояний deadlock. |
| №8 | Разделение Flash на регионы по типу данных | Изоляция типов данных, упрощение восстановления, снижение распространения повреждений. Предварительная раскладка: Config / Event Journal / Stream Buffer / Crash Records / Debug Area. |

Примечание по Decision №8: данное предварительное разделение Flash на регионы переосмыслено в более позднем обсуждении («что пока не зафиксировано, ответ автора») — итоговое решение: «разные разделы NOR Flash не нужны», память используется как линейная append-only структура с типизированными маркерами записей (см. раздел 6.1). Таблица регионов сохранена здесь как историческая справка о ходе рассуждений.

14.1. Стратегия логирования данных

- Normal Mode — только сводное логирование (summary logging only);

- Diagnostic Mode — непрерывное потоковое логирование (continuous stream logging);

- Crash Mode — высокоскоростная запись по событию (event-triggered high-speed recording).

Регистрируемые параметры: временные метки, экстремумы RPM, экстремумы ускорения, температура, напряжение батареи, поток сырых данных IMU.

14.2. Машина состояний системы (верхний уровень)

BOOT → STANDBY → ACTIVE → STREAM_RECORD → SERVICE → ERROR; переходы управляются прерываниями IMU, пробуждениями RTC, внешним сервисным питанием и сбросом по watchdog.

14.3. Философия проекта

Система проектируется как: автономная, сверхэкономичная (ultra-low-power), промышленного класса, событийно-управляемая, отказоустойчивая. Приоритеты: 1) надёжность; 2) время автономной работы; 3) целостность данных; 4) обслуживаемость; 5) диагностическая ценность.

15. Архитектура программного обеспечения

15.1. Прошивка МК

Инструменты: STM32CubeMX (конфигурация .ioc) + STM32CubeIDE / Keil MDK (сборка). Допускается реализация как на голом железе (bare-metal) с конечным автоматом состояний устройства, так и на основе кооперативного планировщика (cooperative event scheduler) — рекомендованный вариант для STM32L433-логгера; вариант на FreeRTOS не исключается.

Основные программные модули:

- power_manager — управление режимами энергопотребления и переходами;

- imu_driver (lsm6dsv_i2c / lsm6dsv_data) — драйвер MEMS-датчика: инициализация, чтение данных, конфигурация FSM, авто-переключение Low-g/High-g;

- logger_core / log_ringbuf — ядро логирования и управление кольцевым append-only буфером во Flash;

- stream_recorder — потоковая запись в профиле LOGGER;

- storage_manager / flash_driver — драйвер P25Q128H (чтение/запись страниц, стирание секторов, wear leveling) и абстракция хранилища;

- rtc_manager — инициализация RTC, чтение/запись Unix-времени, синхронизация и эпохальная модель;

- service_interface — реализация LTP, диспетчер пакетов, сервисные команды;

- battery_monitor — контроль напряжения батареи;

- diagnostics / watchdog_manager — самодиагностика, обработка watchdog, безопасный режим (safe mode);

- wake_manager — управление источниками и топологией пробуждения (см. раздел 7).

Стиль кода (актуальные правила из контекстного файла CLAUDE.md проекта): стандарт C11; именование — snake_case для переменных/функций, UPPER_CASE для макросов; префиксы модулей: lsm6dsv_, flash_, log_, rtc_, cmd_; HAL-функции возвращают HAL_StatusTypeDef и их возврат всегда проверяется; в рабочем коде не используется HAL_MAX_DELAY — таймауты задаются явно (в мс); в обработчиках прерываний — минимум кода (флаг + обработка в основном цикле/задаче).

Правила работы с CubeMX: код в каталоге Core/ не редактируется вручную (перегенерируется CubeMX); пользовательский код размещается только в App/Src и App/Inc; в файлах Core/ изменения вносятся только между метками /* USER CODE BEGIN */ … /* USER CODE END */; новые .c-файлы из App/Src добавляются в CMakeLists.txt (секция target_sources), новые include-папки — в target_include_directories.

15.2. Qt-приложение (хост-сторона)

Среда разработки: Qt Creator, Qt 6.5 LTS, MinGW 64-bit, Qt Designer. Функции:

- обнаружение и подключение к устройству (UART / USB CDC);

- отображение статуса устройства: режим, заполненность памяти, версия прошивки;

- настройка параметров: рабочий профиль, ODR, диапазоны, порог скорости вращения, синхронизация RTC;

- выгрузка и визуализация лога: графики (профиль LOGGER — акселерометр/гироскоп/температура), таблица циклов с экстремумами (профиль REGISTRATOR);

- экспорт данных в CSV;

- потоковая передача данных (live streaming) без записи — необходима для тестирования работы датчика;

- комплексное приложение «всё в одном» — как решено автором, не предполагается набор разрозненных утилит.

Планировавшийся (по материалам обсуждений) состав модулей Qt6: Configurator, Log Viewer, Live Stream Viewer, Firmware Update, RTC Sync, Diagnostics — финальный состав определяется на этапе проектирования хост-приложения.

16. Структура репозитория и текущий статус проекта

16.1. Структура репозитория (целевая, по Редакции 3.0)

LogLSM/ ├── COMMON/ ├── CONTROLLERS/ ├── MODULES/ ├── DOCS/ ├── TOOLS/ ├── TESTBENCH/ ├── NOTES/ └── ARCHIVE/

Текущая структура рабочего репозитория (фактическая, на момент составления документа):

Logger_LSM6DSV/ ├── Firmware/LogLSM/      ← Прошивка STM32 (STM32CubeIDE + CMake) │   ├── Core/             ← HAL-инициализация (CubeMX, не редактировать вручную) │   ├── App/              ← Пользовательский код (драйверы и логика) │   ├── Drivers/          ← CMSIS + STM32L4xx HAL │   └── LogLSM.ioc        ← Конфигурация STM32CubeMX ├── SoftWare/             ← Qt-программа (пока не начата) ├── Hardware/             ← P-CAD / Altium (пока не начата) ├── Docs/                 ← ТЗ, PlantUML-диаграммы └── Components/           ← Даташиты компонентов

Соответствие целевой структуре — задача на этап реорганизации репозитория при переходе к платформенной модели (несколько контроллеров и модулей).

16.2. Текущий статус проекта

| Область | Статус |
| --- | --- |
| Аппаратная платформа | Изготовлен и эксплуатируется 1-й вариант контроллера (LogLSM-A); запланирован переход ко 2-му варианту (LogLSM-B) и нескольким вариантам плат расширения |
| Прошивка — драйверы | Начаты базовые драйверы: lsm6dsv_i2c (низкоуровневый I2C-драйвер MEMS), lsm6dsv_data (получение данных, расчёт RPM и модуля G), log_ringbuf (управление Flash — запись, чтение, заголовок, проверка заполнения). Суммарно ≈ 385 строк кода |
| Прошивка — остальное | Не начато: реализация LTP, диспетчер сервисов, bootloader, FSM-конфигурация, питание/wake manager |
| Qt-приложение (SoftWare/) | Не начато |
| Аппаратные файлы (Hardware/) | Не начато (есть только заготовки папок) |
| Архитектура / документация | Зафиксированы: режимы работы (PASSIVE/WORK/SERVICE), политика хранения (append-only, без ФС), wakeup topology, GPIO policy (рамочно), naming convention, структура репозитория, протокол LTP (формат пакета, сервисы, ACK-модель, bootloader-команды) |

Текущий этап проекта (формулировка из Редакции 3.0): «Prototype platform architecture definition» — определение архитектуры платформы прототипа. Соответствует переходу от общей архитектуры к рабочему firmware pipeline.

17. Открытые вопросы и риски

Сводный перечень вопросов, требующих решения до или в процессе реализации (объединены из всех источников; вопросы, на которые уже даны ответы автором, исключены и перенесены в соответствующие разделы выше):

- Утверждение финального формата пакета LTP: принять Вариант A, Вариант B или предложенный объединённый вариант FEND|VER|ADDR|SERVICE|CMD|FLAGS|SEQ16|LEN16|PAYLOAD|CRC16 (см. раздел 8.6) — это закрывает тему протокола и разблокирует начало реализации транспортного уровня и парсера.

- Целевой режим энергопотребления PASSIVE: Stop2 (~20 мкА, сохранение SRAM) или Shutdown (~0.2 мкА, потеря SRAM)? — см. раздел 12.2, ключевое расхождение между источниками.

- Финальная распиновка и назначение контактных площадок K1…K20 (часть пока не задействована) — для основной платы и платы(плат) расширения.

- Полная GPIO Policy Matrix (Signal Name / Peripheral / Mode / Wake Source / Wake Transition / состояния по режимам) — должна быть извлечена из схемы и .ioc.

- Алгоритм и пороги автоматического переключения каналов Low-g / High-g акселерометра (порог, гистерезис).

- Минимальная длительность цикла вращения для фильтрации «коротких» циклов (фильтр шумовых событий).

- Скорость UART для сервисного обмена — требуется зафиксировать (115200 бод или выше).

- Точность RTC: достаточно ли калибровки через вывод CLBR, или требуется штатная установка внешнего кварца ABS06-32.768 KHz на каждом варианте платы.

- Итоговая COMMAND MAP протокола LTP (перечень команд внутри каждого SERVICE) и формализация production-уровня документа PROTOCOL.md.

- Финальная адресная карта Flash / распределение служебных данных в Service Block (после отказа от разделения на регионы — см. примечание к Decision №8).

- Габаритные и механические ограничения для разных вариантов плат расширения.

Известные риски проекта и направления их снижения сведены в разделе 13 (надёжность). Дополнительный риск, специфичный для платформенной модели — необходимость поддержания совместимости общего ядра ПО (LTP Core, сервисы, протокол) при расширении линейки контроллеров и модулей; митигируется выбранной транспорт-независимой архитектурой LTP и явным версионированием формата (требует фиксации схемы версионирования протокола и формата хранения).

Приложение А. Соответствие разделов источникам

Для прослеживаемости решений ниже указано, на основе каких материалов сформирован каждый раздел документа (подробные источники — см. раздел 0):

| № разд. | Источники |
| --- | --- |
| 1–2 | Редакция 3.0 (назначение, архитектура платформы, контроллеры/модули) + уточнение текущего статуса от автора |
| 3–4 | TZ_v1 / TZ_v2 (архив) — аппаратные характеристики и конструктив, не вошедшие в Редакцию 3.0 |
| 5 | Редакция 3.0 (режимы PASSIVE/WORK/SERVICE) + LTP Architecture Freeze (профили LOGGER/REGISTRATOR) + TZ_v2 (структуры записей) |
| 6 | LTP Architecture Freeze (модель хранения, маркеры) + ответы автора в «Что пока НЕ зафиксировано… ответ» (модель времени, политика памяти) |
| 7 | Редакция 3.0 (wakeup topology, GPIO policy matrix — рамочно) |
| 8–9 | LTP_PROTOCOL.md (draft v1) + решения автора из 2Q.txt (Вариант A) + «Спецификация LTP v1.0» / LTP_Specification_v1.docx из папки LogLSM Transport Protocol (Вариант B) + предложение по их объединению (раздел 8.6, формат пакета, SERVICE-поле, endian, ACK, bootloader) |
| 10–11 | TZ_v2 + Редакция 3.0 (команды сервисного режима, индикация, FSM) |
| 12 | TZ_v2 vs Редакция 3.0 (расхождение в оценке энергопотребления) + loglsm_engineering_decisions.md (Decision №1) |
| 13–14 | loglsm_engineering_decisions.md (решения №1–8, риски, философия проекта) |
| 15 | CLAUDE.md проекта (модули, стиль кода, правила CubeMX) + TZ_v2 / FULL_FIRMWARE_ARCHITECTURE_FREEZE (Qt6-инструменты) |
| 16 | CLAUDE.md проекта (фактическая структура) + Редакция 3.0 (целевая структура) + анализ состояния файлов репозитория |
| 17 | Сведено из всех источников — вопросы, оставшиеся без ответа автора на момент составления документа |