ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Программно-аппаратная платформа «LogLSM»

Автономный инерциальный логгер-регистратор

Редакция 4.0 — консолидированная версия

Дата составления: 8 июня 2026 (обновлено 9 июня 2026)

Документ объединяет и заменяет собой предыдущие версии ТЗ (base, v1, v2). Основой служит «Редакция 3.0» и материалы архитектурного фриза LTP (LTP Architecture Freeze v1.0), дополненные принятыми инженерными решениями и протокольными договорённостями из рабочих обсуждений проекта.

# Содержание

# 0. Журнал версий и происхождение документа

Документ является результатом сведения воедино нескольких поколений ТЗ и архитектурных обсуждений проекта LogLSM. Решено, что более ранние версии (LogLSM_TZ.docx — «база», LogLSM_TZ_v1.docx, LogLSM_TZ_v2.docx) переносятся в архив и не используются как источник истины — их содержимое включено сюда там, где оно осталось актуальным.

| Источник | Статус и роль в этом документе |
| --- | --- |
| LogLSM_TZ.docx / _v1 / _v2 | Архивные версии. Использованы как источник аппаратных характеристик, конструктива и не противоречащих формулировок (раздел 3–4). |
| loglsm_tz_revision_3_based_on_uploaded_spec.md (Редакция 3.0) | Базовый архитектурный каркас этого документа: модель платформы (контроллеры + модули), режимы PASSIVE/WORK/SERVICE, структура репозитория, GPIO policy, wakeup topology. |
| LTP Architecture Freeze v1.0 (LTP_Full_Project_Archive) | Зафиксированная модель протокола, TLV, хранения (append-only с маркерами), рабочих профилей LOGGER/REGISTRATOR и firmware update — принята как «замороженная» основа. |
| loglsm_engineering_decisions.md | Инженерные решения (Decision №1–8) — включены в раздел 14 и учтены в соответствующих технических разделах. |
| «Что пока НЕ зафиксировано» + ответы автора | Прямые ответы автора проекта на критические архитектурные вопросы (хранение, время, питание, протокол, надёжность) — формируют логику решений по всему документу. |
| 2Q.txt (обсуждение PROTOCOL.md) | Финальные решения по протоколу LTP: адресация, поле SERVICE, размер payload, endian, ACK-модель, формат firmware update. |
| FULL_FIRMWARE_ARCHITECTURE_FREEZE.md / LTP_PROTOCOL_STATUS.md | Дополнительные сведения о режимах LOGGER/REGISTRATOR, USB-интерфейсе, Qt6-наборе инструментов. |

Решение по архивации: все файлы — источники предыдущих версий ТЗ, черновики и материалы обсуждений — переносятся автором в архивную папку. Дальнейшая работа ведётся только с этим документом и материалами, помеченными как актуальные в таблице выше.

# 1. Назначение изделия и область применения

LogLSM — автономный регистратор данных (логгер), предназначенный для установки на торец оси колеса и предназначенный для длительной регистрации параметров движения: скорости вращения, вибрации, ударных нагрузок и эксплуатационных событий. Записывает инерциальные данные в несъёмную NOR Flash-память с последующей выгрузкой через сервисный интерфейс (UART или USB-C) и Qt-приложение.

Устройство ориентировано на длительную автономную работу от батарейного питания с минимальным энергопотреблением — приоритет проекта - ultra-low-power operation, industrial-grade устройство.

## 1.1. Основные области применения

- регистрация циклов вращения;

- регистрация скорости вращения;

- контроль вибрации;

- регистрация ударных воздействий;

- мониторинг эксплуатационных циклов;

- накопление статистики работы оборудования;

- автономная регистрация инерциальных данных.

# 2. Архитектура проекта (платформа)

Проект реализуется как платформа — семейство устройств, а не единичное изделие. Архитектура предусматривает разделение аппаратно-зависимых и аппаратно-независимых частей встроенного программного обеспечения.

Состав платформы:

- платформа контроллеров (несколько вариантов основной платы);

- платы расширения (модули с разной функциональностью и интерфейсами);

- общее ядро встроенного программного обеспечения, переиспользуемое между вариантами;

- аппаратно-зависимый уровень BSP и драйверов;

- сервисная инфраструктура (протокол, диагностика, обновление прошивки).

## 2.1. Контроллеры

| Вариант | Статус и описание |
| --- | --- |
| Controller LogLSM-A v0.0 | Базовый вариант платформы. Изготовлен и используется как текущий рабочий аппаратный вариант (1-я аппаратная версия в производстве/эксплуатации). |
| Controller LogLSM-B v0.0 | Расширенный вариант платформы — следующий этап развития. Допускает расширенную периферию, дополнительные интерфейсы, изменённую топологию подключения модулей и расширенную функциональность. |

## 2.2. Модули расширения

Формат обозначения модулей:

Module LogLSM-<ControllerVariant>M<Index> vX.Y

Примеры: Module LogLSM-AM1 v0.0, Module LogLSM-BM3 v0.0. Один модуль может содержать несколько функциональных узлов. На практике уже сейчас предусмотрены и/или обсуждались модули: USB-C интерфейс связи (плата расширения, «бутерброд» через площадки K1…K20), а также варианты с FRAM/SD-card расширением и RTC battery backup.

Текущий статус: изготовлен и работает 1 аппаратный вариант (LogLSM-A); запланирован переход ко 2-му варианту контроллера (LogLSM-B), при этом платы расширения также будут существовать в нескольких вариантах исполнения.

# 3. Аппаратная платформа и компоненты

| Компонент | Модель | Интерфейс / примечание |
| --- | --- | --- |
| Микроконтроллер (MCU) | STM32L433CCT3 (Ultra-low-power, ARM Cortex-M4) | — |
| Инерциальный модуль (MEMS), базовый вариант | LSM6DSO | I2C / SPI |
| Инерциальный модуль (MEMS), расширенный вариант | LSM6DSV320X — Low-g (±16g) и High-g (до ±320g) акселерометр, гироскоп до ±4000 dps | I2C (hi2c1) / SPI |
| Внешняя NOR Flash (основная) | P25Q128H-SUH-IT, 128 Мбит = 16 МБ | QSPI (до 104 МГц), допускается замена на совместимую флеш любой ёмкости; программно поддерживаются режимы QSPI / Dual SPI / SPI |
| FRAM (опционально, плата расширения) | FM25V10A-G, 1 Мбит = 128 КБ | SPI — быстрый буфер, конфигурация, промежуточные данные |
| Батарея питания | LS14250, 3.6V Li-SOCl₂ | Основное автономное питание |
| Часовой кварц RTC | ABS06-32.768 KHz | Для повышения точности RTC (см. также открытый вопрос в р. 11) |
| Связь / сервисный интерфейс | UART (XP2) или USB-C (плата расширения) | Определяется по наличию внешнего питания |

Допускается применение совместимых компонентов при сохранении электрической и программной совместимости — платформенный подход подразумевает заменяемость ключевых компонентов (Flash, MEMS-датчик) без переработки архитектуры.

# 4. Конструктивное исполнение

## 4.1. Основная плата

- Габариты: 29 × 15 мм.

- Разъём XP1 — SWD-интерфейс (программирование и отладка через ST-Link).

- Разъём XP2 — сервисный: UART-обмен с ПК, внешнее питание (+VEX), вывод калибровки RTC (CLBR).

- 20 краевых контактных площадок (K1…K20) — интерфейс расширения, зеркальное расположение для подключения платы расширения.

## 4.2. Плата расширения (модуль, опционально)

- Габариты: 29 × 15 мм (идентичны основной плате) — конструкция «бутерброд».

- Возможный состав: USB-C разъём (питание +5VU, линии D−/D+, требуются подтяжки CC1/CC2 5.1 кОм к Rd, используется встроенная подтяжка D+ STM32), FRAM/SD-card, RTC battery backup — в зависимости от варианта модуля.

- Соединение с основной платой — через контактные площадки K1…K20.

Открытый вопрос / требует решения: назначение всех контактных площадок K1…K20 (часть из них пока не задействована) требует финальной фиксации в виде распиновочной таблицы.

# 5. Режимы работы устройства

Устройство имеет три основных состояния (зафиксировано в Редакции 3.0 и подтверждено LTP Architecture Freeze v1.0):

| Режим | Назначение |
| --- | --- |
| PASSIVE | Минимальное энергопотребление (режим ожидания) |
| WORK | Автономная регистрация (рабочий режим, см. п. 5.2 — профили LOGGER / REGISTRATOR) |
| SERVICE | Сервисный режим — обслуживание, диагностика, конфигурация, обновление прошивки |

## 5.1. PASSIVE — минимальное энергопотребление

- STM32L433 работает в режиме глубокого сна (см. открытый вопрос об уровне — Stop2 или Shutdown, раздел 12);

- допускается потеря данных SRAM (в зависимости от выбранного режима сна);

- питание внешней Flash отключается;

- большая часть периферии отключена.

Источники пробуждения (Wakeup topology, PASSIVE → WORK / PASSIVE → SERVICE):

- MEMS interrupt (детектирование движения датчиком);

- RTC;

- выделенные линии WKUP;

- детектирование внешнего питания (для перехода в SERVICE).

## 5.2. WORK — основной автономный режим логгирования

Активный профиль задаётся в сервисном режиме командой SET MODE и сохраняется в энергонезависимой памяти; переход в рабочий режим выполняется командой START WORK, после чего внешнее питание отключается. Особенности: событийная обработка, минимальное энергопотребление, использование Stop2 между обработками, последовательная запись данных, обработка MEMS-событий. Ограничения: операции стирания Flash запрещены, активная периферия ограничена, минимизируется активное время выполнения (active runtime). Для Flash в этом режиме допускаются Standby и Deep Power Down.

Режим WORK реализуется в одном из двух взаимоисключающих профилей:

|  | WORK_MODE_LOGGER (Режим 2 — потоковая регистрация) | WORK_MODE_REGISTRATOR (Режим 1 — регистратор цикла вращения) |
| --- | --- | --- |
| Суть | Непрерывная запись сырых инерциальных данных с заданной частотой, для последующего анализа вибраций (LOGGER = raw stream) | Анализ событий на стороне МК; запись итоговых записей по циклам вращения (REGISTRATOR = processed events) |
| Триггер | Скорость вращения ≥ 10 об/мин | Скорость вращения > 10 об/мин |
| Записываемые данные | Акселерометр X/Y/Z, гироскоп X/Y/Z, timestamp, температура | Время начала и конца цикла, длительность цикла, максимальная вибрация, максимальная скорость вращения, температура |
| Параметры | ODR: 26 / 52 / 104 / 208 / 416 Гц; block floating point упаковка — заголовок (16 бит) + N×16-битных мантисс на блок | Структура записи — 30 байт, схема stub+дозапись (см. таблицу ниже) |
| Хранение | Compact binary flash storage, потоковая запись | TLV-based / структурированные итоговые записи событий |

Структура итоговой записи Режима 1 (Регистратор цикла вращения), финализирована 09.06.2026:

| Поле | Размер | Формат |
| --- | --- | --- |
| timestamp_start | 4 байта | uint32 — Unix timestamp начала цикла |
| timestamp_end | 4 байта | uint32 — Unix timestamp конца цикла |
| duration | 4 байта | uint32 — длительность цикла |
| MAX_vibration | 4 байта | float32 — максимальная вибрация за цикл |
| MAX_RPM | 4 байта | float32 — максимальная скорость вращения за цикл |
| temperature | 4 байта | float32 — температура (°C) |
| battery_voltage | 4 байта | float32 — напряжение батареи (В) |
| CRC + флаг | 2 байта | uint16 — CRC записи + служебный флаг |
| Итого | 30 байт | — |

Унификация разрядности: все смысловые поля переведены на единую разрядность 32 бита — не ради точности (для температуры/батареи и 16 бит избыточны), а ради унификации структуры: единый код сериализации через float32/uint32, выравнивание по 4 байта, отсутствие особых случаев в коде. Разница +4 байт/запись относительно компактного варианта (26 байт) признана пренебрежимой (~0.0025% от 16 МБ Flash).

Схема записи stub+дозапись: в начале цикла в Flash записывается заглушка (stub): { timestamp_start | 0xFF×26 | 0xFF×2 } — 30 байт; остальные поля (timestamp_end, duration, MAX_vibration, MAX_RPM, temperature, battery_voltage) накапливаются только в RAM и записываются дозаписью в конце цикла (NOR Flash допускает запись поверх 0xFF-байтов без стирания); CRC пишется последним — выступает финальной «печатью» завершённой записи. Запись с CRC == 0xFFFF при следующей инициализации считается неполной и отбрасывается; при этом timestamp_start сохранён.

Скорость вращения определяется по показаниям гироскопа (ось вращения колеса совпадает с одной из осей гироскопа); конечный автомат состояний Режима 1: ПАССИВНОЕ (Stop2, RTC активен, MEMS low-power) → WAKE-UP (прерывание INT1 от FSM) → ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ (вычисление RPM) → РАБОЧИЙ ЦИКЛ (накопление данных) → СОХРАНЕНИЕ (запись результата в Flash).

Защита от дребезга при остановке: реализуется адаптивный дебаунс (Decision №6, раздел 14) — таймаут закрытия цикла зависит от RPM (высокая скорость → короткий таймаут, низкая → длинный), вместо фиксированной задержки 30–60 с из ранних версий ТЗ.

## 5.3. SERVICE — режим обслуживания и диагностики

Активируется при подаче внешнего питания (на контакты +VEX/K4 или +5VU/K7 — детекция активного интерфейса по наличию питания). Особенности: отсутствие ограничений по энергопотреблению, поддержка отладки (debug support), обновление прошивки, диагностика, разрешены операции erase/program. Это единственный режим, в котором разрешено стирание Flash и запись в Service Block.

# 6. Организация памяти и модель времени

## 6.1. NOR Flash (основное хранилище)

Решение по архитектуре хранения: разделения памяти на «логгер» / «регистратор» не делается — режим выбирается единожды при инициализации устройства. Файловая система не используется (избыточна для детерминированной структуры данных), но устройство может представляться компьютеру «обычной флешкой» для штатной выгрузки данных стандартными средствами ОС.

- модель хранения — линейная, append-only (только дозапись, без перезаписи);

- запись только постранично (page programming), размер страницы — 256 байт;

- запись строго последовательная; первый байт записанной страницы не равен 0xFF;

- 0xFF в первом байте области — признак свободного/незаписанного пространства;

- поведение при заполнении: новые записи прекращаются, старые данные НЕ перезаписываются (FULL → stop logging — явный выбор автора, вариант overwrite oldest отклонён);

- операции стирания (erase) разрешены только в режиме SERVICE;

- ожидаемый объём лога равен полному объёму внешней Flash (длительный режим накопления);

- восстановление после сбоя — сканированием (scan-based recovery) с проверкой CRC; допустима потеря «хвоста» в RAM как крайний, но не фатальный случай.

### Маркеры записей (запись данных через типизированные блоки)

| Код | Тип записи |
| --- | --- |
| 0x01 | RAW_SENSOR_BLOCK — блок сырых данных датчика (упакованный 16-битный поток) |
| 0x02 | TEMP_MARKER — маркер температуры |
| 0x03 | BATTERY_MARKER — маркер напряжения батареи |
| 0x04 | TIME_MARKER — маркер метки времени (для восстановления временной шкалы) |
| 0x05 | EVENT_MARKER — маркер события |
| 0x06 | MODE_MARKER — маркер смены режима |

### Формат блока Режима 2 — Logger (block floating point, финализировано 09.06.2026)

Режим 2 использует схему block floating point: каждый блок данных предваряется 16-битным заголовком, содержащим общий масштабный коэффициент для всех сэмплов блока.

Структура блока:

[ HEADER (16 бит) | DATA[0] (16 бит) | DATA[1] (16 бит) | ... | DATA[COUNT-1] (16 бит) ]

Заголовочное слово (16 бит):

| Биты | Поле | Описание |
| --- | --- | --- |
| [15:12] | SCALE | 4 бита — показатель масштаба (0..15), множитель = 2^SCALE |
| [11:8] | FLAGS | 4 бита — флаги блока (режим, ODR-код и т.п.) |
| [7:0] | COUNT | Фактическое количество сэмплов в блоке (1..255) |

Слова данных (16 бит, знаковые): знаковая мантисса в формате two's complement. Физическое значение: physical_value = DATA[i] × (2^SCALE) × LSB_датчика.

Параметр N (размер буфера масштабирования): N — параметр прошивки, не параметр формата. Определяет, сколько сэмплов накапливается в RAM перед записью одного блока; влияет на точность выбора SCALE. Типовые значения: N=16 или N=32 — выбор при реализации.

Алгоритм автоматического выбора масштаба: (1) накопить N сэмплов по всем осям в RAM; (2) найти пиковое значение по модулю по всем сэмплам и всем осям; (3) SCALE = max(0, ceil(log2(peak / 32767))); (4) закодировать все сэмплы: encoded = sample >> SCALE; (5) записать заголовок (SCALE, FLAGS, COUNT) и данные в Flash. Гистерезис: SCALE повышается немедленно при угрозе насыщения; понижается только после нескольких блоков подряд с большим запасом — для предотвращения «дребезга» масштаба. Переполнение внутри блока невозможно — масштаб выбирается по итоговому пику всего блока.

В конце рабочего цикла: если в RAM остались накопленные, но ещё не записанные сэмплы (меньше N), они записываются как отдельный блок с COUNT = фактическое количество. Потерь данных при штатном завершении цикла нет.

### Service Block

Первый блок Flash резервируется под служебную информацию: параметры инициализации, калибровочные данные, конфигурацию, идентификаторы устройства, сервисную информацию (в т.ч. счётчик стираний, история батареи — при необходимости). Запись в Service Block выполняется только в режиме SERVICE.

## 6.2. FRAM (опциональный модуль расширения)

FM25V10A-G, 1 Мбит = 128 КБ — назначение: быстрый буфер для потокового профиля (LOGGER), хранение конфигурации, промежуточные данные при записи во внешнюю Flash. Подключается как опциональный модуль расширения.

## 6.3. Модель времени (Epoch Time Model)

Прямые решения автора по модели времени:

- встроенной батарейки резервного питания RTC (RTC battery backup) на основной плате — нет; в крайнем случае backup-батарея может присутствовать на плате расширения;

- источник времени — только RTC, с периодической синхронизацией от ПК при инициализации в сервисном режиме;

- используется абсолютная временная шкала (например, 2026-06-04 / 13:22:11): дата хранится компактно и сравнительно редко (в заголовке/маркерах), а время — как основной, более частый параметр;

- требуемая точность измерения длительности цикла: ±1 секунда;

- автономная работа без связи с ПК — вплоть до момента считывания результатов и замены батареи;

- при потере RTC-времени: показания обнуляются, начинается новый временной эпох (epoch); после считывания данных начало эпоха можно скорректировать постфактум (epoch transitions, time sync).

# 7. Wakeup topology и GPIO Policy Matrix

## 7.1. Источники пробуждения

PASSIVE → WORK: MEMS interrupt, выделенная линия WKUP.

PASSIVE → SERVICE: детектирование внешнего питания (external power detect), выделенная линия WKUP.

## 7.2. GPIO Policy Matrix

Для каждого вывода GPIO должны быть зафиксированы следующие атрибуты (таблица заполняется по итогам распиновки и финальной схемы):

| Атрибут | Атрибут | Атрибут |
| --- | --- | --- |
| Signal Name | Peripheral | Mode |
| Wake Source | Wake Transition | RESET state |
| PASSIVE state | WORK state | SERVICE state |

Поведение GPIO определяется отдельно для каждого режима работы (PASSIVE / WORK / SERVICE); неиспользуемые выводы переводятся в режим Analog для минимизации токов утечки.

Открытый вопрос / требует решения: полная GPIO Policy Matrix должна быть извлечена из принципиальной схемы (SCH/PCB) и .ioc-конфигурации CubeMX и оформлена как приложение к ТЗ.

# 8. Протокол обмена данными — LTP (LogLSM Transport Protocol)

LTP — лёгкий бинарный транспортный протокол для встраиваемых систем, развивающий идеи SLIP и WAKE. Спроектирован как транспорт-независимый: один и тот же стек протокола может работать поверх UART, USB CDC и в перспективе CAN / RS-485 / BLE.

Архитектурно:

LTP Core → Transport Adapter → { UART DMA | USB CDC | (в будущем CAN) }

ВАЖНО: на момент составления документа в материалах проекта обнаружены ДВЕ параллельные проработки финального формата пакета LTP, выполненные в разное время и не сведённые друг с другом. Обе содержательно зрелые и пригодны как основа реализации, но взаимно несовместимы на уровне байтов. Окончательный выбор остаётся за автором проекта (см. также открытый вопрос в разделе 17). Ниже они приведены как Вариант A и Вариант B.

## 8.1. Вариант A — по решениям обсуждения PROTOCOL.md (2Q.txt)

FEND | ADDR | SERVICE | CMD | FLAGS | SEQ | LEN | PAYLOAD (0..256) | CRC16

| Поле | Размер | Назначение |
| --- | --- | --- |
| FEND | 1 байт | Маркер начала кадра (SLIP-совместимое обрамление, 0xC0) |
| ADDR | 1 байт | Адрес устройства — принята модель multi-device addressing (например 0x01 — Logger, 0x02 — Bootloader, 0x10 — Bridge), даже при текущем единственном устройстве — задел на будущее |
| SERVICE | 1 байт | Группа сервиса (см. карту сервисов ниже) — решение в пользу двухуровневой адресации SERVICE+CMD вместо плоского CMD |
| CMD | 1 байт | Команда внутри сервиса |
| FLAGS | 1 байт | Флаги пакета |
| SEQ | 1 байт | Порядковый номер — присутствует во всех пакетах |
| LEN | 2 байта | Длина полезной нагрузки |
| PAYLOAD | 0…256 байт | Полезная нагрузка (зафиксированный максимальный размер — 256 байт, под размер страницы Flash) |
| CRC16 | 2 байта | CRC16-CCITT (поли 0x1021, init 0xFFFF, без рефлексии, XOR-out 0x0000) |

Framing (SLIP): FEND=0xC0, FESC=0xDB, TFEND=0xDC, TFESC=0xDD. Экранирование: 0xC0 → 0xDB 0xDC; 0xDB → 0xDB 0xDD. Каждый пакет обязан начинаться с FEND; FEND, по логике SLIP, в CRC не включается.

Порядок байт (endian): по решению автора в 2Q.txt — LITTLE-ENDIAN с явной (explicit) побайтовой сериализацией, «зафиксировано навсегда». Решение принципиально важно для будущей транспорт-независимости (в первую очередь — для совместимости с CAN, где send((uint8_t*)&packet, sizeof(packet)) недопустим из-за выравнивания, паддинга компилятора и фрагментации кадров).

Карта сервисов (SERVICE MAP) — двухуровневая адресация SERVICE+CMD:

| Код | Сервис |
| --- | --- |
| 0x01 | SYSTEM |
| 0x02 | STORAGE |
| 0x03 | CONFIG |
| 0x04 | TELEMETRY |
| 0x05 | FIRMWARE |
| 0x06 | DIAGNOSTIC |
| 0x07 | SENSOR |

ACK-модель: SEQ присутствует во всех пакетах; ACK требуется только для критичных операций (прошивка, запись конфигурации, erase и иные критические операции); телеметрия — без ACK.

## 8.2. Вариант B — «Спецификация LTP v1.0» (папка LogLSM Transport Protocol, материалы от 4 июня)

Самостоятельная, более поздняя по дате попытка довести протокол до оформленного, готового к использованию вида (LTP_Specification_v1.docx / «Спецификация LTP v1.0.txt» / PROJECT_STRUCTURE.md). Содержит ряд проработок, отсутствующих в Варианте A: подробную адресную карту, модель фрагментации, систему кодов ошибок и режимы надёжности.

FEND | VER | ADDR | CMD | FLAGS | SEQ16 | LEN16 | DATA (0..65535) | CRC16

| Поле | Размер | Назначение |
| --- | --- | --- |
| FEND | 1 байт | Frame delimiter (значение 0x7E — отличается от Варианта A!) |
| VER | 1 байт | Версия протокола (текущая — 0x01); поля SERVICE в этом варианте нет — адресация одноуровневая, по CMD |
| ADDR | 1 байт | Адрес устройства (см. адресную карту ниже) |
| CMD | 1 байт | Команда / тип сообщения (плоский список, см. таблицу команд) |
| FLAGS | 1 байт | Биты: ACK_REQUIRED, IS_ACK, IS_NACK, FRAGMENTED, PRIORITY + резерв |
| SEQ16 | 2 байта (uint16) | Номер последовательности — для retransmission, duplicate detection, ACK matching, OTA reliability; wrap-around 0xFFFF → 0x0000 |
| LEN16 | 2 байта (uint16) | Длина данных, максимум 65535 байт; рекомендуемые размеры: UART — 256 байт, USB CDC — 512–2048 байт, CAN FD — фрагменты по 64 байта |
| DATA | 0…LEN16 байт | Полезная нагрузка, формат зависит от CMD |
| CRC16 | 2 байта | CRC16-CCITT (POLY=0x1021, INIT=0xFFFF); считается начиная с VER и до последнего байта DATA включительно; FEND в CRC не входит |

Framing (HDLC-подобное): FEND=0x7E, ESC=0x7D. Экранирование: 0x7E → 0x7D 0x5E; 0x7D → 0x7D 0x5D — отличается от SLIP-набора Варианта A (0xC0/0xDB).

Рекомендуемая адресная карта (ADDR):

| Адрес | Назначение |
| --- | --- |
| 0x00 | Broadcast |
| 0x01 | Main Logger |
| 0x10–0x1F | Sensor modules |
| 0x20–0x2F | Expansion modules |
| 0xF0 | Bootloader |
| 0xFF | Host PC |

Базовый набор команд (CMD, плоская карта без группировки по сервисам):

| CMD | Имя | CMD | Имя |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | HELLO | 0x30 | TIME_SYNC |
| 0x02 | ACK | 0x40 | FILE_BEGIN |
| 0x03 | NACK | 0x41 | FILE_DATA |
| 0x10 | LOG_DATA | 0x42 | FILE_END |
| 0x11 | SENSOR_DATA | 0x70 | OTA_BEGIN |
| 0x12 | STATUS | 0x71 | OTA_DATA |
| 0x20 | CONFIG_GET | 0x72 | OTA_END |
| 0x21 | CONFIG_SET | 0xF0 | DEBUG |

Дополнительные механизмы Варианта B, отсутствующие в Варианте A:

- Fragmentation — при FLAGS.FRAGMENTED=1 в данных передаются FRAG_ID / FRAG_INDEX / FRAG_TOTAL / DATA (используется для OTA, передачи файлов, объёмной телеметрии);

- Error Codes — формализованный список кодов ошибок: 0x01 CRC_ERROR, 0x02 INVALID_LENGTH, 0x03 UNKNOWN_COMMAND, 0x04 TIMEOUT, 0x05 BUSY, 0x06 ACCESS_DENIED;

- Reliability Modes — Mode 0 (Unreliable, без ACK — для логов и телеметрии) и Mode 1 (Reliable, ACK + retransmission — для конфигурации, OTA, операций с Flash);

- ACK / NACK — формализованные пакеты: ACK несёт SEQ16, NACK несёт SEQ16 + ERROR_CODE.

Архитектура парсера по Варианту B (FSM): WAIT_FEND → READ_HEADER → READ_PAYLOAD → READ_CRC → VALIDATE → DISPATCH. Также описана целевая структура firmware-проекта (Core/Inc, Core/Src с ltp.c/ltp_parser.c/ltp_crc.c/ltp_transport_*; Services/, Bootloader/, QtHost/) и трёхуровневая транспортная стратегия: основной — USB CDC Virtual COM, вторичный — UART, перспективный — CAN FD.

## 8.3. Сопоставление вариантов и рекомендация по выбору

| Параметр | Вариант A (2Q.txt) | Вариант B («Спецификация LTP v1.0») |
| --- | --- | --- |
| Framing | SLIP: FEND=0xC0 / FESC=0xDB | HDLC-подобное: FEND=0x7E / ESC=0x7D |
| Адресация сервисов | Двухуровневая: SERVICE + CMD (карта сервисов SYSTEM/STORAGE/CONFIG/...) | Одноуровневая: плоский CMD (+ поле VER — версия протокола) |
| SEQ / LEN | SEQ — 1 байт, LEN — 2 байта | SEQ16 / LEN16 — оба по 2 байта (uint16) |
| Максимальный payload | 256 байт (под страницу Flash) | до 65535 байт (с рекомендациями по транспортам) |
| Доп. механизмы | ACK только для критичных операций; явное решение по endian (little-endian, явная сериализация) | Полная модель: fragmentation, коды ошибок, Reliability Mode 0/1, формализованные ACK/NACK-пакеты |
| Источник решений | Прямые пронумерованные ответы автора по конкретным архитектурным вопросам протокола | Цельная, оформленная спецификация с акцентом на готовность к реализации (production-leaning) |

Открытый вопрос / требует решения: требуется явный выбор/подтверждение автора между Вариантом A и Вариантом B. Ниже (раздел 8.6) приводится конкретное предложение по их слиянию в единую финальную спецификацию — рекомендуется рассмотреть его как способ закрыть тему без необходимости начинать с нуля. До утверждения итогового формата реализация транспортного уровня и парсера не должна начинаться, так как черновики взаимно несовместимы на уровне кадра (разные значения FEND/ESC, разная разрядность полей).

## 8.4. Архитектура парсера (общие принципы для обоих вариантов)

USART RX DMA (Circular) → RX Ring Buffer → FSM Stream Parser → Packet Queue → Dispatcher → Services

Состояния FSM-парсера: WAIT_FEND, READ_HEADER, READ_PAYLOAD, READ_CRC, ESCAPE, PACKET_DONE, ERROR. Требования к парсеру: устойчивость к фрагментации входного потока, восстановление после повреждения и ошибки CRC, автоматическое восстановление синхронизации (поиск следующего FEND при ошибке CRC, без остановки сканирования потока).

## 8.5. Транспорты

- UART — основной для отладки/разработки и сервисного обмена через XP2, framing — SLIP;

- USB CDC (USB2 Full Speed Device, без USB-PD и High Speed) — производственный/сервисный интерфейс через плату расширения USB-C; требуются подтяжки CC1/CC2 5.1 кОм к Rd, используется встроенная подтяжка D+ STM32;

- CAN / RS-485 / BLE — заложены архитектурно как будущие транспорты через адаптер транспортного уровня (transport adapter) поверх единого стека LTP; на CAN потребуется фрагментация кадров на уровне адаптера.

## 8.6. Рекомендуемая спецификация LTP v1.0 (FINAL) — предложение для закрытия темы

Вместо того чтобы пытаться буквально совместить два черновика byte-в-byte (что и привело бы к компромиссному и местами противоречивому результату), ниже предложена самостоятельная итоговая редакция формата пакета — спроектированная заново, с учётом инженерного опыта по embedded-протоколам (SLIP/HDLC framing, версионирование, модели надёжности) и с опорой на то, что уже было ЯВНО решено автором проекта (двухуровневая адресация SERVICE+CMD, little-endian, категории ACK). Решения, ещё не принятые автором, закрыты собственным выбором — обоснование приведено для каждого пункта, чтобы решение можно было пересмотреть осознанно.

| Что взять и откуда | Обоснование выбора |
| --- | --- |
| Framing — из Варианта A: FEND=0xC0 / FESC=0xDB / TFEND=0xDC / TFESC=0xDD (классический SLIP) | SLIP — отраслевой стандарт для embedded UART-потоков, минимальная escaping-таблица (всего 2 правила), уже фигурирует в нескольких источниках проекта (LTP_PROTOCOL.md draft v1, LTP Architecture Freeze) — меньше переделок в уже описанной части |
| Заголовок пакета — гибрид: FEND ¦ ADDR ¦ SERVICE ¦ CMD ¦ FLAGS ¦ SEQ16 ¦ LEN16 ¦ PAYLOAD ¦ CRC16 | Берём двухуровневую адресацию SERVICE+CMD из Варианта A (она прямо отвечает зафиксированному решению автора по протоколу и хорошо ложится на структуру firmware-сервисов из раздела 15) — и одновременно расширяем SEQ и LEN до 16 бит по Варианту B, так как 256 значений SEQ может оказаться мало при потоковой телеметрии (профиль LOGGER), а LEN16 снимает искусственное ограничение в 256 байт для будущих транспортов (USB CDC, в перспективе CAN FD с фрагментацией) |
| Поле VER — добавить из Варианта B как 9-й байт заголовка (после ADDR) | Версионирование формата критично для платформы с несколькими поколениями контроллеров (LogLSM-A/B) и удалённым обновлением прошивки — без VER невозможно безопасно эволюционировать протокол позже, не поломав совместимость со старыми устройствами в поле |
| Карта сервисов SERVICE MAP — из Варианта A (SYSTEM/STORAGE/CONFIG/TELEMETRY/FIRMWARE/DIAGNOSTIC/SENSOR) | Прямое соответствие программным сервисам и решениям автора; карта команд по сервисам формализуется на уровне production-документа PROTOCOL.md |
| FLAGS, ACK/NACK, Error Codes, Reliability Mode 0/1, Fragmentation — из Варианта B | Это готовая, более полная инженерная модель надёжности (коды ошибок, формализованные ACK/NACK как отдельные пакеты, два режима — unreliable для телеметрии и reliable для критичных операций, явная схема фрагментации для OTA/файлов/больших блоков телеметрии). Изобретать это заново не нужно — модель Варианта B напрямую закрывает то, что в Варианте A было обозначено лишь в общих словах («ACK для критичных операций») |
| Endian — LITTLE-ENDIAN с явной побайтовой сериализацией (решение автора из 2Q.txt, «зафиксировано навсегда») | Прямое и категоричное решение автора; в обоих вариантах этот вопрос либо не затрагивается, либо не противоречит — переносится без изменений |

Итоговый предлагаемый формат пакета:

FEND | VER | ADDR | SERVICE | CMD | FLAGS | SEQ16 | LEN16 | PAYLOAD (0..LEN16) | CRC16

Для практических транспортов (UART/USB CDC) рекомендуется на первом этапе ограничивать PAYLOAD значением 256 байт (по размеру страницы Flash и ради простоты буферизации), не понижая разрядность поля LEN16 — это оставляет задел на будущее без изменения формата кадра.

Что это даёт: единую спецификацию, которая опирается на уже принятые автором решения (двухуровневая адресация, little-endian, ACK по категориям операций, framing SLIP), не отбрасывает проделанную в Варианте B инженерную проработку надёжности, и закрывает оба обнаруженных черновика одним документом — после чего реализацию транспортного уровня и парсера можно начинать без риска «менять формат на полпути».

Если автор согласен с этим направлением, следующий шаг — оформить его как PROTOCOL.md v1.0 (FINAL): зафиксировать байтовую раскладку заголовка, итоговую SERVICE+CMD карту команд (объединив списки команд из обоих вариантов и сервисной модели), таблицу кодов ошибок и набор ACK/NACK payload-ов — после чего тема протокола считается закрытой и не пересматривается без отдельного решения о смене версии (поле VER для этого и вводится).

# 9. Bootloader и обновление прошивки

Архитектурное решение: bootloader работает на том же протоколе LTP («тот же LTP» — прямое решение автора), не выделяется отдельным несовместимым протоколом. Обновление производится моделью FW Chunk Packets (а не общим уровнем фрагментации транспорта) — это решение обосновано простотой, низким потреблением RAM, естественной устойчивостью к потерям пакетов на UART и чистым разделением ответственности (transport остаётся универсальным, а FirmwareService управляет последовательностью chunk'ов).

## 9.1. Команды обновления прошивки

| Команда | Назначение |
| --- | --- |
| FW_BEGIN | Начало процедуры обновления |
| FW_PAGE / FW_DATA(seq=N) | Передача страницы/чанка данных (256 байт = размер страницы Flash — выровнено для записи «получил страницу → записал в Flash → ACK») |
| FW_VERIFY | Проверка целостности принятого образа |
| FW_COMMIT | Подтверждение и применение обновления |
| FW_REBOOT / FW_ABORT | Перезагрузка в новый образ / прерывание процедуры обновления |
| ENTER_BOOTLOADER | Команда входа в режим bootloader (зафиксированный способ входа — по команде, а не аппаратной перемычкой) |

Формат образа прошивки: RAW binary (вариант A — простое бинарное представление, без контейнерных форматов).

Recovery: при потере/повреждении чанка — модель NACK/повторной передачи (host: send chunk #N → device: CRC fail → NACK #N → host: resend #N).

Сжатие и шифрование firmware: решено не применять на данном этапе — во избежание излишнего усложнения (complexity explosion); возможный пересмотр — в последующих версиях платформы.

Dual-bank firmware: не требуется (явное решение автора — «нет»).

# 10. Сервисный режим: команды и индикация

## 10.1. Основные команды сервисного режима

| Команда | Назначение |
| --- | --- |
| INFO | Информация о системе (режим, заполненность памяти, версия прошивки) |
| READ LOG | Выгрузка лога |
| ERASE LOG | Очистка Flash (разрешено только в SERVICE) |
| SET MODE | Выбор рабочего профиля (LOGGER / REGISTRATOR), сохраняется в энергонезависимой памяти |
| SET ODR | Установка частоты выборки (ODR) |
| SET TIME | Синхронизация RTC с ПК |
| START WORK | Переход в рабочий режим WORK (после чего внешнее питание отключается) |
| UPDATE FSM | Загрузка программы FSM датчика (разрабатывается в среде Unico-GUI, ST) |

Физический интерфейс сервисного режима — UART (через XP2) или USB-C (через плату расширения), активный интерфейс определяется по наличию питания. Протокол обмена — описанный выше LTP (ASCII-команды старых версий ТЗ заменяются типизированными LTP-пакетами; обратная совместимость с текстовыми командами — по решению на этапе реализации сервисного слоя).

## 10.2. Индикация состояния (LED)

Используется один светодиод. LED активен только в режиме SERVICE; в режиме WORK светодиод выключён (экономия энергии).

| Состояние | Индикация |
| --- | --- |
| Готовность | Медленное мигание |
| Выгрузка данных | Быстрое мигание |
| Flash заполнена | Постоянное свечение |
| Ошибка | Двойное мигание |
| Режим WORK | LED выключён |

# 11. FSM датчика LSM6DSV320X

Встроенная машина состояний (FSM) MEMS-датчика используется для автономного детектирования событий без участия МК:

- WAKE-UP — автономное детектирование начала движения, формирование прерывания INT1 на МК;

- детекция вращения — вычисление порогов скорости вращения на уровне датчика (для профиля REGISTRATOR);

- автоматическое переключение между каналами Low-g и High-g акселерометра (порог и гистерезис — требуют определения, см. открытые вопросы).

Загрузка программы FSM выполняется в режиме SERVICE командой UPDATE FSM; разработка программы FSM ведётся в среде Unico-GUI (ST).

# 12. Энергопотребление и стратегия питания

Главный приоритет проекта — ultra-low-power operation: минимизация активного времени выполнения, агрессивное использование низкопотребляющих режимов МК, отключение неиспользуемых доменов, контроль токов утечки, перевод неиспользуемых GPIO в режим Analog.

## 12.1. Состояния энергопотребления (по инженерным решениям)

| Состояние | Описание |
| --- | --- |
| SENSOR_ONLY | Активны только IMU и RTC |
| MCU_ACTIVE | Состояние обработки данных |
| FLASH_WRITE | Временное состояние записи во внешнюю Flash |
| USB_SERVICE | Сервисный режим с внешним питанием |

Принципы: периферия включается только когда необходимо; предпочтение DMA перед программной передачей данных через CPU; USB отключён при автономной (батарейной) работе; агрессивная политика перехода в сон.

## 12.2. Оценка потребления в режиме PASSIVE

По данному параметру существуют две оценки из разных источников, требующие согласования:

| Источник | Режим МК | Оценка тока в простое |
| --- | --- | --- |
| TZ_v2 (архив) | Stop2 (RAM сохраняется, быстрое пробуждение) | ≈ 20 мкА (МК ≈ 2 мкА + LSM6DSV320X low-power/FSM ≈ 15 мкА + RTC). Автономность с LS14250 (1200 мА·ч) ≈ 60 000 ч |
| Редакция 3.0 | Shutdown (потеря SRAM допустима, более долгое пробуждение) | ≈ 0.20 мкА с RTC — на 2 порядка ниже |

Открытый вопрос / требует решения: необходимо явно зафиксировать целевой режим простоя устройства — Stop2 (быстрый отклик, сохранение SRAM, ток ~20 мкА) или Shutdown (минимальный ток ~0.2 мкА, но потеря SRAM и более долгое пробуждение). От выбора зависят: модель восстановления состояния после пробуждения, оценка автономности (отличие на 2 порядка) и архитектура wake manager.

Связанное инженерное решение (Decision №1, раздел 14): для основного low-power режима выбран Stop2 — по причине сохранения RAM, быстрого пробуждения, низкого тока потребления и пригодности для событийно-управляемой (interrupt-based) архитектуры; альтернатива Standby отклонена из-за полной потери RAM, более длительного пробуждения и необходимости дополнительной логики восстановления. Указанное в Редакции 3.0 значение Shutdown (~0.2 мкА), таким образом, по-видимому, относится к иному — более глубокому — состоянию PASSIVE и должно быть согласовано с этим решением.

# 13. Требования к надёжности

- crash recovery — восстановление после сбоя;

- watchdog recovery — обязательное использование независимого сторожевого таймера (IWDG) для автономного промышленного логгера, предотвращение состояний deadlock;

- deterministic behavior — детерминированное поведение;

- сохранность данных — журналируемое хранилище, CRC-проверка блоков, транзакционная запись;

- recovery после reset — после любого сброса устройство должно выходить в рабочий режим (пусть и с частичной потерей данных — это допустимо и не считается фатальным случаем).

Известные риски и меры по их снижению:

| Риск | Меры по снижению |
| --- | --- |
| Износ Flash (Flash Wear) | Пакетная (burst) запись, буферизация в RAM, wear leveling |
| Время автономной работы (Battery Lifetime) | Агрессивные режимы сна, автономное пробуждение по IMU, сокращение потокового режима |
| Потеря данных при сбое питания (Data Loss on Power Failure) | Журналируемое хранилище, CRC-блоки, транзакционная запись |

# 14. Принятые инженерные решения

Ниже сведены ключевые архитектурные решения проекта (из loglsm_engineering_decisions.md) с кратким обоснованием — они определяют технические разделы выше и являются обязательными ориентирами при реализации.

| № | Решение | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| №1 | Stop2 как основной low-power режим | Сохранение RAM, быстрое пробуждение, низкий ток, подходит для interrupt-based архитектуры. Альтернатива (Standby) отклонена — полная потеря RAM, долгое пробуждение, нужна доп. логика восстановления. |
| №2 | Автономное пробуждение по IMU (Autonomous Wakeup) | Исключает постоянный опрос (polling) МК, снижает расход батареи за счёт встроенного детектора движения LSM6DSV320X (wake-on-motion, inactivity detection, gyro threshold interrupt). |
| №3 | Журналируемый кольцевой буфер вместо FATFS | Устойчивость к потере питания, меньший износ флеш, проще реализация, детерминированное время операций. FATFS отклонена — выше сложность, риск повреждения, больше RAM, избыточна для последовательной телеметрии. |
| №4 | Пакетная запись во Flash (Burst Flash Writes) | DMA → RAM кольцевой буфер → периодический сброс (flush) через QSPI — снижает износ флеш, энергопотребление, повышает эффективность записи. |
| №5 | Событийная запись High-G (Event-Based High-G Recording) | Непрерывная запись ±320g расточительна по энергии и месту; вместо неё — порог срабатывания, pre-trigger буфер и post-trigger запись для эффективного захвата ударов/аварийных событий. |
| №6 | Адаптивный дебаунс остановки (Adaptive Stop Debounce) | Колесо может временно останавливаться или колебаться; фиксированный таймаут фрагментирует логи. Таймаут зависит от RPM: высокая скорость → короткий таймаут, низкая → длинный. |
| №7 | Обязательный независимый сторожевой таймер (IWDG) | Автономный промышленный логгер должен самостоятельно восстанавливаться и не допускать состояний deadlock. |
| №8 | Разделение Flash на регионы по типу данных | Изоляция типов данных, упрощение восстановления, снижение распространения повреждений. Предварительная раскладка: Config / Event Journal / Stream Buffer / Crash Records / Debug Area. |

Примечание по Decision №8: данное предварительное разделение Flash на регионы переосмыслено в более позднем обсуждении («что пока не зафиксировано, ответ автора») — итоговое решение: «разные разделы NOR Flash не нужны», память используется как линейная append-only структура с типизированными маркерами записей (см. раздел 6.1). Таблица регионов сохранена здесь как историческая справка о ходе рассуждений.

## 14.1. Стратегия логирования данных

- Normal Mode — только сводное логирование (summary logging only);

- Diagnostic Mode — непрерывное потоковое логирование (continuous stream logging);

- Crash Mode — высокоскоростная запись по событию (event-triggered high-speed recording).

Регистрируемые параметры: временные метки, экстремумы RPM, экстремумы ускорения, температура, напряжение батареи, поток сырых данных IMU.

## 14.2. Машина состояний системы (верхний уровень)

BOOT → STANDBY → ACTIVE → STREAM_RECORD → SERVICE → ERROR; переходы управляются прерываниями IMU, пробуждениями RTC, внешним сервисным питанием и сбросом по watchdog.

## 14.3. Философия проекта

Система проектируется как: автономная, сверхэкономичная (ultra-low-power), промышленного класса, событийно-управляемая, отказоустойчивая. Приоритеты: 1) надёжность; 2) время автономной работы; 3) целостность данных; 4) обслуживаемость; 5) диагностическая ценность.

# 15. Архитектура программного обеспечения

## 15.1. Прошивка МК

Инструменты: STM32CubeMX (конфигурация .ioc) + STM32CubeIDE / Keil MDK (сборка). Допускается реализация как на голом железе (bare-metal) с конечным автоматом состояний устройства, так и на основе кооперативного планировщика (cooperative event scheduler) — рекомендованный вариант для STM32L433-логгера; вариант на FreeRTOS не исключается.

Основные программные модули:

- power_manager — управление режимами энергопотребления и переходами;

- imu_driver (lsm6dsv_i2c / lsm6dsv_data) — драйвер MEMS-датчика: инициализация, чтение данных, конфигурация FSM, авто-переключение Low-g/High-g;

- logger_core / log_ringbuf — ядро логирования и управление кольцевым append-only буфером во Flash;

- stream_recorder — потоковая запись в профиле LOGGER;

- storage_manager / flash_driver — драйвер P25Q128H (чтение/запись страниц, стирание секторов, wear leveling) и абстракция хранилища;

- rtc_manager — инициализация RTC, чтение/запись Unix-времени, синхронизация и эпохальная модель;

- service_interface — реализация LTP, диспетчер пакетов, сервисные команды;

- battery_monitor — контроль напряжения батареи;

- diagnostics / watchdog_manager — самодиагностика, обработка watchdog, безопасный режим (safe mode);

- wake_manager — управление источниками и топологией пробуждения (см. раздел 7).

Стиль кода (актуальные правила из контекстного файла CLAUDE.md проекта): стандарт C11; именование — snake_case для переменных/функций, UPPER_CASE для макросов; префиксы модулей: lsm6dsv_, flash_, log_, rtc_, cmd_; HAL-функции возвращают HAL_StatusTypeDef и их возврат всегда проверяется; в рабочем коде не используется HAL_MAX_DELAY — таймауты задаются явно (в мс); в обработчиках прерываний — минимум кода (флаг + обработка в основном цикле/задаче).

Правила работы с CubeMX: код в каталоге Core/ не редактируется вручную (перегенерируется CubeMX); пользовательский код размещается только в App/Src и App/Inc; в файлах Core/ изменения вносятся только между метками /* USER CODE BEGIN */ … /* USER CODE END */; новые .c-файлы из App/Src добавляются в CMakeLists.txt (секция target_sources), новые include-папки — в target_include_directories.

## 15.2. Qt-приложение (хост-сторона)

Среда разработки: Qt Creator, Qt 6.5 LTS, MinGW 64-bit, Qt Designer. Функции:

- обнаружение и подключение к устройству (UART / USB CDC);

- отображение статуса устройства: режим, заполненность памяти, версия прошивки;

- настройка параметров: рабочий профиль, ODR, диапазоны, порог скорости вращения, синхронизация RTC;

- выгрузка и визуализация лога: графики (профиль LOGGER — акселерометр/гироскоп/температура), таблица циклов с экстремумами (профиль REGISTRATOR);

- экспорт данных в CSV;

- потоковая передача данных (live streaming) без записи — необходима для тестирования работы датчика;

- комплексное приложение «всё в одном» — как решено автором, не предполагается набор разрозненных утилит.

Планировавшийся (по материалам обсуждений) состав модулей Qt6: Configurator, Log Viewer, Live Stream Viewer, Firmware Update, RTC Sync, Diagnostics — финальный состав определяется на этапе проектирования хост-приложения.

# 16. Структура репозитория и текущий статус проекта

## 16.1. Структура репозитория (целевая, по Редакции 3.0)

LogLSM/
├── COMMON/
├── CONTROLLERS/
├── MODULES/
├── DOCS/
├── TOOLS/
├── TESTBENCH/
├── NOTES/
└── ARCHIVE/

Текущая структура рабочего репозитория (фактическая, на момент составления документа):

Logger_LSM6DSV/
├── Firmware/LogLSM/      ← Прошивка STM32 (STM32CubeIDE + CMake)
│   ├── Core/             ← HAL-инициализация (CubeMX, не редактировать вручную)
│   ├── App/              ← Пользовательский код (драйверы и логика)
│   ├── Drivers/          ← CMSIS + STM32L4xx HAL
│   └── LogLSM.ioc        ← Конфигурация STM32CubeMX
├── SoftWare/             ← Qt-программа (пока не начата)
├── Hardware/             ← P-CAD / Altium (пока не начата)
├── Docs/                 ← ТЗ, PlantUML-диаграммы
└── Components/           ← Даташиты компонентов

Соответствие целевой структуре — задача на этап реорганизации репозитория при переходе к платформенной модели (несколько контроллеров и модулей).

## 16.2. Текущий статус проекта

| Область | Статус |
| --- | --- |
| Аппаратная платформа | Изготовлен и эксплуатируется 1-й вариант контроллера (LogLSM-A); запланирован переход ко 2-му варианту (LogLSM-B) и нескольким вариантам плат расширения |
| Прошивка — драйверы | Начаты базовые драйверы: lsm6dsv_i2c (низкоуровневый I2C-драйвер MEMS), lsm6dsv_data (получение данных, расчёт RPM и модуля G), log_ringbuf (управление Flash — запись, чтение, заголовок, проверка заполнения). Суммарно ≈ 385 строк кода |
| Прошивка — остальное | Не начато: реализация LTP, диспетчер сервисов, bootloader, FSM-конфигурация, питание/wake manager |
| Qt-приложение (SoftWare/) | Не начато |
| Аппаратные файлы (Hardware/) | Не начато (есть только заготовки папок) |
| Архитектура / документация | Зафиксированы: режимы работы (PASSIVE/WORK/SERVICE), политика хранения (append-only, без ФС), wakeup topology, GPIO policy (рамочно), naming convention, структура репозитория, протокол LTP (формат пакета, сервисы, ACK-модель, bootloader-команды) |

Текущий этап проекта (формулировка из Редакции 3.0): «Prototype platform architecture definition» — определение архитектуры платформы прототипа. Соответствует переходу от общей архитектуры к рабочему firmware pipeline.

# 17. Открытые вопросы и риски

Сводный перечень вопросов, требующих решения до или в процессе реализации (объединены из всех источников; вопросы, на которые уже даны ответы автором, исключены и перенесены в соответствующие разделы выше):

- Утверждение финального формата пакета LTP: принять Вариант A, Вариант B или предложенный объединённый вариант FEND|VER|ADDR|SERVICE|CMD|FLAGS|SEQ16|LEN16|PAYLOAD|CRC16 (см. раздел 8.6) — это закрывает тему протокола и разблокирует начало реализации транспортного уровня и парсера.

- Целевой режим энергопотребления PASSIVE: Stop2 (~20 мкА, сохранение SRAM) или Shutdown (~0.2 мкА, потеря SRAM)? — см. раздел 12.2, ключевое расхождение между источниками.

- Финальная распиновка и назначение контактных площадок K1…K20 (часть пока не задействована) — для основной платы и платы(плат) расширения.

- Полная GPIO Policy Matrix (Signal Name / Peripheral / Mode / Wake Source / Wake Transition / состояния по режимам) — должна быть извлечена из схемы и .ioc.

- Алгоритм и пороги автоматического переключения каналов Low-g / High-g акселерометра (порог, гистерезис).

- Минимальная длительность цикла вращения для фильтрации «коротких» циклов (фильтр шумовых событий).

- Скорость UART для сервисного обмена — требуется зафиксировать (115200 бод или выше).

- Точность RTC: достаточно ли калибровки через вывод CLBR, или требуется штатная установка внешнего кварца ABS06-32.768 KHz на каждом варианте платы.

- Итоговая COMMAND MAP протокола LTP (перечень команд внутри каждого SERVICE) и формализация production-уровня документа PROTOCOL.md.

- Финальная адресная карта Flash / распределение служебных данных в Service Block (после отказа от разделения на регионы — см. примечание к Decision №8).

- Габаритные и механические ограничения для разных вариантов плат расширения.

Известные риски проекта и направления их снижения сведены в разделе 13 (надёжность). Дополнительный риск, специфичный для платформенной модели — необходимость поддержания совместимости общего ядра ПО (LTP Core, сервисы, протокол) при расширении линейки контроллеров и модулей; митигируется выбранной транспорт-независимой архитектурой LTP и явным версионированием формата (требует фиксации схемы версионирования протокола и формата хранения).

# Приложение А. Соответствие разделов источникам

Для прослеживаемости решений ниже указано, на основе каких материалов сформирован каждый раздел документа (подробные источники — см. раздел 0):

| № разд. | Источники |
| --- | --- |
| 1–2 | Редакция 3.0 (назначение, архитектура платформы, контроллеры/модули) + уточнение текущего статуса от автора |
| 3–4 | TZ_v1 / TZ_v2 (архив) — аппаратные характеристики и конструктив, не вошедшие в Редакцию 3.0 |
| 5 | Редакция 3.0 (режимы PASSIVE/WORK/SERVICE) + LTP Architecture Freeze (профили LOGGER/REGISTRATOR) + TZ_v2 (структуры записей) |
| 6 | LTP Architecture Freeze (модель хранения, маркеры) + ответы автора в «Что пока НЕ зафиксировано… ответ» (модель времени, политика памяти) |
| 7 | Редакция 3.0 (wakeup topology, GPIO policy matrix — рамочно) |
| 8–9 | LTP_PROTOCOL.md (draft v1) + решения автора из 2Q.txt (Вариант A) + «Спецификация LTP v1.0» / LTP_Specification_v1.docx из папки LogLSM Transport Protocol (Вариант B) + предложение по их объединению (раздел 8.6, формат пакета, SERVICE-поле, endian, ACK, bootloader) |
| 10–11 | TZ_v2 + Редакция 3.0 (команды сервисного режима, индикация, FSM) |
| 12 | TZ_v2 vs Редакция 3.0 (расхождение в оценке энергопотребления) + loglsm_engineering_decisions.md (Decision №1) |
| 13–14 | loglsm_engineering_decisions.md (решения №1–8, риски, философия проекта) |
| 15 | CLAUDE.md проекта (модули, стиль кода, правила CubeMX) + TZ_v2 / FULL_FIRMWARE_ARCHITECTURE_FREEZE (Qt6-инструменты) |
| 16 | CLAUDE.md проекта (фактическая структура) + Редакция 3.0 (целевая структура) + анализ состояния файлов репозитория |
| 17 | Сведено из всех источников — вопросы, оставшиеся без ответа автора на момент составления документа |