Ниже представлен полный текст Технического задания (ТЗ), оформленный для переноса в документ. Текст структурирован по стандартам разработки электронных устройств.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Программно-аппаратный комплекс «LogLSM: Автономный инерциальный логгер»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Устройство представляет собой миниатюрный автономный регистратор данных, предназначенный для установки на торец оси колеса. Основная задача — фиксация параметров вращения, ударных нагрузок и ведение журнала эксплуатационных циклов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Аппаратная база

- Микроконтроллер: STM32L433CC (Ultra-low-power ARM Cortex-M4).

- Инерциальный модуль: LSM6DSV320X.

  - Акселерометр: Low-g (±16g) и High-g (до ±320g).

  - Гироскоп: до ±4000 dps.

- Память: QSPI Flash P25Q128H (128 Мбит).

- Питание: Батарея LS14250 (3.6V) или внешнее (+VEX / +5VU).

- Габариты: Основная плата 29 х 15 мм.

2.2. Конструктивное исполнение

- Интерфейс расширения: 20 краевых контактных площадок.

- Модульность: Зеркальное расположение площадок для подключения платы расширения (USB-модуль).

- Разъемы:

  - XP1: SWD-интерфейс (программирование/отладка через ST-Link).

  - XP2: Сервисный разъем (UART-обмен и внешнее питание).

3. ИНТЕРФЕЙСЫ И НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

| Контакт | Сигнал | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1, 2 | U1TX, U1RX | Сервисный UART (двусторонний обмен с ПК) |
| 3, 8 | GND | Общий провод (земля) |
| 4 | +VEX | Питание в сервисном режиме (базовый вариант) |
| 5 | CLBR | Выход сигнала калибровки часов (RTC) |
| 7 | +5VU | Питание от USB (через плату расширения) |
| 15, 16 | USB_M, USB_P | Линии интерфейса USB (D- / D+) |

4. АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

4.1. Состояние «Ожидание» (Standby)

- Активируется при частоте вращения < 10 об/мин.

- МК находится в режиме глубокого сна (Stop mode).

- Датчик LSM6DSV320X мониторит порог угловой скорости в режиме Low-power.

4.2. Состояние «Работа» (Active)

Переход в режим происходит при вращении $\ge$ 10 об/мин (детектирование по гироскопу).

4.2.1. Подрежим «Регистратор параметров»

Запись итогового кадра активного цикла во Flash-память:

- Временные метки: Дата и время (РВ) начала и конца цикла.

- Длительность: Общее время вращения (ЧЧ:ММ:СС).

- Экстремумы: Максимальная скорость вращения и пиковое ускорение за цикл.

- Телеметрия: Однократный замер температуры с датчика LSM.

4.2.2. Подрежим «Потоковая регистрация»

- Запись сырых данных (X, Y, Z Accel/Gyro) с заданной частотой во Flash для последующего анализа вибраций.

4.3. Состояние «Сервис»

Активируется при подаче питания на контакты 4 (+VEX) или 7 (+5VU).

- Обмен данными с ПК (команды настройки, выгрузка журналов).

- Приоритетная работа интерфейсов UART или USB.

- Возможность калибровки RTC через вывод CLBR.

5. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Реализовать «защиту от дребезга» при остановке (задержка закрытия цикла 30-60 сек).

- Обеспечить автоматическое переключение между каналами Low-g и High-g акселерометра.

- Реализовать файловую систему или кольцевой буфер во Flash-памяти для предотвращения потери данных при разряде батареи.

📍 Рекомендация: Данный текст полностью готов для копирования.

Если вы планируете передавать это разработчику ПО, я могу дополнительно подготовить карту регистров для записи кадра во Flash. Интересно?